Администрация Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

Схема территориального планирования

Варнавинского муниципального района

Том II

Часть 1.  Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Варнавинского муниципального района

Заказчик: Администрация Варнавинского муниципального района

Договор: №6 от 26 июля 2011 г.

Исполнитель: ООО НИЦ «Земля и город»

г. Нижний Новгород - 2012 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта схемы территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

(р.п. Варнавино)

Исполнитель

ООО НИЦ «Земля и город» (г. Нижний Новгород)

Директор ______________________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор ____________________________________________М.Э. Клюйкова

Инженер _______________________________________________________И.А. Шибаев

В подготовке проекта Схемы территориального планирования Варнавинского муниципального района также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТОМ  I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Содержание Тома I

| Часть 1 Положения о территориальном планировании |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие положения |  | 7 |
| Раздел 1 Описание целей и задач территориального планирования |  | 10 |
| Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  | 12 |
|  | Глава 1 Предложения по направлениям комплексного развития и концепции пространственной организации территории | 12 |
|  | Глава 2 Приоритеты и последовательность развития территорий | 15 |
|  | Глава 3 Перечень предложений и мероприятий по территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Невельского муниципального района | 18 |

Приложения к первой части схемы территориального планирования – предложения и мероприятия по территориальному планированию.

Перечень предложений по территориальному планированию Варнавинского муниципального района, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней.

Часть 2  Схемы территориального планирования

Перечень схем территориального планирования

| Раздел 3 Основной чертеж Схемы территориального планирования |  |
| --- | --- |
|  | Карта 1 Карта административных границ. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства |

ТОМ  II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Содержание Тома II

Часть 1   Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Варнавинского муниципального района

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  | 11 |
|  | 1.1 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА |  | 11 |
|  |  | 1.1.1 Общая характеристика Варнавинского муниципального района Нижегородской области | 11 |
|  |  | Положения схемы территориального планирования Нижегородской области и Стратегии развития Нижегородской области до 2025 года в части касающейся развития Варнавинского района | 14 |
|  |  | 1.1.2 Историческое развитие | 15 |
|  |  | 1.1.3 Природные условия и ресурсы территории | 17 |
|  |  | Климат | 17 |
|  |  | Рельеф и инженерно-геологические условия | 19 |
|  |  | Гидрологические условия | 20 |
|  |  | Карстоопасность | 22 |
|  |  | Почвы | 22 |
|  |  | Лесные ресурсы | 23 |
|  |  | Минеральные ресурсы | 24 |
|  |  | 1.1.4 Современное состояние и комплексная оценка территории Варнавинский | 27 |
|  |  | Система расселения | 28 |
|  |  | Трудовые ресурсы и занятость | 31 |
|  |  | Демографический потенциал | 32 |
|  |  | Демографический прогноз | 34 |
|  |  | Отраслевая структура экономики | 36 |
|  |  | Система социально-бытового и культурно-досугового обслуживания района | 45 |
|  |  | Туризм и рекреация. Объекты культурного наследия. Особо охраняемые природные территории | 60 |
|  |  | Жилищное строительство | 75 |
|  |  | Транспортное обеспечение | 78 |
|  |  | Инженерное обеспечение | 82 |
|  |  | Рейтинговая оценка муниципальных образований района | 98 |
|  |  | 1.1.5 Приоритетные направления социально-экономического развития Варнавинского муниципального района | 101 |
|  | 1.2 ВЫВОДЫ |  | 102 |
| РАЗДЕЛ 2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  | 103 |
|  | 2.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ |  | 103 |
|  | 2.2 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РАЙОНА |  | 104 |
|  | 2.3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА |  | 105 |
|  | 2.4 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  | 112 |
|  |  | 2.4.1 Образование | 112 |
|  |  | 2.4.2 Физкультура и спорт | 113 |
|  |  | 2.4.3 Здравоохранение | 114 |
|  |  | 2.4.4 Объекты бытового назначения | 114 |
|  |  | 2.4.5 Объекты культуры и искусства | 115 |
|  |  | 2.4.6 Объекты пожарной безопасности | 116 |
|  |  | 2.4.7 Объекты специального назначения | 116 |
|  | 2.5 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ |  | 116 |
|  | 2.6 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  | 118 |
|  | 2.7 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  | 119 |
|  | 2.8 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  | 121 |
|  |  | 2.8.1 Электроснабжение | 121 |
|  |  | 2.8.2 Связь | 123 |
|  |  | 2.8.3 Газоснабжение | 123 |
|  |  | 2.8.4 Теплоснабжение | 123 |
|  |  | 2.8.5 Водоснабжение, водоотведение | 124 |
|  | 2.9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  | 135 |
|  |  | 2.9.1 Общий анализ экологического состояния и особенностей территории | 136 |
|  |  | 2.9.2 Охрана атмосферы | 136 |
|  |  | 2.9.3 Охрана водных ресурсов | 144 |
|  |  | 2.9.4 Охрана почвенных ресурсов | 157 |
|  |  | 2.9.5 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории | 159 |
|  |  | 2.9.6 Охрана биологических ресурсов | 167 |
|  |  | 2.9.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 182 |
|  | 2.10 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  | 184 |
|  | 2.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ |  | 187 |
| РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  | 190 |
|  | 3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ РИСКА |  | 190 |
|  | 3.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА |  | 191 |
|  | 3.3 ОБЪЕКТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС |  | 201 |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА |  |  | 203 |

Часть 2  Схемы в составе материалов по обоснованию

Перечень схем в составе материалов по обоснованию

| Раздел 4 Информация о состоянии территории. Анализ комплексного развития территории |  |
| --- | --- |
|  | Карта 1 Карта положения Варнавинского района в структуре Нижегородской области |
|  | Карта 2 Карта административных границ |
|  | Карта 3 Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Карта 4 Карта размещения объектов здравоохранения |
|  | Карта 5 Карта размещения пожарных депо |
|  | Карта 6 Карта размещения объектов образования, культуры и спорта |
|  | Карта 7 Карта границ земель различных категорий |
|  | Карта 8 Карта размещения объектов культурного наследия |
|  | Карта 9 Карта размещения зон основных направлений хозяйственной деятельности |
|  | Карта 10 Карта размещения объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | Карта 11 Карта размещения объектов связи и электроснабжения |
|  | Карта 12 Карта ограничений использования территории |
|  | Карта 13 Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 5 Предложения по территориальному планированию |  |
|  | Карта 14 Предложения по изменению границ земель различных категорий |
|  | Карта 15 Сводная карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Карта 16 Карта размещения зон основных направлений экономической деятельности |
|  | Карта 17 Карта ограничений использования территории в результате осуществления мероприятий по территориальному планированию |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Схема территориального планирования Варнавинского муниципального района» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Схема территориального планирования Варнавинского муниципального района» (в дальнейшем – СТП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности района: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Схема территориального планирования выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом Варнавинского района Нижегородской области, комплексными программами развития Варнавинского муниципального района, а также, с учетом положений схемы территориального планирования Нижегородской области.

Подготовка схемы территориального планирования осуществлялась на основании технического задания, результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Схема территориального планирования содержит две части:

— часть первая — положения о территориальном планировании (текстовая часть);

— часть вторая — схемы территориального планирования (графические материалы).

Кроме того, имеются материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования в виде пояснительной записки, включающей в себя:

—	обоснование решения задач территориального планирования;

—	обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения;

—	перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

—	оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по ее улучшению.

Схема территориального планирования подготовлена с учетом периода планирования, завершение которого определяется достижением показателей в отношении:

—	развития сети объектов обслуживания различных видов, относящихся к объектам районного значения;

—	строительства дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры районного значения;

—	развития объектов инженерно-технического обеспечения районного значения.

Схему территориального планирования планируется реализовывать по этапам:

— первый этап —  до конца 2017 года;

— второй этап —  с 2018 года до конца 2027 года.

Исходный год проектирования —  2011 год.

Применительно к каждому этапу определены свои прогнозно-целевые показатели, которые соотносятся с планируемыми объектами строительства и реконструкции, которые в свою очередь зафиксированы на схемах территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования не утверждаются. Расчеты, аналитические выводы, схемы и графики используются исключительно для обоснования при определении показателей и мероприятий схемы территориального планирования.

В схеме территориального планирования даны предложения по расположению границ зон планируемого размещения объектов регионального значения, адресованные Правительству Нижегородской области. Органы публичной власти Нижегородской области в случае согласия с данными предложениями могут обеспечивать их реализацию в соответствии с региональными планами и программами, а также обеспечивать реализацию совместных с Воротынским муниципальным районом планов и программ.

Кроме того, в схеме территориального планирования даны предложения и рекомендации по развитию территорий отдельных муниципальных образований, входящих в состав Варнавинского муниципального района, в том числе по функциональному зонированию, интенсивности и параметрам максимально эффективного использования ресурсного и инфраструктурного потенциала и сохранения индивидуальных особенностей отдельных территорий, с учетом комплексного развития района в целом. Эти предложения могут быть использованы органами муниципального самоуправления при принятии ими управленческих решений, в процессе подготовки генеральных планов и правил землепользования и застройки территорий поселений.

СТП представляется в электронном виде, разработана в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв.

Разработка современной Схемы территориального планирования в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

# ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главными целями подготовки «Схемы территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области» являются:

1)	создание документа территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния района на период 25 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до конца 2016 года;

2)	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3)	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории района, территорий муниципальных образований, входящих в состав Варнавинского района;

4)	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территории;

5)	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории Варнавинского муниципального района;

6)	подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

7)	подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов изменения границ земель и территорий;

8)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- проведение комплексного анализа состояния района, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

- на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и программ, стратегий развития Нижегородской области и Варнавинского района, выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста;

- подготовка предложений по изменению границ населенных пунктов с целью размещения нового жилищного строительства, выделению территорий для размещения производственных зон;

- оптимизация планировочной структуры и совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- подготовка предложений по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктур, с учетом развития транспортных объектов регионального и федерального значения;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение вида, назначения и наименования планируемых для размещения объектов местного значения, их основных характеристик, их местоположения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Нижегородской области  по размещению объектов капитального строительства областного значения.

# РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 1.1 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

### 1.1.1 Общая характеристика Варнавинского муниципального района Нижегородской области

#### Административно-территориальное положение района

Варнавинский район — территориальная единица с административным центром в       р. п. Варнавино, входящая в состав Нижегородской области.

Варнавинский район расположен в северной части Нижегородской области, граничит с Уренским, Семеновским, Ковернинским, Краснобаковским, Ветлужским районами Нижегородской области и Костромской областью.

На 01.01.2011 года численность населения Варнавинского района составляла 10,8 тыс. человек, уровень урбанизации в районе низкий (32%), в рабочем поселке Варнавино проживает 3,5 тыс. человек. На территории Варнавинского района располагаются 3 исправительных колонии, численность прибывающего в них населения составляет 2,5 тыс. человек.

Плотность населения Варнавинского района низкая (в Нижегородской области — 43,6 чел/км²), всего 4,37 чел/км² при площади 2,5 тыс. км². Вызвано это тем, что большая часть района практически полностью залесена, в центральной части плотность населения достаточно высокая.

#### Физико-географическое положение района

Варнавинский район расположен в лесной зоне Ветлужского равнинного таежно-лесного края (Северное Заволжье) Нижегородской области. Северное Заволжье отличается наиболее холодным и влажным климатом. Зима длится около 5 месяцев. Средняя температура января составляет -13°С, морозы достигают -40°С, иногда до -48°С. Продолжительность вегетационного периода составляет 163-170 дней. Весной характерны заморозки. Безморозный период насчитывает 110-120 дней. Лето короткое и жаркое, начинается обычно 5-10 июня и заканчивается 15-25 августа. Средняя июльская температура воздуха равна +18°С. Осадков за год выпадает от 500 до 600 мм.

Лесные ресурсы распространены на территории Варнавинского района в избытке. Лесистость района, в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, составляет – 213761 гa или 84,7 % всей территории района. В основном преобладают сосновые и сосново-еловые леса.

Через территорию района проходит одна из второстепенных природных планировочных осей Нижегородской области река Ветлуга. Кроме рек, в районе имеются озера и болота различного происхождения. Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды.

# Положение района в системе расселения

# Расселение в северо-восточной части Нижегородской области характеризуется линейностью, в основном вдоль железнодорожной магистрали Нижний Новгород-Киров и по правому берегу р. Ветлуги этот вариант характерен и для Варнавинского района.

Варнавинский район относится к Ветлужскому центру расселения. Плотности населения Варнавинского района 10,09 чел/км² (в Нижегородской области – 43,6 человека на км²).

Положение Варнавинского района в системе расселения Нижегородской области можно охарактеризовать как периферийное. Расстояние до областного центра - 190 км, до ближайшей железнодорожной станции Ветлужская - 36 км.

Современная система расселения Варнавинского района представлена 90 сельскими населенными пунктами и рабочим поселком Варнавино.

Наиболее крупным ядром является рабочий поселок Варнавино, расположенный на региональной автомобильной дороге Красные Баки - Варнавино - Белышево - Ветлуга с идентификационным номером 22 ОП РЗ22К-0013.

Система расселения устойчива, но в 53 деревнях население составляет менее 20 человек.

# Транспортно-географическое положение

Варнавинский район расположен вдали от областного центра, от автомобильных дорог федерального значения и железной дороги. Рабочий поселок Варнавино расположен на правом берегу р. Ветлуга, в 190 км от Н.Новгорода, связь с ним осуществляется через рабочий поселок Красные Баки.

Особенностью территориального устройства Варнавинского района является его разделенность на две части за счет прохождения по территории района реки Ветлуга. Сеть автомобильных дорог позволяет добраться до всех районов кроме Воскресенского.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 36 км от рабочего поселка (ж/д станция Ветлужская), международный аэропорт в г. Нижний Новгород (190 км).

Автобусный маршрут связывает рабочий поселок Варнавино с железнодорожной станцией Ветлужская.

Отсутствие на территории района федеральной автодороги обуславливает недостаточную транспортную доступность района. Наличие крупных водоемов (р. Ветлуга)  – позволяют развивать рекреационные функции.

# Социально-экономическое развитие Варнавинского района

# В районе отсутствуют крупные промышленные предприятия, в том числе градообразующие. Доходы бюджета более чем на 80% формируются из налога на доходы физических лиц.

# В соответствии с ключевыми зонами, которые были выделены при разработке Стратегии Нижегородской области до 2020 года, Варнавинский район относится к лесопромышленной зоне. Деятельность по заготовке и переработке древесины в районе осуществляют 10 предприятий – юридических лиц, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, 14 индивидуальных предпринимателей, 2 сельхозпредприятия. Денежные доходы на душу населения в 2010 году составили 6532 рубля. Реальные располагаемые доходы – 107,5%. Превышение доходов над расходами населения – 219,8 млн.руб. Основные доходы населения составляет оплата труда работающих и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре расходов населения основную долю занимает покупка товаров и оплата услуг.

# Потребительский рынок развивается стабильно. Строятся новые магазины,  торговые центры, кафе. Расширяется сфера платных услуг.

# Социально-демографическое положение района

Социально-демографическое положение района оценивается как сложное. Последние 19 лет в районе наблюдается естественная и миграционная убыль населения. Современная модель воспроизводства не позволяет рассчитывать в перспективе на рост численности населения. Доля населения трудоспособного возраста составила 65,9%, но в эту категорию входят осужденные исправительных колоний. Основная доля работающих в экономике района занята на предприятиях и в организациях бюджетной сферы (70%). Положительным является то, что в последние 3 года продолжались снижаться темпы естественной убыли населения района.

Положения схемы территориального планирования Нижегородской области и Стратегии развития Нижегородской области до 2025 года в части касающейся развития Варнавинского района

Стратегией Варнавинский район отнесен к лесопромышленной зоне районов. Для этой группы определены следующие отраслевые приоритеты:

— заготовка и первичная переработка леса;

— глубокая переработка леса;

— сельское хозяйство;

— рекреационный туризм;

— малое предпринимательство.

На территории зоны Стратегией намечается:

— обеспечение населения комфортным и доступным жильем;

— развитие инфраструктуры и обеспечение высоких стандартов в социальной сфере;

— повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой территории.

Схема территориального планирования Нижегородской области утверждает следующие направления развития района:

Промышленность:

— Комплексное предприятие по глубокой переработке леса, ООО «Сиблес ТПК» в                  д. Селиваниха и в п. Северный.

— Производство из валунов декоративного камня ООО «Ландшафт-Камень».

— Реконструкция хлебозавода в р.п. Варнавино ПО «Варнавинский хлебзавод».

Сельское хозяйство:

— Строительство свинокомплекса ООО «СБ-Агро» на 5 тыс. голов.

Транспорт:

— строительство новых СТО.

Инженерное обеспечение:

— Реконструкция водопровода с. Богородское.

— Строительство водозабора в р.п. Варнавино.

— Строительство очистных сооружений в р.п. Варнавино.

Туризм:

— Развитие рыболовного и охотничьего туризма.

Выводы

Реальный сектор экономики развит незначительно. Это связано с удаленностью от железной дороги и областного центра. И как следствие отсутствие дешевых энергоносителей, в частности природного газа. Основной потенциал развития района связан с природными ресурсами – лесом, нерудными ископаемыми. Кроме использования природных ресурсов Варнавинский район привлекателен для развития охоты и туризма.

# 1.1.2 Историческое развитие

В начале ХV века (в 1417 году) русский христианский священник Варнава из города Великий Устюг поселился на Красной горе у реки Ветлуги в пределах среднего Поветлужья. В это время бассейн реки Ветлуги представлял собой глухой край, населенный марийцами. После кончины преподобного Варнавы построили иноки на Красной горе две  церкви – так было положено начало Троицко–Варнавинскому мужскому монастырю. День кончины святого подвижника – 24 июня, когда Варнава Ветлужский поминается православной церковью – и поныне празднуется в Варнавино как День посёлка.

В 1764 году монастырский период в истории Варнавинской земли закончился. Оказавшись в числе маломощных монастырей страны, он был закрыт, а прилегающая к монастырю слобода становится селом Варнавина пустынь. В 1778 году Указом Екатерины Второй Варнавин, в котором проживало тогда 50 человек, определяется уездным городом Костромской губернии. Активное развитие Варнавинского уезда началось после отмены крепостного права. В 1781 году Екатериной II был высочайше утверждён регулярный план. В состав Варнавинского уезда тогда входили территории Краснобаковского, Уренского и др. ныне самостоятельных районов.

20 января 1918 года в Варнавинском уезде установлена Советская власть, а в 1922 году Решением ВЦИК республики Варнавинский и Ветлужский уезды вошли в состав Нижегородской губернии. В 1923 году была проведена административная реформа по укреплению уездов, в результате которой в Поветлужье вместо трёх уездов (Варнавинского, Ветлужского и Воскресенского) остались два: Ветлужский и Краснобаковский. Варнавинский уезд делился между ними. Такое деление сохранялось до 1929 года, когда стали создаваться Нижегородский край, районы и сельские советы. При районировании Нижегородской области стал самостоятельной административно–территориальной единицей и Варнавинский район. 30 июня 1929 года состоялся 1–й районный съезд Совета. На территории района в то время было 295 селений, 31345 жителей, из них в Варнавине - 1583 человека.

В соответствии с Постановлением ВЦИК от 25 июля 1931 года Нижегородский крайисполком принимает решение об упразднении 10 районов края, в числе которых оказался и Варнавинский район, вновь вошедший в состав Краснобаковского. После того район ещё дважды получал самостоятельность и вновь терял её.

В последний раз Варнавинский район с входящими в его состав 11 сельсоветами был восстановлен в 1965 году Постановлением президиума Горьковского облисполкома от 11 января 1965 г.

### Рисунок 1 – Герб Варнавинского района

В верхней части щита герба Варнавинского района расположен герб г. Костромы: в голубом поле галерная корма с тремя фонарями и опущенными лестницами. В нижней части щита, в червленом поле - выходящая из облака рука, держащая камень.

### 1.1.3 Природные условия и ресурсы территории

Климат

Раздел составлен на основе данных ТСН 23-301-97 НН  «Строительная климатология для пунктов нижегородской области» (Нижний Новгород, 1997 г.).

Климат территории района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Нас. пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воротынец | -12,4 | -10,9 | -4,8 | 4,1 | 11,6 | 16,5 | 18,4 | 16,4 | 10,3 | 3,1 | -3,7 | -9,1 |
|  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Абсолютно минимальная t янв.= -46°, абсолютная минимальная t июля = +37°.

Переход среднесуточной t возд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной t возд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 152.

Осадки

Рабочий поселок Варнавино находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (19%), северо-западного (19%), западного (19%) направлений.

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В таблице 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

Таблица 1.3 – Направление и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальная | июль |  |  |  |  |  |  |  |  | минимальная из |
| Населенный пункт | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль | из средних скоростей по румбам за январь | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль | средних скоростей по румбам за июль |
| Лысково | 10 3,0 | 3 2,4 | 4 2,4 | 17 2,9 | 19 3,2 | 13 3,4 | 19 3,5 | 15 3,4 | 6 | 3,5 | 18 3,0 | 7 2,4 | 7 2,2 | 9 2,4 | 10 2,5 | 11 2,7 | 19 2,9 | 19 3,1 | 11 | 2,9 |

Рельеф и инженерно-геологические условия

Геоморфологические условия

Рельеф района полого-всхолмленный, расчлененный овражно-балочной и речной сетью. Склоны почти всех оврагов, так же как и склоны долин большинства рек, являются пологими и задернованными.

В пределах района выделяют три геоморфологических района, имеющих специфические особенности рельефа.

Первый геоморфологический район занимает все правобережье р. Ветлуги и представляет ледниковую аккумулятивно-эрозионную равнину. На формирование этого района решающее влияние оказали эрозионная деятельность рек ледника, полностью захватившего этот район. Территория характеризуется сравнительно равномерной расчлененностью. Склоны речных долин и оврагов, обычно, пологие и задернованные, а их верховья имеют вид плоских балок. Крутые отвесные склоны долин, дающие естественные выходы пород встречаются на отдельных изолированных участках, обнаженные склоны имеют лишь овраги, выходящие непосредственно в долину р. Ветлуги.

Второй геоморфологический район занимает левобережье р. Ветлуги. Этот район представляет собой зандровую аккумулятивную равнину со слабо развитой овражно-балочной сетью. Решающую роль в образовании рельефа этого района имели водно-ледниковые потоки. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 100 до 150 м. Нередко залесенные склоны речных долин, пологие и задернованные. Овраги имеют вид плоских балок. В этом районе наблюдаются участки всхолмленного рельефа.

Третий геоморфологический район представляет область развития террас р. Ветлуги. В долине р. Ветлуги, кроме пойменной террасы, широкое развитие получили три надпойменные террасы, на которых наиболее широким распространением пользуется вторая, достигающая местами 4 км. Первая и третья надпоймы развиты не повсеместно.

Геологическое строение

На дневную поверхность территории Варнавинского района наступают четвертичные, нижнетриасовые, верхнегорские отложения. Наиболее древними отложениями являются девонские и каменноугольные отложения, развитые повсеместно, но залегающие на значительной глубине и вскрытые лишь буровыми скважинами.

Каменноугольные отложения перекрываются отложениями пермской системы, представленными доломитами, среди которых залегают прослои известняков. Встречаются отложения пермской системы только в долине р. Ветлуги на границе с Краснобаковским районом.

Отложения триасовой системы на дневную поверхность находят на правобережье      р. Ветлуги  вблизи р.п. Варнавино. В этой части они также вскрыты в долине реки и по левобережью. В основании отложений обычно залегает выдержанный слой песков и песчаников, подстилаемый глинами и алевролитами. Нижнетерассовые породы представляют отложения аллювиальных равнин и пресноводных озер.

Отложения юрской системы, в основном, приурочены к правобережью р. Ветлуги. Представлены юрские отложения глинами различной окраски, на отдельных интервалах содержащих прослои светлоокрашенных алевролитов.

Четвертичные отложения, содержащие четвертичную флору, залегают на различных по возрасту дочетвертичных образованиях и на территории района встречаются все генетические типы четвертичных отложений. Представлены четвертичные образования различными  видами песков, содержащих прослои суглинков и глин. Мощность песков составляет более 20 м. на левобережье р. Ветлуга и 10 м. на правобережье. В долинах рек широкое распространение получили аллювиальные отложения четвертичной системы, представленные кварцевыми песками, содержащими прослои гравия и кремния, иногда суглинков и глин. Мощность аллювиальных отложений колеблется в широких пределах от 10 до 25-30м.

Значительную площадь в районе занимают так же болотистые отложения. Представлены они торфами, состоящими преимущественно из древесных остатков. Мощность торфа колеблется в широких интервалах, но в преобладающем большинстве болот редко превышает 1,5-2 м, наибольшая мощность торфа достигает 7 м.

Геологические процессы и явления

Территория Варнавинского района практически не исследована. За период 1980 -  2006 гг. обследование проведено лишь в р.п.Варнавино, где выявилось развитие оползневого и эрозионного процессов.

В р.п.Варнавино овраги V-образной формы. По бортам оврагов отмечены срывы дерна и развивающиеся промоины. Верховья всех старых оврагов не растущие, задернованы и залесены.

Речная эрозия проявляется в годы с высоким половодьем, когда затапливается пойменная терраса и размывается основание склона.

По архивным материалам Приволжского РЦГМСН на территории Варнавинского района развиты процессы заболачивания, эрозионные, оползневые и суффозионные.

Заболачивание распространено в пределах всего района, в пойме р.Ветлуги и ее притоков. Заболочены обширные лесные угодья, занимающие большую часть территорию района.

Процесс речной эрозии проявляется на право и левобережье р.Ветлуги. Берега на отдельных участках обрывистые, высотой от 2 до 6 м.

Овражная эрозия имеет незначительное развитие в южной части района.

Суффозионный процесс развит на локальных участках.

На правобережье р.Курдомка (правом притоке р.Ветлуги) отмечаются единичные проявления оползневого процесса. Оползневой процесс развит по правому берегу р.Ветлуги в районе д.Булдаково, д.Коленово, д.Кирюшино, д.Ляпуново, д.Клячино, д.Анисимово, д.Михаленино, с.Лапшанга.

Большая часть района, за исключением широкой полосы поймы реки Ветлуги, пересекающей территорию района с севера на юг и незначительных по площади рек Лапшанга и Шуда, по особенностям рельефа, геологических и гидрологических условий имеет благоприятные инженерно-геологические условия для градостроительного освоения.

Благоприятные условия для строительства имеют участки, расположенные в верхних частях водоразделов рек Шуды и Лапшанги и на первых надпойменных террасах реки Ветлуги, а так же широко развиты в восточной части территории района. Поверхность этих участков, в основном, ровная, иногда всхолмленная и бугристая, сложены они среднечетвертичными породами, грунты весьма надежны для использования их в качестве оснований зданий и сооружений. Здесь возможно строительство, в основном без инженерной подготовки.

Ограниченно благоприятные условия для строительства имеют участки, приуроченные к пойменным террасам реки Ветлуги, и ее притоков, сложенные современными аллювиальными песками, реже суглинками и торфом. Мощность пойменного аллювия реки Ветлуги. Рельеф поверхности грядово-западинный с наличием стариц, озер, разделенных параллельными гривами. Грунтовые воды залегают на глубине 0,7-3,4 м.

Неблагоприятные условия для строительства имеют участки развития современных болотных отложений, в левобережье р. Ветлуги, где они залегают в виде изолированных участков площадью от 100 до 600 га.

Гидрологические условия

Территория Варнавинского  района отличается довольно развитой гидрографической сетью, входящей в бассейн р.Ветлуги. Рассматриваемый район хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод. Реки Ветлуга, Лапшанга, Шуда, Нарвас, Ужгур могут служить источником водоснабжения и орошения. Река Ветлуга – образуется слиянием рек Большой и Малой Быстрой в 2 км к востоку от села Ивановское Кировской области. Впадает Ветлуга в р.Волгу на 2019 км от устья. Общая длина реки 889 км, уклон 0,13%, площадь водосбора около 40,3 тыс.км2 . По территории данного района река Ветлуга протекает своим средним течением. Густота речной сети 0,7 км/ 100 км2.

Русло реки в среднем течении извилистое, шириной 100-120 м, глубиной 2-3 м. Скорость течения 0,4-0,5 м/с. Берега сильноразмываемые, высотой 3-5 м. Пойма реки двухстороння, шириной 1,5-2 км.

Самый крупный приток р. Ветлуги на территории Варнавинского района                    р. Лапшанга. Река Лапшанга берет начало в 9,0 км к северо-западу от с. Плоска Нижегородской области; впадает справа в р. Ветлугу на 267-м км от устья. Общая длина реки 85 км. Русло реки умеренно извилистое, слаборазветвленное. Ширина русла 15-50 м. Глубины изменяются резко от 0,3-0,8 м на перекатах до 1,5-3,0 м на плесах. Берега крутые, высотой 2,0-2,5 м, большей частью поросшие кустарником.

Пойма реки шириной 60-550 м. Большая часть ее покрыта густыми смешанными лесами. Грунты песчаные, песчанно-илистые, местами торфянистые. Долина реки извилистая, трапецеидальная, склоны высотой 10-40 м.

Вода в реках Варнавинского района нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоема со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

Карстоопасность

Согласно схеме развития суффозионно-карстовых процессов на территории Нижегородской области вся территория Варнавинского района относится к неопасной для строительства объектов, что позволяет возводить любые здания и сооружения без ограничений.

Почвы

Территория района расположена в зоне дерново-подзолистых почв. Почвенный покров района представлен несколькими типами:

- Подзолистым.

- Подзолисто-болотным.

- Болотным.

- Дерново-луговым.

Всего по эксплуатации земель выделено в районе более 35 разновидностей почв. Самой распространенной почвой является дерново-среднеподзолистая слабокаменистая  супесчаная на флювигляциальных супесях и песках, подстилаемых суглинками.

Много в районе дерново-подзолистых в различной степени оглееных легкосуглинистых почв. Приурочены эти почвы к пологим склонам и водораздельным плато. Используются в основном под пашни. Пахотный слой их колеблется от 17 до 25 см, а ниже идет оглеение подпахотного горизонта. Почвы имеют разнообразный  мехсостав от супесей до суглинков. Физически свойства почв зависят от мехсостава, поэтому почвы разнообразны. Но, в основном, имеют низкую влагоемкость (особенно супесчаные), хорошую водо- и воздухопроницаемость, их водно-пищевой режим не устойчив. Это объясняется высокой аэрацией способствующей быстрому промыванию и разложению органических удобрений, выносу их из пахотного горизонта  вниз по профилю, поэтому эти почвы нуждаются в более частом внесении органических и ежегодном внесения минеральных удобрений. Много в районе каменистых почв, они нуждаются в очистке от камней.

Почвы района нельзя назвать плохими, хотя естественное плодородие их низкое (они слабо обеспечены элементами питания), гумуса в пахотном горизонте всего менее 2%, фосфора от 5 до 10 кг, Калия от 5-10 мг на 100 г почвы.

Но при хорошей заправке органическими и минеральными удобрениями, известковании полными дозами, внесении микроудобрений и орошении или выпадении осадков, на них можно выращивать высокие урожаи, так как они легкие по мехсоставу, легко и среднесуглинистые хорошо поддаются обработке. Кроме этих почв на территории района встречаются в поймах рек дерново-луговые, а в понижениях пойм болотные почвы. Эти почвы развиты на аллювиальных слоистых отложениях, неоднородные по мехсоставу от супесей до суглинков, пестрые, в разной степени оголенные и задернованные, кислые, нуждаются в осушении, внесении минеральных удобрений и известковании.

Лесные ресурсы

Площадь земель, покрытых лесом, в Варнавинском районе составляет 213,761 тыс.га. Территория района относится к южной подзоне таежно-лесной зоны. Пойма р. Ветлуги сильно залесена, в основном березой с примесью дуба, осины, реже липы и сосны.

Подлесок в основном состоит из молодой поросли березы, осины, рябины, черемухи.

Леса по целевому назначению согласно ст.10 Лесного Кодекса Российской Федерации №200-ФЗ подразделяются на:

— защитные леса;

— эксплуатационные леса;

— резервные леса.

Защитные леса согласно ст.102 Лесного Кодекса Российской Федерации №200-ФЗ подразделяются на:

— леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

— леса, расположенные в водоохранных зонах;

— леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

— леса, расположенные в I-м и II-м поясах зон санитарной охраны источников водоснабжения;

— защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и территориального значения;

— зеленые зоны, лесопарки;

— городские леса;

— леса, расположенные в I-й, II-й и III-й зонах санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

— ценные леса:

— государственные защитные лесные полосы;

— противоэрозионные леса;

— леса, имеющие научное, историческое значение.

Из травянистой растительности часто встречаются лисохвост, овсяница красная, тимофеевка, костер безостый, мятлик луговой. На заболоченных почвах произрастают, в основном, осоки крупные и мелкие, щучка дернистая, мятлик, болотный. Леса района богаты грибами, черникой, брусникой, клюквой, земляникой, малиной, черной смородиной.

Минеральные ресурсы

На территории Варнавинского района имеются месторождения и проявления песчано-гравийно-валунного материала, строительного и стекольного песка, кирпичных глин, торфа, сапропеля и питьевых подземных вод.

Песчано-гравийно-валунный материал. Сырьевая база песчано-гравийно-валунного материала представлена одним Гординским месторождением и пятью проявлениями. Запасы месторождения оценены по категории С1 в объеме 322 тыс. м3. Валуны, галька, гравий крепких кристаллических пород разного состава (преимущественно песчаников и кварцитов) заключены в песчано-глинистой породе, из которой они отмываются и идут на производство строительного щебня марок «1000-1200». Запасы месторождения следует доразведать, т.к. остаток запасов 107 тыс. м3.

Агрофенское проявление расположено в 36 км северо-западнее райцентра, в 12 км севернее пос.Северный, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 36 тыс. м3.

Хмелевское проявление расположено в 34 км северо-западнее райцентра, в 4 км юго-западнее пос.Ланшанга, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 22 тыс. м3.

Стралевское проявление расположено в 16 км юго-западнее райцентра, в 2,6 км юго-западнее быв.деревни Гордино, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 19 тыс. м3.

Сергинское проявление расположено в 22 км юго-западнее райцентра, в 4 км юго-западнее дер.Сергино, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 10 тыс. м3.

Курдомское проявление расположено в 10 км юго-западнее райцентра, севернее д.Лады, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 1025 тыс. м3.

Перечисленные проявления следует разведать для определения количества и качества крепкого материала в смеси и дальнейшего их использования.

Строительный песок. Сырьевая база строительных песков района плохо изучена и представлена тремя проявлениями.

Поспелихинское проявление расположено в 13 км северо-западнее райцентра, в 2 км северо-западнее д.Поспелиха, прогнозные ресурсы по категории Р2 оценены в 94 тыс. м3.

Шадское проявление расположено в 20 км северо-западнее райцентра, в 1,5 км северо-восточнее д.Тамариха, прогнозные ресурсы по категории Р2 оценены в 34 тыс. м3.

Полякинскаое проявление расположено в 23 км севернее райцентра, в 0,2 км восточнее д.Поляки, прогнозные ресурсы по категории Р2 оценены в 40 тыс. м3.

Для разработки перечисленных проявлений нужно провести их разведку.

Суглинок и глины кирпичные. Сырьевая база кирпичного сырья района представлена одним месторождением и тремя проявлениями.

Варнавино-Ляпуновское месторождение расположено в 3 км севернее райцентра, у д.Ляпуново, разведано в 1954г. и многие годы эксплуатировалось местным кирпичным заводом. Выпускаемая марка керамического кирпича «75-100». Остаток запасов по категории В - 106 тыс. м3.

Фалинское проявление расположено в 35 км северо-западнее райцентра, у бывшего урочища Фалино, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 2700 тыс. м3.

Северное (Лапшанга) проявление расположено в 30 км северо-западнее райцентра, в 0,6 км юго-восточнее пос.Северный, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 2250 тыс. м3.

Антонихинское проявление расположено в 10 км юго-западнее райцентра, в 0,5 км юго-западнее д. Антоновка, прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 120 тыс. м3.

На всех вышеперечисленных проявлениях суглинки пригодны для производства керамического кирпича методом пластического формования.

Пески стекольные. Сырьевая база стекольного песка в районе плохо изучена и представлена одним малым по запасам месторождением.

Суринское месторождение стекольных песков расположено в 36 км севернее райцентра, в 2 км южнее стекольного завода «Красный Луч», разведано в 1975 г. и запасы утверждены ЦКЗ в количестве 82 тыс. т. Месторождение многие годы отрабатывалось местным стекольным заводом, позднее на его оборудовании проводились опытные выплавки стекольного сырья ряда новых месторождений отрасли.

Месторождения торфа. По состоянию на 01.01.2007 г. на территории Варнавинского района числится 30 торфяных месторождений (т.м.), в том числе 3 т.м. являются выработанными. Оставшиеся запасы  и ресурсы торфа составляют 8235 тыс. тонн условной влаги 40%.

Самым крупным торфяником района является т.м. «Самарино» № 125 с балансовыми запасами торфа категории С1 3046 тыс. тонн. Часть месторождения находится на территории Варнавинского заказника, поэтому запасы торфа в количестве 193 тыс. тонн на площади     44 га в промышленной границе не подлежат разработке.

На месторождении выявлены запасы малоразложившегося (степень разложения до 20%) и  малозольного  (зольность менее 2%) торфа. Запасы малоразложившегося торфа составляют 187 тыс. тонн.

Торф месторождения «Самарино» может быть использован комплексно: топливо, удобрения, подстилка. Под торфяной залежью на площади 93 га отмечены отложения сапропеля в объеме 323 тыс. м3.

Значительными балансовыми запасами торфа располагают также месторождения «Горшечное» № 1578 (А -374 тыс. т), «Клюквенное (Стрельское)» № 1587 (А- 394 тыс. т), «Постойское» № 134 (В -397 тыс. т). Торф пригоден на топливо и удобрение.

В торфе месторождения «Клюквенное (Стрельское)» отмечено высокое содержание фосфора (2,2% - 2,7%): по этому показателю его можно отнести к вивианитовому торфу и торфовивианитам. Кроме того, на месторождении выявлены запасы торфа, который может служить сырьем для химической переработки.

Торфяные месторождения «Самарино», «Горшечное» и «Постойское» ранее разрабатывались сельским хозяйством.

Среди месторождений с прогнозными ресурсами торфа следует отметить торфяное месторождение «Большое» № 1579. Ресурсы торфа категории Р1 составляют 1119 тыс. тонн. По данным общетехнических анализов (степень разложения, зольность, ботанический состав) торф пригоден на топливо (включая производство топливных брикетов), удобрение и для химической переработки (производство гексаторфа, гуминовых кислот и препаратов). Окончательные рекомендации по использованию торфа для химической переработки могут быть даны только после выполнения анализов на содержание гуминовых кислот. На месторождении рекомендуется проведение геологоразведочных работ более высокой стадии.

Месторождения сапропеля. На территории района числится 3 озерных месторождения сапропеля с прогнозными ресурсами категории Р1 352 тыс. тонн. Сапропель силикатного и железистого (лимонитовый) класса, не пригоден к использованию.

# 1.1.4 Современное состояние и комплексная оценка территории Варнавинского района

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории района. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Система расселения

На данный момент на территории Варнавинского района расположено 1 рабочий поселок, 1 городское поселение и 5 сельских поселений, в состав которых входят 90 населенных пунктов.

Рабочий поселок Варнавино – административный центр района.

Общая численность постоянного населения на начало 2011 года составляет 10816 человек, без учета заключенных ИК и обеспечиваемых Варнавинского ПНИ (2483). Численность населения на начало 2011 года приведена в таблицах 1.4, 1.5 ,1.6.

Таблица 1.4 – Численность населения Варнавинского района в разрезе населенных пунктов

| Вид и наименование | Вид и наименование | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| административно- | населенного пункта*, ** |  |
| территориального образования* |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Городские поселения |  |  |
| Рабочий поселок Воротынец | р.п. Варнавино | 3468 |
| Сельские поселения |  |  |
| Восходовский сельсовет | п. Восход - административный центр | 530 |
|  | п. Березки | 25 |
|  | п. Кайск | 2 |
|  | д. Кайск | 0 |
|  | п. Мирный | 444 |
|  | п. ст. Постой | 4 |
|  | п. Черемушки | 341 |
| Михаленинский сельсовет | д. Михаленино | 323 |
|  | д. Анисимово | 6 |
|  | д. Аппалиха | 1 |
|  | д. Бажино | 50 |
|  | д. Бердничиха | 0 |
|  | п. Бродовое | 7 |
|  | д. Булдаково | 172 |
|  | д. Егачиха | 12 |
|  | д. Заболотье | 32 |
|  | д. Загзы | 6 |
|  | д. Зверниха | 144 |
|  | д. Зяблица | 8 |
|  | д. Кирюшино | 35 |
|  | д. Клячино | 8 |
|  | д. Коленово | 72 |
|  | д. Колосиха | 5 |
|  | с. Лапшанга | 83 |
|  | д. Латышево | 10 |
|  | д. Лубяны | 3 |
|  | д. Ляпуново | 25 |
|  | д. Меньшиково | 5 |
|  | д. Осиновка | 38 |
|  | д. Поспелиха | 43 |
|  | д. Прудовка | 5 |
|  | д. Русениха | 1 |
|  | д. Селиваниха | 12 |
|  | д. Фалино | 5 |
|  | п. Глухое | 30 |
|  | д. Барахатиха | 0 |
|  | п. Елевая Заводь | 0 |
|  | п. Камешник | 0 |
|  | п. Нижник | 4 |
|  | п. Паташное | 0 |
| Богородский сельсовет | с. Богородское - административный центр | 536 |
| Продолжение таблицы 1.4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | д. Андреево | 107 |
|  | д. Антониха | 1 |
|  | д. Бочкариха | 7 |
|  | д. Валиха | 4 |
|  | д. Выползиха | 0 |
|  | д. Замешаиха | 15 |
|  | д. Карандаши | 3 |
|  | д. Карасиха | 153 |
|  | д. Коркотино | 5 |
|  | д. Плющицино | 15 |
|  | д. Подосениха | 4 |
|  | д. Подушкино | 34 |
|  | д. Пузыри | 0 |
|  | д. Репниха | 7 |
|  | с. Макарий | 242 |
|  | д. Демидово | 12 |
|  | д. Дерябино | 45 |
|  | д. Леонтьево | 119 |
|  | д. Лопатино | 0 |
|  | д. Ляды | 76 |
|  | д. Палаустное | 15 |
|  | д. Першино | 0 |
|  | д. Скворцово | 64 |
|  | с. Новоникольское | 155 |
|  | д. Басмино | 0 |
|  | д. Малиновка | 6 |
|  | д. Меркушиха | 6 |
|  | д. Петушиха | 31 |
|  | д. Постой | 0 |
|  | д. Сергино | 9 |
| Северный сельсовет | п. Северный – административный центр | 809 |
|  | п. Заречный | 1594 |
|  | д. Тимариха | 19 |
|  | с. Хмелевая | 10 |
| Шудский сельсовет | с. Горки – административный центр | 167 |
|  | д. Антониха | 152 |
|  | д. Гришино | 0 |
|  | п. Красный Луч | 221 |
|  | д. Кулигино | 70 |
|  | д. Мусихи | 0 |
|  | д. Непогодиха | 1 |
|  | д. Парагузиха | 4 |
|  | д. Жилиха | 0 |
|  | д. Карелиха | 9 |
|  | д. Коровиха | 4 |
|  | п. Кресты | 24 |
|  | д. Поляки | 61 |
|  | д. Прудовка | 7 |
|  | д. Югары | 34 |
| Продолжение таблицы 1.4 |  |  |
|  | Населенные пункты, численностью более 1000 человек |  |
|  | Населенные пункты, численностью менее 20 человек |  |
|  | Населенные пункты без населения |  |
| Примечания: ** здесь и далее будут использоваться следующие сокращения: р.п. – рабочий поселок сл. – слобода с. – село с.п. – сельский поселок д. – деревня |  |  |

На 2011 год в районе 15 населенных пункта, в которых отсутствует население, 39 населенных пунктов, численность в которых не достигает 20 человек, 2 населенных пункта с численностью более 1000 человек (р.п. Варнавино, п. Заречный).

# Трудовые ресурсы и занятость

На 2011 год численность трудовых ресурсов составляет 8770, но в эту категорию населения района входят осужденные исправительных колоний. Основная доля работающих в экономике района занята на предприятиях и в организациях бюджетной сферы (70%).

Так как численность населения неуклонно сокращается, сокращается и число трудоспособного населения. Резерв для увеличения численности работающих – это снижение общего уровня безработицы.

И если можно говорить о некоторой стабилизации на рынке труда, по-прежнему сохраняется несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. На сегодняшний день район испытывает необходимость в рабочих кадрах, а также высококвалифицированные ИТР. К сожалению, продолжается отток рабочей молодежи и высококвалифицированной рабочей силы в Нижний Новгород, что не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда.

Проблемы занятости во многом обусловлены уровнем доходов населения. Невозможность устроиться на достойно оплачиваемую работу, способствует оттоку кадров из района в областной центр.

# Демографический потенциал

Современное состояние (согласно положениям «Концепции демографического развития Нижегородской области»)

На территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2007 года проживало 3,38 млн. человек, что составляет 2,4% от общего числа жителей России и 11,2% от общего числа жителей Приволжского федерального округа. Уровень урбанизации - 78%, по плотности населения область входит в двадцатку наиболее густонаселенных регионов России (144,1 человека на 1 кв. км).

Демографическая ситуация в области характеризуется как неблагополучная. С начала 1990-х годов численность населения снижается более высокими темпами, чем в целом по России. Потери составили более 300 тыс. человек.

Негативная демографическая динамика является результатом значительного превышения числа умерших над числом родившихся. В настоящее время число умерших превышает число родившихся в 2 раза (по России - в 1,4 раза). Естественная убыль населения составляет 9,9 человека на 1000 человек населения (по России - 4,8 на 1000 человек).

Главной причиной естественной убыли населения в области, как и в целом по России, является низкий, не обеспечивающий простое замещение поколений уровень рождаемости. С 1990 года он сократился в 1,3 раза и составил в 2006 году 9,1 на 1000 жителей (по России - 10,4 на 1000 человек).

Среди причин смертности населения Нижегородской области за последние годы первое место занимают болезни системы органов кровообращения (свыше 60%). Неестественные причины (несчастные случаи, травмы, отравления) и смертность от новообразований занимают второе место. Из общего числа смертей по неестественным причинам свыше 78% приходится на трудоспособное население.

Миграционный прирост компенсирует естественную убыль населения на 10,0%.

В обмене населением с другими регионами (федеральными округами) России положительный баланс наблюдался в пользу Нижегородской области, за исключением Центрального, где для нижегородцев наиболее привлекательными были г. Москва и Московская область.

В миграционном обороте значительную долю занимает внутриобластная миграция, обмен населением между городом и селом. Вследствие миграционного обмена с городом, село теряет не только в численном, но и в качественном составе населения.

Приоритетными задачами Правительства в области управления человеческим капиталом являются:

— формирование личности и создание условий для творческой самореализации жителей области;

— проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию области;

— мониторинг рынка труда и перспективной потребности в кадрах; подготовка и переподготовка кадров, востребованных новой структурой экономики, силами образовательного комплекса Нижегородской области;

— оптимизация миграционных процессов;

— создание условий для удержания на территории области наиболее талантливых и предприимчивых выпускников Нижегородских ВУЗов, включая предоставление доступного жилья и создание условий для карьерного роста.

Демографическая ситуация Варнавинского района

Таблица 1.5 – Численность населения в разрезе сельсоветов на 01.01.2011 г.

| Наименование поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  | в т. ч. МУЖЧИНЫ в возрасте |  |  |  |  |  |
|  | Всего | муж. |  | жен. | 0-15 лет |  | 16-59 лет | в т. ч. 16-17 лет |  | 60 и старше |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| рабочий поселок Варнавино | 3468 | 1433 |  | 1752 | 300 |  | 954 | 35 |  | 179 |
| Восходовский сельсовет | 1346 | 603 |  | 743 | 113 |  | 426 | 12 |  | 64 |
| Михленинский сельсовет | 1145 | 560 |  | 585 | 81 |  | 388 | 13 |  | 91 |
| Богородский сельсовет | 1671 | 812 |  | 859 | 142 |  | 563 | 17 |  | 107 |
| Северный сельсовет | 2432 | 1363 |  | 1069 | 145 |  | 910 | 22 |  | 308 |
| Шудский сельсовет | 754 | 371 |  | 383 | 58 |  | 233 | 6 |  | 80 |
| Наименование поселения | в т. ч. ЖЕНЩИНЫ в возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-15 лет |  | 16-54 года |  |  | в т. ч. 16-17 лет |  |  | 55 и старше |  |
| рабочий поселок Варнавино | 256 |  | 913 |  |  | 34 |  |  | 574 |  |
| Восходовский сельсовет | 128 |  | 426 |  |  | 21 |  |  | 189 |  |
| Михленинский сельсовет | 78 |  | 301 |  |  | 10 |  |  | 206 |  |
| Богородский сельсовет | 114 |  | 488 |  |  | 14 |  |  | 257 |  |
| Северный сельсовет | 138 |  | 614 |  |  | 1 |  |  | 317 |  |
| Шудский сельсовет | 33 |  | 166 |  |  | 5 |  |  | 184 |  |

# Демографический прогноз

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Варнавинского района учитываются положения демографического развития, изложенные в «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»,  положения «Концепции демографического развития Нижегородской области», прогнозы разных источников относительно численности населения РФ, положения «Территориального планирования Нижегородской области».

Прогнозные оценки

«Схемой территориального планирования» принимаются во внимание основные, имеющиеся в России демографические прогнозы численности населения, в частности аналитический демографический прогноз до 2050 года, предложенный доктором экономических наук, руководителем Центра демографии и экологии человека ННП РАН  А.Г. Вишневским и его коллегами.

Этот прогноз также не предсказывает возможности преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности. В работе представлен анализ изменения численности населения России при вероятных сценариях демографического развития. Проанализировано 12 различных сценариев, подразделяющихся на 3 основные группы.

Группа I – сценарий с нулевой нетто-миграцией, где рост численности населения только за счет рождаемости и смертности.

Эти сценарии показывают, что естественный прирост населения в России в предстоящие 50 лет будет отрицательным и соответственно уменьшится его численность.

Группа II - сценарии с неизменной численностью населения, показывающие ежегодную миграцию в Россию, чтобы нейтрализовать последствия отрицательного естественного прироста и обеспечить стабильность численности населения до 2050 года.

Группа III – сценарии с растущей численностью населения, которые дают возможность оценить, какой должна быть ежегодная положительная миграция, чтобы население ежегодно увеличивалось.

Население в России, формируясь только за счет процессов естественного воспроизводства, неизбежно будет уменьшаться в численности и быстро стареть, т.к. естественный прирост населения отрицательный (по прогнозам первой половины XXI века).

Противодействует этому только приток иммигрантов (в зависимости от объема и состава иммиграционных потоков).

Укрупненный прогноз, выполненный Госкомстатом РФ, так же неблагоприятный.

Таблица 1.6 - Прогнозные оценки численности населения России (млн. чел.)

| Наименование прогнозов | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2025 | 2052 |
| Госкомстат РФ, 1966 г. | 144,2 | 140,3 |  |  |  |
| Госкомстат РФ, 1999 г. | 142,1 | 138,7 | 134,0 |  |  |
| Госкомстат РФ |  |  |  |  |  |
| ООН, 1994 г. | 144,2 | 143,1 | 142,0 |  | 129,8 |
| ООН, 1998 г. | 144,2 |  |  | 137,9 | 121,3 |
| ООН, 2001 г. | 144,2 |  |  |  | 104,3 |
| Центр демографии и экологии человека РАН (П.Г. Вишневский) |  |  |  | 118-130 | 86-111 |

Согласно прогнозам, выполненным в 2001 году службой народонаселения ООН, к середине настоящего столетия численность населения России может оказаться чуть больше 100 млн. человек, при этом миграционный приток может компенсировать примерно 40% естественной убыли.

Таблица 1.7 - Распределение постоянного населения России по основным возрастным группам

| Годы | Моложе трудоспособного возраста | В трудоспособном возрасте | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1979 (перепись) | 23,3 | 60,4 | 16,3 |
| 1989 (перепись) | 24,5 | 56,9 | 18,5 |
| 1999 (перепись) | 20,7 | 58,5 | 20,8 |
| 2009 (прогноз) | 15,0 | 63,5 | 21,5 |
| 2016 (прогноз) | 15,3 | 59,9 | 24,8 |

Таким образом, все перечисленные источники дают стойкие пессимистические прогнозы, то есть численность населения по ним обречена на постоянное сокращение.

Настоящим проектом учитывается это, но последние годы показали сокращение смертности и повышение рождаемости в России, а так же негативная ситуация не может учитываться в расчетах на длительный срок – ибо это означает вырождение нации.

Поэтому «Схема» принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки; «Схемой» выбрано направление относительной стабилизации численности населений (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Принимался во внимание также прогноз численности населения, заложенный в «Положениях о территориальном планировании Нижегородской области».

Таблица 1.8 - Расчетная численность населения Нижегородской области (тыс. чел.)

| Сроки проектирования | Численность населения | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Существующее положение (1.01.2006 г.) | 3411,0 | 2675,8/78,4 | 735,2/21,6 |
| I очередь строительства (2015 г.) | 3357,0 | 2685,6/80,0 | 671,4/20,0 |
| Расчетный срок (2025 г.) | 3478,5 | 2814,5/81.0 | 661,0/19,0 |

Проектная численность населения Варнавинского района (тыс. чел.) согласно «Схеме территориального планирования Нижегородской области».

Таблица 1.9 - Расчетная численность населения Варнавинского района (тыс. чел.)

| Наименование | Существующее положение | I очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| численность населения | 14,9 | 13,5 | 15,0 |

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Нижегородской области, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие Варнавинского района, вследствие чего предполагается рост численности населения.

Проблемы

Согласно существующим тенденциям население Варнавинского района убывает. В зависимости от сроков и качества выполнения программ по улучшению привлекательности территории процесс должен либо сбавить темпы, либо пойти в сторону увеличения численности населения.

# Отраслевая структура экономики

В соответствии с ключевыми зонами, которые были выделены при разработке Стратегии Нижегордской области до 2020 года, Варнавинский район относится к лесопромышленной зоне. Деятельность по заготовке и переработке древесины в районе осуществляют 10 предприятий – юридических лиц, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, 14 индивидуальных предпринимателей, 2 сельхозпредприятия.

По итогам 2010 года предприятия получили прибыль 6,9 млн. руб., убыточных предприятий не было. По оценке 2011 года убыточных предприятий не будет, а прибыль составит 4,4 млн. руб.

Численность работников по району, формирующих фонд оплаты труда, составит в 2012 году, с учетом реализации Программы развития производственных сил 4,3 тыс. чел. В 2011 году по оценке 4 месяцев этот показатель составляет 3,97 тыс. чел. Структура занятости населения района приведена в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Структура занятости населения района по состоянию на 01.01.2011

| Население по группам занятости | Количество, чел (тыс. чел) |
| --- | --- |
| Дошкольники 1-6 лет | 808 |
| Школьники 6-16 лет | 995 |
| Студенты ВУЗов | 95 |
| Студенты техникумов, ПТУ | 245 |
| Госслужащие | 1610 |
| Занятые в образовании | 620 |
| Занятые в здравоохранении | 910 |
| Занятые в промышленности | 450 |
| Занятые в сельском хозяйстве | 110 |
| Занятые в сфере услуг | 1040 |
| Пенсионеры | 3195 |
| Безработные | 460 |
| Взрослые, не учтенные в других категориях (домохозяйки, инвалиды, и др.) | 2761(в т.ч. осужденные) |
| ВСЕГО: | 13299 |

Динамика доходной части бюджета Варнавинского района представлена в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Динамика изменений доходной части бюджета Варнавинского района

| Статьи бюджета | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоговые поступления, всего, млн.руб. | 28,2 | 40,2 | 75,0 | 78,5 | 81,9 |
| - налоги на прибыль | - | - | - | - | - |
| - налог на доходы физических лиц | 24,9 | 36,0 | 69,8 | 72,0 | 75,9 |
| - налог на добавленную стоимость | - | - | - | - | - |
| - налоги на имущество | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
| - земельный налог | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

Продолжение таблицы 1.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - налоги на товары и услуги, лицензирование и другие сборы | - | - | - | - | - |
| - прочие налоги, пошлины и сборы | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 4,4 | 4,2 |
| - платежи за пользование природными ресурсами (без земельного налога) | - | - | - | - | - |
| Неналоговые поступления, всего | 3,5 | 2,3 | 3,1 | 6,0 | 4,5 |
| - доходы от продажи земли и материальных активов | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| - арендная плата за земли | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
| - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| - прочие неналоговые доходы от платежей, сборов, штрафных санкций | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 3,1 | 2,4 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 31,7 | 42,5 | 78,1 | 84,5 | 86,4 |
| Безвозмездные перечисления | 232,2 | 221,1 | 250,2 | 313,6 | 256,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | 263,9 | 263,6 | 328,3 | 398,1 | 342,4 |

На долю сельского хозяйства приходится 25,56% общего объема отгруженной продукции. В сельском хозяйстве района на 01.01.2007 года действует 23 организации, из них крупных и средних - 15, малых - 8. В этой отрасли экономики занято 0,78 тыс. человек, на ее долю приходится 4% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

Таким образом, эти две отрасли экономики обеспечивают 89,4% всего производства района и 91% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

Финансовое состояние района нельзя признать благополучным, район традиционно является дотационным.

# Промышленность. Крупные промышленные предприятия на территории Варнавинского района отсутствуют. По состоянию на начало 2011 года в районе зарегестрированы 50 малых предприятий и 153 предпринимателя без юридического лица. За 2010 год отгрузка товарной продукции 83% отгружено предприятиями  ООО «Сиблес», ООО «Варнава-бизнес», ФБУ ИК-6, ИК-7. Наибольший удельный вес в объеме отгрузки занимает предприятие ООО «Сиблес» (29,3%). Всего в лесном хозяйстве занято более 500 человек или 15% всего экономически активного населения района. Перечень основных предприятий представлен в таблице 1.12.

Таблица 1.12 - Перечень предприятий по видам экономической деятельности

| № | Наименование организации | Подчинен-ность | Форма собствен-ности | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | Среднеспи-сочная численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПО Варнавинский хлебозавод | Облпотребсоюз | частная | 30,1 | 81 |
| 2. | ООО Сиблес | - | частная | 29,7 | 90 |
| 3. | ООО Варнава-бизнес- | - | частная | 10,4 | 47 |
| 4. | ООО Варко | - | частная | 1,4 | 13 |

# Таблица 1.13 - Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

| Виды продукции | Ед. измерения | Объем выпускаемой продукции в натуральном выражении |
| --- | --- | --- |
| 1. ПО «Варнавинский хлебозавод»: |  |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонны | 749,7 |
| 2. ООО «Сиблес» |  |  |
| пиломатериал | тыс.м.куб. | 2,7 |
| 3. ООО «Варнава-бизнес» |  |  |
| пиломатериал | тыс.куб.м | 3,3 |
| 4. ООО «Варко» |  |  |
| Сувенирная продукция | тыс.руб. | 1,4 |

# Сельское хозяйство

По итогам 2010 года сельскохозяйственным производством в Варнавинском  районе занимались 4 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности.

1. ООО «Варнава-продукт».

2. ООО «СБ-Агро».

3. ООО «Колос».

4. Колхоз «Заветы Ильича».

Сельское хозяйство района представлено 4 крупными предприятиями различной организационно-правовой формы, а также крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Основная доля сельскохозяйственной продукции (79,8%) производится в личных хозяйствах подсобных хозяйств населения.

В СХП и КФХ занято сельским трудом 84 человека. Поголовье скота во всех категориях хозяйств составляет: КРС – 872 головы, свиней – 696, овец и коз – 1074. Общая площадь под уражай 2010 года составляет 5936 га. С 675 га, занятых зерновыми, намолочено 328 тонн зерна при средней урожайности 4,9 ц/га, что в половину меньше урожайности 2009 года. Под картофелем занято 10 га, урожайность 53,3 ц/га. Основные площади – 4700 га – заняты кормовыми культурами.

Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции продолжается и по этой категории сельхозпроизводителей, сокращается поголовье скота, посевные площади. Поддержку получают личные хозяйства, участвующие в реализации национального проекта «развитие АПК». В 2010 году 87 человек получили кредиты на развитие личных подсобных хозяйств.

Объем всей продукции, произведенной в районе по отраслям экономики, приведен в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Объем продукции, произведенной в районе по отраслям экономики

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В сфере материального производства: | Млн.руб. | 170,4 | 214,9 | 202,8 | 224,0 |
| - промышленность | Млн.руб. | 34,7 | 62,8 | 68,1 | 81,5 |
| - строительство | Млн.руб. | 37,0 | 16,8 | 22,7 | 23,6 |

Продолжение таблицы 1.14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - транспорт и связь | Млн.руб. | 0,6 | 0,8 | - | - |
| - сельское и лесное хозяйство | Млн.руб. | 18,8 | 13,4 | 40,5 | 42,5 |
| - обрабатывающая промышленность | Млн.руб. | 79,3 | 121,1 | 71,5 | 76,4 |
| В сфере нематериального производства: | Млн.руб. | 13,8 | 15,1 | 14,8 | 16,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | Млн.руб. | 2,1 | 2,7 | 1,6 | 1,8 |
| Социальный блок (здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение, образование и культура) | Млн.руб. | 3,6 | 4,6 | 4,4 | 5,2 |
| Наука и научное обслуживание | Млн.руб. | - | - | - | - |
| Финансы, кредитование, страхование и пенсионное обслуживание | Млн.руб. | - | - | - | - |
| Аппарат органов управления | Млн.руб. | - | - | - | - |
| Другие | Млн.руб. | 8,1 | 7,8 | 8,8 | 9,0 |
| ВСЕГО: | Млн.руб. | 184,2 | 230,0 | 217,6 | 240,0 |

Положения «Программы «Развитие производительных сил Варнавинского муниципального района на 2007 - 2012 гг.»

«На территории Варнавинского района существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего, лесной промышленности:

1) 5 свободных «коричневых» площадок общей площадью 40,8 га, 8 свободных «зеленых» площадок общей площадью 114,42 га.

2) Запасы природных ресурсов: кирпичные суглинки, валунно-гравийный материал, песок стекольный, торф

Реализация мероприятий программы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2012 году на 312,3% к достигнутому уровню 2009 года и сохранить существующую структуру экономики района с преобладанием доли промышленного производства.

Таблица 1.15 - Предложения по мероприятиям (проектам) для включения в программы развития производительных сил

| № | Предприятие/ отрасль (муниципальный район или городской округ) | Наименование мероприятия (проекта) | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Промышленность |  |  |  |
| 1.1. Новое строительство |  |  |  |
| 1 | ООО «Сиблес» / Лесопромышленный комплекс | Строительство лесопильного завода | 2010-2012 |
| 2 | ООО «Русский дом» / Пищевая промышленность | Строительство цеха по разливу воды д. Карелиха | 2011-2012 |
| 3 | ООО «Вираж» / добывающая промышленность | Производство строительных материалов, производство из валунов декоративного камня | 2011-2012 |
| 4 | ИП Торопов Ю.П. / производство строительных материалов | Производство и установка пластиковых окон | 2011-2012 |
| 5 | ИП Перов Ю.А. / производство строительных материалов | производство и установка пластиковых окон, производство кирпича цементно-опилочного | 2011-2012 |
| 6 | Создание структурного подразделения строительной организации / строительство | Создание новой строительной организации | 2011-2012 |
| 1.2 Модернизация действующих производств |  |  |  |
| 1 | ПО «Варнавинский хлебозавод» /пищевая промышленность | Реконструкция хлебозавода (приобретение и установка кондитерской линии) р.п.Варнавино | 2010-2012 |
| 2 | ФБУ ЛИУ -10 / производственный сектор ГУФСИН | Реконструкция швейного производства | 2011-2012 |
| 3 | ООО «Варнава-бизнес» / Лесопромышленный комплекс | Строительство нового цеха по производству поддонов | 2011-2012 |
| 2. Сельское хозяйство |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по увеличению валового сбора сельскохозяйственных культур |  |  |  |
| 1 | Сельхозорганизации района / растениеводство | Ввод в оборот неиспользуемых земель (373 га) | 2011-2012 |
| 2.2 Мероприятия по увеличению производства продукции животноводства |  |  |  |
| 1 | ИП Торопов Ю.П. / животноводство | Реконструкция фермы КРС на 100 гол КРС и 30 гол. Коров | 2011-2012 |

Продолжение таблицы 1.15

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИП Кугаев / животноводство | Реконструкция Лапшангской фермы на 100 гол. Коров (50 гол. Молочных, 50 гол. Мясных). Приобретение племенного скота. | 2011-2012 |
| 3 | ИП Кугаев / животноводство | Реконструкция фермы на 300 гол. Овец | 2012 |
| 4 | ИП Чеколаева Е.С. / животноводство | Строительство семейной фермы на 50 гол. КРС | 2011 – 2012 |
| 5 | ИП Ремов С.С. / животноводство | Строительство семейной фермы на 100 гол. .КРС | 2012 |
| 6 | ООО «СБ-Агро» / животноводство | Реконструкция свинофермы на 300 гол | 2011-2012 |

Таблица 1.16 - Предложения по использованию месторождений полезных ископаемых Варнавинского района

| Месторождения | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Торфяные месторождения (30 месторождений, общей площадью 4520 га) | ## 1. Подготовить предложения по производству и использованию компостов, питательных грунтов и смесей. ## 2. Подготовить предложения по производству топливных брикетов. | 2011 |
| Месторождение валунно-гравийного материала (Гординское месторождение расположено на юге района, у бывшей дер. Гордино и вдоль правого притока речки Курдомки, отрабатывается ОАО «Мост». Запасы месторождения оценены по категории С1 в объеме 322 тыс.м3) Валуны, галька, гравий крепких кристаллических пород разного состава (преимущественно песчаников и кварцитов) заключены в песчано-глинистой породе, из которой они отмываются и идут на производство строительного щебня марок «1000-1200». Запасы месторождения следует доразведать, т.к. остаток запасов 107 тыс.м3. | Подготовить предложения и организовать конкурс на разработку месторождения. | 2008-2012 |
| Месторождение кирпичного сырья (Варнавино-Ляпуновское месторождение расположено в 3км севернее райцентра, у д.Ляпуново, разведано в 1954г. и многие годы эксплуатировалось местным кирпичным заводом. Выпускаемая марка керамического кирпича «75-100». Остаток запасов по категории В - 106 тыс.м3) | Подготовить предложения и организовать конкурс на разработку месторождения. | 2008-2012 |
| Продолжение таблицы 1.16 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Месторождение стекольного песка (Суринское месторождение стекольных песков расположено в 36км севернее райцентра, в 2км южнее стекольного завода «Красный Луч», разведано в 1975г. и запасы утверждены ЦКЗ в количестве 82 тыс.т. Месторождение многие годы отрабатывалось местным стекольным заводом, позднее на его оборудовании проводились опытные выплавки стекольного сырья ряда новых месторождений отрасли) | Подготовить предложения и организовать конкурс на разработку месторождения. | 2008-2012 |

Проблемы

В районе нет крупных промышленных предприятий. Потенциалом для развития бизнеса в Варнавинском районе являются его природные ресурсы: лесные (лесистость района – 84%). Для развития производства по глубокой переработке древесины есть свободные производственные площади. Заливные луга – великолепная кормовая база для откорма КРС и получения экологически чистого мяса.

Кроме того, Варнавинский район – один из перспективных и привлекательных для инвестирования в сферу разнопрофильного туристического бизнеса.

Способствуют этому, во-первых, уникальность географического положения района, расположенного  на территории южной части темнохвойной и северной части светлохвойной тайги, границей между которыми служит река Ветлуга.

Система социально-бытового и культурно-досугового обслуживания района

Социально-нормируемые сферы

Учреждения образования

Сфера образования Варнавинского района на данный момент представлена следующими учреждениями:

— 13 дошкольных учреждений;

— 1 коррекционная школа;

— 1 детский дом;

— 7 основных общеобразовательных школ (с 1 по 9 класс);

— 4 средних общеобразовательных школы (с 1 по 11 класс);

— 2 вечерних (сменных) общеобразовательных школы;

— 3 учреждения дополнительного образования;

— 1 техникум.

Таблица 1.17 – Характеристика объектов образования на территории Варнавинского района

| № п/п | Наименование сельского поселения / населенного пункта | Наименование объекта (адрес) | Мощность объекта по проекту, мест | Фактическая посещаемость |  | Дефицит (-), излишек (+) |  | Степень загрузки, % | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | р.п. Вапрнвино | МОУ Варнавинская СОШ | 600 | 415 |  | +185 |  | 70 | приспос. |
| 2 | с. Горки | МОУ Горкинская СОШ | 152 | 33 |  | +119 |  | 22 | приспос. |
| 3 | п. Мирный | МОУ Мирновская СОШ | 120 | 62 |  | +58 |  | 52 | хор. |
| 4 | с. Михаленино | МОУ Михаленинская СОШ | 154 | 38 |  | +116 |  | 25 | хор. |
| 5 | п. Северный | МОУ Северная СОШ | 640 | 164 |  | +476 |  | 26 | хор. |
| 6 | с. Богородское | МОУ Богородская ООШ | 112 | 50 |  | +62 |  | 45 | приспос. |
| 7 | п. Восход | МОУ Восходовская ООШ | 137 | 39 |  | +98 |  | 28 | приспос. |
| 8 | п. Черемушки | МОУ Кайская ООШ | 48 | 36 |  | +12 |  | 75 | приспос. |
| 9 | с. Макарий | МОУ Макарьевская ООШ | 91 | 64 |  | +27 |  | 70 | хор. |
| 10 | с. Новоникольское | МОУ Новоникольская ООШ | 120 | 15 |  | +105 |  | 12 | хор. |
| 11 | п. Красный Луч | МОУ Стеклозаводская ООШ | 62 | 13 |  | +49 |  | 21 | приспос. |
| 12 | п. Восход | МОУ Восходовская ВСОШ при ИУ | 280 | 200 |  | +80 |  | 71 | удовл. |
| 13 | п. Мирный | МОУ Мирновская ВСОШ при ИУ | 150 | 130 |  | +20 |  | 87 | приспос. |
| Продолжение таблицы 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 14 | р.п. Варнавино | МСОУ Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат УШ вида | 66 | 31 | +35 |  | 47 |  | приспос. |
| 15 | р.п. Варнавино | МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» | 60 | 50 | +10 |  | 83 |  | приспос. |
| 16 | р.п. Варнавино | МОУ ДОД ДООЦ имени Героя России А.Перова | 35 | 30 | +5 |  | 86 |  | приспос. |
| 17 | д. Михаленино | МОУ ДОД станция юных туристов Варнавинского района Нижегородской области | 45 | 15 | +30 |  | 33 |  | приспос. |
| 18 | р.п. Варнавино | МДОУ детский сад "Ручеек" № 3 р.п.Варнавино | 135 | 136 | -1 |  | 101 |  | приспос. |
| 19 | р.п. Варнавино | МДОУ детский сад № 11 "Светлячок" р.п.Варнавино | 60 | 77 | -17 |  | 128 |  | приспос. |
| 20 | с. Богородское | МДОУ Богородский детский сад "Сказка" № 2 | 45 | 31 | +14 |  | 69 |  | удовл. |
| 21 | с. Макарий | МДОУ Макарьевский детский сад № 5 "Колосок" | 18 | 13 | +5 |  | 72 |  | удовл. |
| 22 | п. Восход | МДОУ Восходовский детский сад № 15 "Ромашка" | 25 | 22 | +3 |  | 88 |  | хор. |
| 23 | п. Чнремушки | МДОУ Кайский детский сад "Ромашка" | 33 | 22 | +11 |  | 67 |  | приспос. |
| 24 | п. Мирный | МДОУ Мирновский детский сад "Колобок" | 19 | 17 | +2 |  | 89 |  | приспос. |
| 25 | д. Михаленино | МДОУ Михаленинский детский сад №6 "Теремок" | 35 | 13 | +22 |  | 37 |  | удовл. |
| 26 | с. Горки | МДОУ Горкинский детский сад №4 "Журавлик" | 25 | 8 | +17 |  | 32 |  | удовл. |
| 27 | д. Леонтьево | МДОУ Леонтьевский детский сад №12 "Солнышко" | 20 | 12 | +8 |  | 60 |  | приспос. |
| 28 | п. Красный Луч | МДОУ Стеклозаводский детский сад № 8 "Солнышко" | 25 | 7 | +18 |  | 28 |  | приспос. |
| 29 | п. Северный | МДОУ Северный детский сад №10 "Елочка" | 84 | 80 | +4 |  | 95 |  | удовл. |
| 30 | д. Антониха | МДОУ Антонихинский детский сад | 25 | 6 | +19 |  | 24 |  | приспос. |
| 31 | р.п. Варнавино | Варнавинский технолого-экономический техникум | - | 240 | - |  | - |  | - |

Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

Учреждения здравоохранения находящиеся в Варнавинском районе:

МУЗ «Варнавинская ЦРБ» (р.п. Варнавино):

мощность поликлиники – 250 посещений в смену;

круглосуточный стационар – 90 коек;

фактическая посещаемость за год (с учетом поликлиники) – 63532;

Количество бригад скорой медицинской помощи – 3.

Северная участковая больница (п. Северный):

мощность поликлиники – 35 посещений в смену;

дневной стационар – 15 коек;

фактическая посещаемость за год (с учетом поликлиники) – 2777.

Горкинская участковая больница (с. Горки):

мощность поликлиники – 35 посещений в смену;

дневной стационар – 15 коек;

фактическая посещаемость – 4112.

12 фельдшерско-акушерских пунктов с общим числом посещений в год – 46751.

Учреждения культуры и искусства

Сфера культуры и искусства Варнавинского района на данный момент представлена следующими учреждениями:

— 1 районный дворец культуры;

— 11 сельских домов культуры;

— 13 библиотек;

— 1 детская школа искусств (посещают 84 ребенка).

Характеристика объектов культуры приведена в таблице 1.18.

Таблица 1.18 – Характеристика объектов культуры на территории Варнавинского района

| № п/п | Наименование, номер и тип учреждения | Местонахождение | Фактическая посещаемость | Число посадочных мест (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Варнавинский РДК | п.Варнавино | 13040 | 450 мест |
| 2. | Макарьевский КСК | с.Макарий | 3000 | 150 мест |
| 3. | Богородский СДК | с.Богородское | 418 | 230 мест |
| 4. | Звернихинский СДК | д.Зверниха | 600 | 230 мест |
| 5. | Лапшангский СДК | д.Лапшанга | 25 | 200 мест |
| 6. | Северный СДК | п.Северный | 500 | 200 мест |
| 7. | Горкинский СДК | с.Горки | 1287 | 200 мест |
| 8. | Стеклозаводский с/клуб | п.Красный луч | 2000 | 230 мест |
| 9. | Антонихинский с/клуб | д.Антониха | 50 | 190 мест |
| 10. | Новоникольский СДК | с.Новоникольское | 50 | 230 мест |
| 11. | Мирновский с/клуб | п.Мирный | 2500 | 200 мест |
| 12. | Черемушкинский с/клуб | п.Черемушки | 5500 | 400 мест |

Характеристика библиотек Варнавинского района приведена в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Характеристика библиотек на территории Варнавинского района

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование объекта | Мощность объекта тыс. экз. | Характеристика здания (хор., удовл., капит., приспос.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Варнавино | Центральная библиотека | 35598 | Удовл. |
| 2 | Варнвино | Центральная детская библиотека | 7737 | Удовл. |
| 3 | Северный | Северная сельская библиотека | 8073 | Удовл. |
| 4 | Антониха | Антонихинская сельская библиотека | 4741 | Удовл. |
| 5 | Богородское | Богородская поселковая библиотека | 8953 | Удовл. |
| 6 | Восзход | Восходовская сельская библиотека | 3535 | Удовл. |
| 7 | Горки | Горкинская сельская библиотека | 9799 | Удовл. |
| 8 | Макарий | Макарьевская сельская библиотека | 6794 | Удовл. |
| 9 | Мирный | Мирновская сельская библиотека | 6006 | Удовл. |
| 10 | Зверниха | Звернихинская сельская библиотека | 10658 | Удовл. |
| 11 | Михаленино | Новоникольское сельская библиотека | 10996 | Удовл. |
| 12 | Новоникольское | Михайловская сельская библиотека | 6414 | Удовл. |
| 13 | Красный Луч | Стеклозаводская сельская библиотека | 4986 | Удовл. |

Физкультура и спорт

Основной спортивный объект Варнавинского района — стадион, расположеный в    р.п. Варнавино, общей площадью 20328 м2, в составе которого распологаются футбольное поле, грунтовая площадка и хокейная коробка.

В 2012 году планируется строительство ФОКа на территории р.п. Варнавино.

Объекты обеспечения пожарной безопасности

На данный момент пожарная безопасность Варнавинского района обеспечивается посредством деятельности 19 пожарных депо. Характеристика пождепо приведена в таблице 1.20.

Таблица 1.20 - Объекты обеспечения пожарной безопасности на территории Варнавинского района

| № | Наименование | Местонахождение | Кол-во машин | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожарные части |  |  |  |  |
| 1 | ПЧ - 124 | р. п. Варнавино | 4 | - |
| 2 | ПЧ - 125 | п. Северный | 4 | - |
| Муниципальная пожарная охрана |  |  |  |  |
| 3 |  | с. Макарий | 1 | - |
| 4 |  | с. Богородское | 2 | - |
| 5 |  | с. Новоникольское | 1 |  |
| 6 |  | д. Михаленино | 1 | - |
| 7 |  | д. Зверниха | 1 | - |
| 8 |  | д. Горки | 1 | - |
| 9 |  | д. Антониха | 1 | - |
| 10 |  | п. Красный Луч | 2 |  |
| Ведомственная пожарная охрана |  |  |  |  |
| 11 | ПК УЗ-62/6 | п. Мирный | 3 | - |
| 12 | ПК УЗ-63/7 | п. Восход | 3 | - |
| 13 | ПК МУ-10 | п. Черемушки | 2 | - |

Коммерческие сферы

Коммунальное обслуживание

На территории района действуют предприятия бытового обслуживания, приведенные в таблице 1.21.

Таблица 1.21 - Предприятия бытового обслуживания, расположенные на территории Варнавинского района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ремонт обуви, одежды, быт. техники, мебели, парикмахерская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование учреждения | Количество раб. мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.п.Варнавино | ООО «Лад», ремонт и пошив одежды | 7 |
| 2 | р.п.Варнавино | ГУ «КЦСОН Варнавинского района», ремонт обуви | 2 |
| 3 | р.п.Варнавино | ИП Ферулёва А.А., салон-парикмахерская «Стиль» | 1 |
| 4 | р.п.Варнавино | ИП Уткина Т.И., салон-парикмахерская «Стиль» | 1 |
| 5 | р.п.Варнавино | ИП Плисова Н.Н., парикмахерская | 1 |
| 6 | р.п.Варнавино | ИП Цыплятникова Т.А., парикмахерская | 1 |
| 7 | р.п.Варнавино | Колесова Т.Ю., салон-парикмахерская «Твой день» | 3 |

Продолжение таблицы 1.21

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | р.п.Варнавино | ИП Торопов Ю.П., баня-сауна | 3 |
| 9 | п. Черемушки | ООО «Восходкомин», муниципальная баня | 2 |
| 10 | р.п.Варнавино | Магазин МУП «КРУН», ритуальные услуги | 1 |

Торговля

На территории района действуют следующие предприятия торговли (таблица 1.22).

Таблица 1.22- Учреждения торговли (торговые центры, универмаги, продовольственные и непродовольственные магазины, рынки, торговые площадки, киоски)

| Наименование | Местоположение | Площадь общая / торговая (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Торговый центр «Волга» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.40 лет октября, д.7а. | 730,8/501,6 |
| - Торговый дом «Айсу» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Красноармейская,д.12. | 522,1/522,1 |
| - Магазин «ТиМ» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская,д.49. | 53,1/53,1 |
| - Магазин «Автозапчасти» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.40 лет Октября, д.5. | 38/38 |
| - Магазин Фототовары, всё для рыбалки | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.40 лет Октября, д.7. | 20/20 |
| - Магазин «Берёзка», секция №1- мебель | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская. д.3а. | 238,1/61 |
| - Магазин «Берёзка», секция №2- товары для дома | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская, д.3а. | 161,1/84 |
| - Магазин «Берёзка», секция №3- электротовары | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская, д.3а. | 143,3/46 |
| - Магазин «Клёвый» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Советская, д.2а. | 36/36 |
| - Магазин «Золотое руно» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.20. | 65/65 |
| - Магазин «Студент» (не действующий) | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.1. | 15,2/15,2 |
| - Магазин «Исток» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Продотрядников, д.13 | 161,66/81,92 |
| - Магазин «Ветеран» | 606760, Нижегородская область, варнавинский район, р.п.Варнавино, ул. Нижегородская, д.13. | 81,2/33 |
| - Магазин «Мечта» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, | 73/48 |
| Продолжение таблицы 1.22 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - Магазин «Радуга» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская, д.3 | 74,9/53 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Лесная, д.33. | 17/14 |
| - Магазин «Алгети» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Советская, д.2б | 60/34,3 |
| - Магазин «Ветлуга» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Советская, д.1а | 100/50 |
| - Магазин «Крон» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.49а. | 148,7/115,9 |
| - Магазин «Стекляшка» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.56. | 103,54/76,9 |
| - Магазин «Запчасти» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.56. | 19,1/19,1 |
| - Магазин «Макарьевский» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.37а. | 58,9/58,9 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.54. | 44/28 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.40 лет Октября, д.7. | 55/39 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Набережная, д.1. | 20/20 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.13. | 336/91,1 |
| - Магазин «Мастер» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.14. | 36,7/28,5 |
| - Магазин «1000 мелочей» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.16. | 26/17 |
| - Аптека | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.32а. | 95,3/34,1 |
| Продолжение таблицы 1.22 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - Аптека № 3 ГПНО «НОФ» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Нагорная, д.7. | 264/57 |
| - Аптечный пункт | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Набережная, д.1. | 15,5/15,5 |
| - Аптека «Наш доктор» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.47. | 22,4/22,4 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Заречная, д.10. | 170/38,1 |
| - Автозаправочная станция | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Заречная, д.83а. | 14,26/14,26 |
| - Автозаправочная станция № 91 | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Заречная, д.83. | 60,9/60,9 |
| - Магазин «Визит» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Нижегородская | 32,4/32,4 |
| - Магазин «Бытовая техника» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Нижегородская, д.33. | 33,1/33,1 |
| - Магазин «Угловой» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская, д.3. | 86,8/44 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул. Свободы, д.21. | 60,9/37,9 |
| - Магазин | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Советская, д.8а. | 62,1/31 |
| - Магазин «Мото-вело» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.16а. | 50/50 |
| - Магазин «Мяснов» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.32а. | 60/51 |
| - Магазин «Выставочный мебельный салон» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул. Продотрядников, д.11. | 20/20 |
| - Магазин компьютерных товаров | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул. Продотрядников, д.11. | 8/5 |
| Продолжение таблицы 1.22 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - Магазин «Хозяюшка» | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п.Варнавино, ул.Заречная, д.12. | 25/25 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Карасиха | 99,4/36 |
| - Магазин «Богородская Слобода» | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Богородское, ул.Первомайская, д.3 | 69/69 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Богородское, ул.Советская, д.29. | 102,4/97/4 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Андреево | 37/37 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Новоникольское | 56,6/56,6 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Новоникольское. | 54/38 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Ляды | 176/45 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Леонтьево | 79/33 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Палаустное | 61/29 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Михаленино, ул.Юбилейная, д.10. | 141/68 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Лапшанга, ул.Нагорная, д.26 | 103,2/49 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Зверниха, д.42 | 149/61 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Зверниха, д.41. | 489,2/38 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Селиваниха, д.33 | 72/48 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Поспелиха. | 58,6/39 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Глухое. | 108/52 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Юбилейная, д.2 | 40/31 |
| - Магазин «Берёзка» | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Заводская, д.18. | 83/3 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Победы, д.2, кв.20. | 72/28 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Кооперативная, д.43 | 31/21 |
| Продолжение таблицы 1.22 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Заводская, д.17. | 35/25 |
| - Магазин «Кормилец» | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный. | 75,9/38,4 |
| - Магазин «Железнодорожный» | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный. | 50/38 |
| - Магазин «Лесной» | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный. | 90/44 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный. | 36,6/30,5 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный | 29,6/29,6 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный. | 12/12 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул.Молодежная, д.26. | 39/30 |
| - Магазин | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный. | 30/15 |
| - Магазин «Руслан» | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п.Заречный. | 36/29,3 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Кресты. | 31/15 |
| - Магазин Горки | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Горки. | 36/24,8 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Горки. | 39/32,5 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Горки. | 60/44 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Антониха. | 25,9/21,6 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Антониха, ул.Егачихинская, д.1. | 33/33 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Кулигино. | 31,5/26,3 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Красный Луч. | 47,08/24,4 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Красный Луч. | 51,3/33,7 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Черёмушки. | 42/33 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Черёмушки, ул.Советская, д.10. | 23,8/16,7 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Мирный. | 42/33 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Мирный, ул.Центральная, д.9. | 45/19 |
| - Магазин «Продукты» | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Мирный, ул.Центральная, д.9. | 54/29 |
| Продолжение таблицы 1.22 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - Магазин «Лагуна» | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Мирный, ул.Центральная, д.15. | 74/32 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Мирный, ул.Садовая, д.8. | 32/16,6 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Восход. | 48/28 |
| - Магазин «Хозтовары» | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Восход, ул.Центральная, д.9в. | 30/26,2 |
| - Магазин «Татьяна» | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Восход, ул.Центральная, д.9б. | 48/27 |
| - Магазин «Семь шагов» | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Восход, ул.Центральная, д.9а. | 30/23 |
| - Магазин «Новинка» | Нижегородская область, Варнавинский район, п.Восход, ул.Центральная, д.9. | 30/30 |
| - Магазин | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Макарий, ул.Молодежная, д.17 | 154,7/69,7 |

Общественное питание

На территории района действуют следующие предприятия общественного питания (таблица 1.23).

Таблица 1.23 - Предприятия общественного питания, расположенные на территории Варнавинского района

| Наименование населенного пункта / сельсовета | Столовая, кафе, ресторан, ресторан быстрого обслуживания и т.д. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование учреждения | Характеристика здания | Количество мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| р.п. Варнавино | Кафе «Абсолют» | капитальное | 2 |
| р.п. Варнавино | Кафе «Фортуна» | капитальное | Не действует |
| р.п. Варнавино | Кафе «У пруда» | капитальное | 2 |
| р.п. Варнавино | Кафе «Медведь» | капитальное | 5 |
| д. Булдаково | Кафе «Булдаково» | капитальное | 4 |
| д. Скворцово | Кафе «Тайга» | капитальное | 3 |
| р.п. Варнавино | Столовая | капитальное | Не действует |

Расчет обеспеченности учреждений обслуживания

В данном разделе приведены расчеты обеспеченности Варнавинского района учреждениями обслуживания. Расчет велся в разрезе поселений. Учитывались следующие параметры: норма обеспеченности по СНиП 2.07.01-2000, проектная мощность объекта, фактическая посещаемость. Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения. Результаты расчета приведены в таблицах 1.24-1.29.

Таблица 1.24 – Обеспеченность учреждениями обслуживания по рабочему поселку Варнавино

Численность населения:

|  | р.п. Варнавино | 3468 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение, предприятие |  |  | Единица измерения | Норма обеспеченности по СНиП 2.07.01-2000 | Необх. по норме (сущ.) | Существующее положение Проект/Факт | Обеспечен-ность, % |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  | место | 83 | 288 | 195/213 | 91 |
| Общеобразовательные школы |  |  | учащиеся | 122 | 423 | 600/415 | 145 |
| Внешкольные учреждения |  |  | место | 80 | 277 | 145/95 | 152 |
| МУПК |  |  | место | 8 | 28 | - | 0 |
| Продолжение таблицы 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поликлиники |  |  | посещений в смену | 23 | 80 | 250/170 | 170 |
| Стационары всех типов |  |  | коек | 14 | 49 | -/90 | 100 |
| Спортивные залы |  |  | м2 | 200 | 694 | -/- | - |
| Клубы |  |  | мест | 100 | 347 | 450/- | 100 |

- Таблица 1.25 – Обеспеченность учреждениями обслуживания по Восходовскому сельскому поселению

Численность населения: 1346

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспечен-ности по СНиП 2.07.01-2000 | Необх. по норме (сущ.) | Сущест-вующее положение Проект/ Факт | Обеспечен-ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 83 | 112 | 77/61 | 126 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 122 | 164 | 185/75 | 246 |
| Внешкольные учреждения | место | 80 | 108 | -/- | 0 |
| МУПК | место | 8 | 11 | -/- | 0 |
| Поликлиники | посещений в смену | 23 | 31 | -/- | 0 |
| Стационары всех типов | коек | 14 | 19 | -/- | 0 |
| Спортивные залы | м2 | 200 | 269 | -/- | 0 |
| Клубы | мест | 100 | 135 | -/130 | 100 |

Таблица 1.26 - Обеспеченность учреждениями обслуживания по Северному сельскому поселению

Численность населения: 2432

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспечен-ности по СНиП 2.07.01-2000 | Необх. по норме (сущ.) | Сущест-вующее положение Проект/ Факт | Обеспечен-ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 83 | 202 | 84/80 | 100 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 122 | 297 | 640/164 | 390 |
| Внешкольные учреждения | место | 80 | 195 | -/- | 0 |
| МУПК | место | 8 | 19 | -/- | 0 |
| Поликлиники | посещений в смену | 23 | 56 | 35/- | 100 |
| Стационары всех типов | коек | 14 | 34 | 15/- | 100 |
| Спортивные залы | м2 | 200 | 486 | -/- | 0 |
| Клубы | мест | 100 | 243 | 50/- | 100 |

Таблица 1.27 - Обеспеченность учреждениями обслуживания по Красногорскому сельскому поселению

Численность населения:754

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспечен-ности по СНиП 2.07.01-2000 | Необх. по норме (сущ.) | Сущест-вующее положение Проект/ Факт | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 83 | 62 | 75/21 | 357 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 122 | 92 | 214/46 | 465 |
| Внешкольные учреждения | место | 80 | 140 | -/- | 0 |
| МУПК | место | 8 | 6 | -/- | 0 |
| Поликлиники | посещений в смену | 23 | 17 | 25/- | 100 |
| Стационары всех типов | коек | 14 | 11 | 10/- | 100 |
| Спортивные залы | м2 | 200 | 150 | -/- | 0 |
| Клубы | мест | 100 | 75 | 620/ | 100 |

Таблица 1.28 - Обеспеченность учреждениями обслуживания по Михаленинскому сельскому поселению

Численность населения: 1145

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспечен-ности по СНиП 2.07.01-2000 | Необх. по норме (сущ.) | Сущест-вующее положение Проект/ Факт | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 83 | 95 | 35/13 | 269 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 122 | 140 | 154/38 | 405 |
| Внешкольные учреждения | место | 80 | 91 | -/- | 0 |
| МУПК | место | 8 | 9 | -/- | 0 |
| Поликлиники | посещений в смену | 23 | 26 | -/- | 0 |
| Стационары всех типов | коек | 14 | 16 | -/- | 0 |
| Спортивные залы | м2 | 200 | 228 | -/- | 0 |
| Клубы | мест | 100 | 114 | 330 | 100 |

Таблица 1.29 - Обеспеченность учреждениями обслуживания по Богородскому сельскому поселению

Численность населения: 1671

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспечен-ности по СНиП 2.07.01-2000 | Необх. по норме (сущ.) | Сущест-вующее положение Проект/ Факт | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 83 | 139 | 83/56 | 148 |
| Продолжение таблицы 1.29 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 122 | 204 | 323/129 | 250 |
| Внешкольные учреждения | место | 80 | 134 | -/- | 0 |
| МУПК | место | 8 | 13 | -/- | 0 |
| Поликлиники | посещений в смену | 23 | 38 | -/- | 0 |
| Стационары всех типов | коек | 14 | 26 | -/- | 0 |
| Спортивные залы | м2 | 200 | 334 | -/- | 0 |
| Клубы | мест | 100 | 167 | 610/- | 100 |

Проблемы

При существующей структуре населения район не испытывает серьезных недостатков в школах и объектах досуга и культуры (кроме р. п. Варнавино). Есть недостаток в детских садах. Так же видна нехватка спортивных сооружений в р. п. Варнавино, которые должны служить для обслуживания населения всего района. В каждой части района есть больница. В каждом сельском поселении есть ФАПы.

# Туризм и рекреация. Объекты культурного наследия. Особо охраняемые природные территории

27 июля 2007 года Правительством Нижегородской области было принято постановление № 259, утверждающее Положение о порядке возмещения из средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации проектов в рамках областной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007-2011 годах».

Финансовая поддержка оказывается субъектам туристской индустрии по проектам, направленным на:

—	приобретение, реконструкцию и переоборудование транспортных средств для перевозки туристов;

—	создание сети сервисных комплексов и иных объектов туристской индустрии на основных туристских маршрутах Нижегородской области;

—	создание гостинично-туристских комплексов (в том числе гостиниц туристского класса, кафе, сувенирных магазинов), а также развитие инфраструктуры средств размещения лечебно-рекреационного типа;

—	развитие сферы дополнительных услуг: питания, транспорта, организации кемпингов на рекреационных территориях и т.д.

На территории Варнавинского муниципального района зарегистрировано 9 охотпользователей:

-	общественная организация «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов»  (охотничье хозяйство Варнавинское);

-	ООО РА "Гудвин" (охотничье хозяйство Глухое);

-	ООО ЧОП (охотничье хозяйство Арсенал);

-	ООО «Русский дом» (охотничье хозяйство Лапшангское);

-   ООО «Сиблес» (охотничье хозяйство Александровское);

-   ООО «НОКАС» (охотничье хозяйство Шудский край);

-   НПО «Навраские ключи» (охотничье хозяйство Ключи);

-   Охотничье хозяйство «Любимовское»;

-   Охотничье хозяйство «Липовка».

Охотничьи угодья в Варнавинском районе занимают площадь 253 тысячи гектаров.

В состав охотничьих угодий  входят сосновые боры, еловые и смешанные леса, поля, болота.

Множество мелких рек и озер служат хорошими угодьями для жизни и гнездования водоплавающей дичи и около водных животных таких как: норка, выдра, ондатра, бобер и т.д.

В пойменных местах р. Ветлуги и ее притоков обитают лось и кабан. Леса богаты ягодами (клюква, брусника, черника, земляника, малина, шиповник), что является хорошей кормовой базой в летне-осенний период для птиц и медведя. Кроме вышеперечисленных животных имеются: волк, лиса, рысь, заяц, барсук, куница, глухарь, рябчик, тетерев, вальдшнеп, на перелетах гусь.

На территории Варнавинского района имеется 7 охотничьих домиков. К 5 домикам проложены асфальтированные подъезды. Часть домиков - бывшие жилые деревенские дома. Некоторые перестроены в соответствии с современными нормами.

Охота по сезонам разрешена согласно Правил ведения охоты. Естественно на территории Варнавинского комплексного заказника действуют дополнительные ограничения. Весной разрешена охота на самцов глухаря - на току, селезней уток - с подсадкой, вальдшнепа - на тяге, гуся - на перелетах.

В летне-осенний и зимний периоды - на уток, тетерева, глухаря, вальдшнепа, рябчика, гуся на перелете, околоводных животных, медведя, лося, кабана.

На территории Варнавинского района 5 памятников археологии федерального значения и 19 регионального значения, 2 памятника архитектуры федерального значения и 15 регионального значения, 1 памятник истории регионального значения.

Перечень объектов культурного наследия приведен в таблицах 1.30–1.32.

- Таблица 1.30 – Памятники архитектуры, расположенные на территории Варнавинского района

| Название | Местоположение | Наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения | Автор, архитектор, строительный материал | Значение федеральное (Ф) региональное (Р) местное (М) | Современ-ное состояние | Датировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мужская гимназия 1.Главное здание 2.Кирпичные ворота | р.п. Варнавино, Комсомольская ул.,7 | 37 | Кирпич красный | Р | Хорошее | начало ХХ в |
| Жилой дом с мезонином | р.п. Варнавино, ул.3-го Интернационала,6 | 37 | Дерево | Р | Удов. | конец ХIХ в. |
| Дом Ф.Т. Мутовкина | р.п. Врнавино, на пересечении улиц Комсомольской и Нижегородской, 16/35 | 37 | Дерево | Р | Удов. | конец ХIХ в. |
| Жилой дом с мезонином | р.п. Варнавино, Нижегородская ул., 11 | 37 | Дерево | Р | Удов. | конец ХIХ в. |
| Усадьба Селиванова 1.Главный дом 2.Лавка 3-4.Кирпичные ворота | р.п. Варнавино, ул. Продотрядников, 7 | 37 | Кирпич красный | Р | Удов. | конец ХIХ в. |
| Присутственные места | р.п. Варнавино, Советская пл.,1 | 37 | Кирпич красный | Р | Удов. | 1-я половина ХIХ в. |
| Продолжение таблицы 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Торговая лавка Ф.Т.Мутовкина | р.п. Варнавино, Советская пл.,5 | 37 | Кирпич красный | Р | Удов. | конец ХIХ в. |
| Доходный дом П.Я. Островского | р.п. Варнавино, Советская пл.,7 | 37 | Кирпич красный | Р | Удов. | конец ХIХ в. |
| Парк на территории бывшего монастыря | Западная часть пл. Советской |  | Кирпич красный |  | Удов. | середина ХIХ в |
| Казанская церковь (деревянная) | с. Богородское | 37 | Дерево | Р | Неудов. | 1742 г. |
| Казанская церковь (Каменная) | с. Богородское | 37 | Камень | Р | Удов. | 1840 г. |
| Усадьба Базилевских 1.Главный дом 2.Флигель 3-6.Хозяйственные корпуса 7.Парк | с. Горки | 37 | Кирпич красный | Р | Неудов. | 2-я половина ХIХ в |
| Дом Морозовой (деревянный) | д. Ляды | 37 | Дерево | Р | Неудов. | 1-я половина ХIХ в. |
| Парк усадьбы Захарьиных-Ильиных | д. Ляды | 37 | - | Р | Неудов. | середина ХIХ в |
| Богородице-Рождественская церковь | с. Макарий | 37 | Камень | Р | Неудов. | 1842 г. |

- Таблица 1.31 – Памятники археологии, расположенные на территории Варнавинского района

| Название | Местоположение | Наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр | Значение федеральное (Ф) региональное (Р) местное (М) | Современное состояние | Планируемые мероприятия по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселение Варнавино | От правого берега реки Ветлуги в устье оврага, расположенного южнее площади Советской; далее вверх по тальвегу оврага, пересекая площадь Советскую, до места примыкания улицы Продотрядников к площади Советской от правого берега реки Ветлуги в устье оврага, расположенного южнее площади Советской; далее вверх по тальвегу оврага, пересекая площадь Советскую, до места примыкания улицы Продотрядников к площади; по улице 40 лет Октября до ее выхода на край левого коренного берега реки Красницы, далее по краю левого коренного берега реки Красницы до ее устья, по краю правого берега реки Ветлуги до устья оврага | № 337 | Р | Удовлетворительное | - |
| Городище Богородское | с. Богородское, в 0,35 км к северо-востоку | № 331 | Р | Удовлетворительное | - |

- Таблица 1.32 – Памятники истории, расположенные на территории Варнавинского района

| Название | Местоположение | Наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения | Значение федеральное (Ф) региональное (Р) местное (М) | Современное состояние | Датировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здание женской гимназии, где была провозглашена Советская власть | р.п. Варнавино, Нижегородская ул., 39 | № 559 | Р | Хорошее | - |
| Комплекс уездной земской больницы 1.Дом провизора 2.Лечебный корпус 3.Кухня | р.п. Варнавино, Набережная ул., 11, 11-А | № 37 | Р | 1.Удовлетворительное 2.Удовлетворительное 3.Плохое | конец XIX – начало ХХ вв. |
| Уездное казначейство | р.п. Варнавино, Нижегородская ул., 12 | № 37 | Р | Удовлетворительное | 2-я половина XIX в. |
| Братская могила красноармейцев и продотрядовцев, погибших в борьбе за упрочение Советской власти | р.п. Варнавино, Ленинский садик | № 559 | Р | Удовлетворительное | - |
| Братская могила продотрядников | с.Макарий | № 559 | Р | Хорошее | 1919 г. |
| Продолжение таблицы 1.32 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Могила Малышева Михаила Григорьевича, Героя Советского Союза | с.Макарий, кладбище | № 87 | Р | Хорошее | 1916-1994 гг. |
| Могила командира продотряда Сироткина Василия Михайловича, убитого кулаками | с.Новоникольское | № 559 | Р | Хорошее | 1919 г. |
| Городское кладбище | р.п. Варнавино, кладбище | № 38 | Р | Удовлетворительное | Конец XVIII в.- начало XIX в. |

На территории Варнавинского района выявлены следующие объекты культурного наследия регионального значения – памятники градостроительства и архитектуры:

- Церковь (с. Никольское), здание XIX в.

- Богословская церковь (с. Хмелевая), здание XIX в.

- Богородице-Рождественская церковь (с. Макарий), здание  XIX в. (1842 г.)

Данные объекты требуют реставрации.

В начале ХV века (в 1417 году) русский христианский священник Варнава из города Великий Устюг поселился на Красной горе у реки Ветлуги в пределах среднего Поветлужья. В это время бассейн реки Ветлуги представлял собой глухой край, населенный марийцами, которые исповедовали язычество. После кончины преподобного Варнавы построили иноки на Красной горе две церкви во имя святителя Николая Чудотворца и в честь Пресвятой Троицы - так было положено начало Троицко–Варнавинскому мужскому монастырю. В 1764 году оказавшись в числе маломощных монастырей страны, он был закрыт. Так закончился монастырский период в истории Варнавинской земли. В 30-е годы прошлого века все его постройки были разрушены.

Жители Варнавинского района в основном проповедуют православие. Представителей старообрядчества практически нет. Старообрядчество сохранилось в соседнем Семеновском районе.

Усадьба в селе Горки одна из немногих уцелевших на севере области. Здесь сохранились: дом помещика, здание больницы, многие хозяйственные постройки. Практически нетронутым остался парк, разбитый вокруг усадьбы в 60-х годах XIX века. В нем представлены все местные породы деревьев. Чтобы попасть к дому помещика, необходимо пройти парадную алле, состоящую из лип. В жаркие летние дни их ветвистые кроны прекрасно спасают от палящего солнца. Хорошо сохранилась и четырехрядная прогулочная аллея. Украшает парк канва из высоких елей, а вдоль дороги, ведущей через село, стоит группа высоких дубов, возраст которых более 100 лет.

Особо охраняемые природные территории Варнавинского района приведены в таблице 1.33.

| Таблица 1.33 - Перечень природоохранных объектов территорий Варнавинского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Лесхоз, землепользователь, землевладелец | Площадь, га | Решение о создании и утверждении паспорта | Охранная зона |  |
|  |  |  |  |  | Площадь, га | Лесхоз, землепользователь, землевладелец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Болото Костыль (на территории ОЗУ Варнавинского заказника) | Варнавинский лесхоз Варнавинское лесничество кв.63, 68 | 217,0 | Решение исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 14.02.1984 №56. |  |  |
| 2 | Пихтово-еловые леса Лапшангского лесничества | Варнавинский лесхоз Лапшангское лесничество кв.55,59,64,68,69,71, 72,75,76 | 1404,0 | Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02.11.1993 №340-м. Паспорта утверждены этим же решением. | 831,1 | Тот же, кв.50,55,59,60,64, 69,76 |
| 3 | Массив пихтово-елового леса пор.Варваж | Варнавинский лесхоз Шудское лесничество кв.101-105 | 591,0 |  |  |  |

| Продолжение таблицы 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Участки пихтово-еловых лесов по рекам Шада и Аграфенка | Ветлужско-Унженский лесхоз Каливецкое лесничество кв.25,32-34,39,41- 43,47,50,55,56,58, 59,65,67 | 883,0 | Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02.11.1993г №340-м Паспорт утвержден этим же решением. Реорганизован распоряжением Администрации Нижегородской области от 22.08.1997 №1206-р. | 2515,0 | Тот же, кв.32-34,39,40-43, 47,50,55,58,59,65, 67,68 |
| 5 | Участок лиственнично-соснового леса в кв.98 Камешниковского лесничества и квартале 5 Варнавинского лесничества | Варнавинский лесхоз Камешниковское лесничество кв.98 Варнавинское лесничество кв.5 | 6,1 | Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02.11.93 г. №340-м. Реорганизован распоряжением Администрации Нижегородской области от 15.08.1994 №1141-р. Паспорт утвержден этими же решениями. | 98,6 | Тот же, в тех же кварталах |
| 6 | Участок лиственнично-соснового леса в кв.14 Варнавинского лесничества | Варнавинский лесхоз Варнавинское лесничество кв.14 | 3,8 | Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов | 88,5 ■ | Тот же, кв.5,6,14,19 |

| Продолжение таблицы 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Участок лиственнично-соснового леса в кв.37 Варнавинского лесничества | Варнавинский лесхоз Варнавинское лесничество кв.37 | 7,0 | от 02.11.1993 №340-м. Паспорта утверждены этим же решением. | 41,2 | Тот же, кв.37,45 |
| 8 | Болото Постойское | Ветлужско-Унженский лесхоз Кайское лесничество кв.50,51,57,58,64 | 172,2 | Распоряжение Администрации Нижегородской области от 22.08.1997 №1206-р. Паспорта утверждены этим же распоряжением. | 159,8 | Тот же, кв.50,51,57,58,64 |
| 9 | Болота Большое и Горшечное | Варнавинский лесхоз Лапшангское лесничество кв.12,13,17- 19,22, 23 | 453,8 |  | 556,2 | Тот же, кв.12,13,17-19, 22-24,33 |
| 10 | Болото Колосово | Варнавинский лесхоз Лапшангское лесничество кв.48,52 | 103,9 |  | 342,1 | Тот же, кв.48,52 |
| 11 | Болота Стрелецкое и Клюквенное | Ветлужско-Унженский лесхоз Кайское лесничество кв.81,88,89,93,94 | 288,3 |  | 255,4 | Тот же, кв.81,82,88,89,93, 94,97 |
| 12 | Болото Большое - II | Варнавинский лесхоз Сивкоборское лесничество кв.57,58,62,63 | 128,6 |  | 210,7 | Тот же, кв.57,58,62,63 |
| 13 | Участок пихтово-елового леса по р.Боровая | Варнавинский лесхоз Шудское лесничество кв.61,62,69,70 | 123,9 |  | 337,9 | Тот же кв.61,62,69,70 |
| Продолжение таблицы 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Участок пихтово-елового леса по р. Боровая | ДПР по Приволжском региону Департамент по охране природы и управлению природопользованием администрацииа | 123,9 | Распоряжение Администрации Нижегородской области от 22.08.1997 №1206-р. Паспорта утверждены этим же решением. | 337,9 | Кв.101,102, 103,104, а так же кв. выделы 1-3,5-8, 11.17, кв.105 |
| 15 | Парк с. Горки |  | 15.0 |  |  | Охр. Варнавинским районным лесхозом |
| 16 | Парк д. Ляды |  | 3,02 |  |  | Охр. Варнавинским районным лесхозом |
| 17 | Парк р.п. Варнавино |  | 3,0 |  |  | Охр. Варнавинским районным лесхозом |
| 19 | Валун-гигант у с. Хмелевая (диам. 4 м) |  |  |  |  |  |
| 20 | Богородское геологическое обнажение |  |  |  |  |  |
| 21 | Камешниковское геологическое обнажение |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 4382,6 |  | 5436,5 |  |

На территории Варнавинского района расположены две категории особо охраняемых природных территорий: государственный природный заказник и памятники природы.

Варнавинский государственный природный комплексный заказник организован в 1993 году по инициативе районной администрации. Общая площадь заказника составляет 36,2 тыс. га.

На территории заказника выделены особо защищённые участки общей площадью 9056,8 га. Заказник расположен в пойме и на левобережных надпойменных террасах реки Ветлуги.

Заказник был создан с целью сохранения типичных биоценозов пойменных дубрав, сосновых боров, южно-таежных темно-хвойных еловых и пихтово-еловых лесов, верховых и переходных болот, пойменных старичных озер, поддержания водоохранных и рекреационных свойств леса, охраны мест обитания редких видов животных.

Территория заказника служит местом обитания многих охраняемых и редких видов животных: выхухоли, скопы, речного бобра, серого журавля, гадюки обыкновенной.  Не менее увлекательно наблюдение и за другими животными, а их здесь немало: лось, кабан, лисица, волк, заяц-беляк и т.д.

Родник св. прп. Варнавы Ветлужского - место расположения – центральная часть р.п. Варнавино, юго-восточная часть парка, спуск в сторону р. Ветлуги под Красной горой.

Источник – нисходящий, вытекает из склона одной широкой струей. Вода в нем не застаивается, всегда прозрачная и холодная и, скорее всего, целебная. Подробнее об этом можно прочитать в книге Д. Монахова «Житие святого преподобного отца Варнавы Ветлужского чудотворца». В частности, есть в ней глава «Об исцелении болящих»:

«…Потом окропили священники больного освященной водой из источника и дали ему попить. И тотчас легче было Сафонию».

Вода в роднике имеет следующие свойства: прозрачная, без запаха, пресная, гидро-карбонатно-кальциевая, имеет слабую углекислую агрессивность, по химическому составу соответствует ГОСТу «Питьевая».

Такие данные включены в ПАСПОРТ на этот природный объект.

Кроме того, в паспорт вошли интересные краеведческие сведения о том, почему этот родник так назван. В частности, дана историческая справка о появлении Варнавы на пустынном берегу Ветлуги (около 1417 года), где он прожил 28 лет в постах и молитвах. После его смерти ученики погребли прп. Варнаву на вершине Красной горы, над могилой воздвигли церковь Николая Чудотворца, а рядом другую – во имя Живоначальной Троицы.

Карелихинский родник в Шудском крае (север Варнавинского района) возле               д. Карелиха находится родник минеральной воды. Родник известен за пределами района. Каждый проезжающий мимо норовит набрать водички или хотя бы испить ее. Люди приезжают и специально за лечебной водой. Эта вода лечит. Состав воды был изучен и местный предприниматель начал розлив воды, но из-за своей нерасторопности не смог продолжить свое дело.

Болото Костыль - расположено на землях Варнавинского лесхоза. Болото вошло в состав особо защищенных участков государственного природного комплексного заказника Варнавинский. Болото, в основном, верхового типа, имеются участки с растительностью переходных и низинных болот. Клюквенник.

Пихтово-еловые леса Лапшангского лесничества - типичный участок темнохвойных южнотаежных лесов. Площадь 1404,0 га, охранная зона 831,1 га. Место обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений.

Массив пихтово-елового леса по реке Варваж - типичный участок темнохвойных южнотаежных лесов площадью 591 га, расположенный в пойме реки Варваж (притока Ветлуги) и ее притоков. Место обитания редких видов животных и произрастания редких видов растений.

Участки пихтово-еловых лесов по рекам Шала и Аграфенка - участки пихтово-еловых лесов с дубравными элементами, расположены на землях Ветлужско-Унженского лесхоза. Площадь участков 740,0 га, охранная зона 2252,1 га. Место произрастания редких видов растений, обитания редких видов животных.

Участок лиственнично-соснового леса в квартале 98 Камешниковского лесничества - участок бора сложного, древостой которого наряду с сосной, елью, и березой, образует и лиственница сибирская. Площадь 6,1 га, охранная зона 98,6 га. Участок расположен на землях Варнавинского лесхоза.

Участок лиственнично-соснового леса в квартале 14 Варнавинского лесничества - участок бора сложного, древостой которого наряду с сосной, елью, и березой, образует и лиственница сибирская. Площадь 3,8 га, охранная зона 88,5 га. Расположен участок на землях Варнавинского лесхоза.

Участок лиственнично-соснового леса в квартале 37 Варнавинского лесничества - участок бора сложного, древостой которого наряду с сосной, елью, и березой, образует  лиственница сибирская. Площадь 7,0 га, охранная зона 41,2 га. Расположен на землях Варнавинского лесхоза.

Старый парк р.п. Варнавино (заповедная территория Троице - Варнавинского монастыря)

Территория старого парка, которая в поселке является зоной тихого отдыха и прогулок, является заповедной.

Здесь расположена действующая церковь, два поклонных креста, памятник воинам, погибшим в ВОВ, информационный щит о прошлом этого парка, 4 памятных камня.

Главная ось входной аллеи направлена под углом к оси главной площади, чтобы закрепить традиционно сложившуюся пешеходную связь старого парка с площадью Советской. Протяженность аллее 200 м. Видовой состав – липа. Возраст около 100 лет.

Положения «Программы «Развитие производительных сил Варнавинского муниципального района на 2007 - 2012 гг.»

Положениями «Программы» предлагается одна площадка общей площадью 5,5 га, на которой предполагается размещение объектов туристической деятельности.

- Проблемы

У Варнавинского района большой потенциал для развития туризма, наличие большого количества памятников культурного наследия, наличие крупных водных объектов, большого кол-ва лесов. Привлечение инвесторов – основная задача в деятельности администрации района для развития района.

Следует уделять внимание также детскому отдыху, благоустраивать места традиционного отдыха населения.

# Жилищное строительство

- По состоянию на 2011 год жилищный фонд района составил 271269 м2.

- Структура существующего жилого фонда приведена в таблице 1.34.

Таблица 1.34 – Структура существующего жилого фонда

| Наименование Сельского поселения | Всего жилого фонда |  | Индивидуальный (1-2 эт.) |  |  | Среднеэтажный секционный |  | Дачи (летом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Т.м2 общей площади | Кол-во домов | Т.м2 общей площади | Кол-во домов |  | Т.м2 общей площади | Кол-во домов | Т.м2 общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Р.п. Варнавино | 1006 | 97,1 | 730 | 45,6 | 276 |  | 51,5 | 4 | 0,200 |
| Богородская с/а | 899 | 51,354 | 763 | 34,28 | 136 |  | 17,074 | 259 | 12,003 |
| Восходовская с/а | 119 | 32,840 | 32 | 1,782 | 87 |  | 31,058 | 2 | 0,140 |
| Михаленинская с/а | 700 | 37,113 | 700 | 26,256 | 73 |  | 10,857 | 230 | 8,620 |
| Северная с/а | 393 | 32,236 | 274 | 16,528 | 119 |  | 15,708 | 10 | 0,580 |
| Шудская с/а | 455 | 20,626 | 405 | 15,056 | 50 |  | 5,570 | 115 | 4,977 |

- Обеспеченность населения жилым фондом приведена в таблице 1.35.

Таблица 1.35 – Обеспеченность населения жилым фондом

| Наименование сельского поселения | Общая площадь жилого фонда | Кол-во населения | Обеспеченность м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Варнавино пос. совет | 97100 | 3468 | 28,0 |
| Богородская с/а | 51354 | 1671 | 30,7 |
| Восходовская с/а | 32840 | 1346 | 24,4 |
| Михаленинская с/а | 37113 | 1145 | 32,4 |
| Северная с/а | 32236 | 2432 | 13,6 |
| Шудская с/а | 20626 | 754 | 27,3 |
|  | 271269 | 10816 | 25,10 |

Высокий уровень жилищной обеспеченности в ряде поселений района объясняется не только строительством и вводом нового жилья, но и сокращением численности населения на этих территориях. Наряду с заброшенными деревнями, в районе существуют деревни и села с домами без жителей. Численность сельского населения продолжает сокращаться, поэтому высокие статистические показатели жилищной обеспеченности селян во многих случаях связаны с отсутствием своевременного переучета жилищного фонда.

В целом жилой фонд Варнавинского района характеризуется невысоким уровнем благоустройства. Удельный вес жилья, оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами (душем) в районе ниже среднего уровня по Нижегородской области.

По своим техническим данным существующий жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии. Аварийный жилищный фонд, на сегодняшний день, в Варнавинском районе достаточно велик. С каждым годом возрастает площадь жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта.

Жилищное строительство продолжается в районе, за счет индивидуального жилищного строительства, а также, за счет реализации программ по переселению из ветхого фонда и аварийного жилого фонда. На 2012 год прогнозируется строительство не менее  2000 м2.

Учитывая растущие потребности населения в жилье, схема территориального планирования предполагает выделение под ИЖС участков.

Реализацией проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" предполагается решить вопросы создания условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем, приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества в Российской Федерации, обеспечение жильем молодых семей.

В настоящее время в районе в рамках приоритетного  национального проекта «Доступное и комфортное жилье -   гражданам России» реализуются следующие программы по развитию жилищного строительства и улучшению условий проживания граждан:

- федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы;

—	областная целевая программа реализации приоритетного национального проекта «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 год» на 2009 - 2011 годы;

—	областная программа реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы;

—	областная программа развития Нижегородской области «Стратегия развития Нижегородской области до 2020 г.».

Реализация «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» предусматривает развитие Варнавинского муниципального района, как части агропромышленной зоны, в рамках которой основными направлениями развития по укреплению благосостояния населения и обоснованию потребностей жилищного фонда и коммунально-бытового сектора являются:

—	Усиление взаимосвязи городских и сельских поселений, прежде всего путем строительства, достаточно густой сети автодорог;

—	Размещение в сельских населенных пунктах высокоэффективных инновационных предприятий, прежде всего связанных с агропромышленным комплексом, освоение других видов ресурсов (полезные ископаемые, народные промыслы);

—	Развитие предприятий инфраструктурного, агросервисного, социально-культурного и бытового обслуживания сельских товаропроизводителей и жителей села.

- Проблемы

Таким образом, выявляются следующие проблемы:

—	в сельской местности наряду с большим количеством заброшенных деревень имеется много домов без жителей. В небольших деревнях и селах минимальна доля благоустроенного жилья. Оставаясь на учете, фактически неиспользуемые жилищные площади существенно искажают текущую статистику жилищного фонда;

—	слабо обеспечены водопроводом населенные пункты в Михаленинском сельском поселении;

—	слабо обеспечены канализацией населенные пункты во всех сельских поселениях, за исключением п. Восход, п. Мирный, п. Черемушки;

—	населенные пункты слабо обеспечены отоплением;

—	слабо обеспечены горячим водоснабжением населенные пункты во всех сельских поселениях;

—	район не обеспечен газом;

—	количество жилого фонда с износом свыше 70 % очень высоко во всем районе.

# Транспортное обеспечение

Транспортный комплекс Варнавинского района представлен автомобильным и железнодорожным видами транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

- Автомобильный транспорт

Внешние транспортные связи района обеспечиваются 	автомобильной дорогой регионального значения Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга, связывающей несколько районных центров, связывающейся с региональной дорогой Нижний Новгород-Киров, а также обеспечивающей связи отдельных сельскохозяйственных предприятий нескольких районов. Дорога Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга, связана с другой региональной автомобильной дорогой Нижний Новгород-Киров, по которой и идет сообщение с областным центром. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Варнавинского района по состоянию на начало 2011 года составляет 194, 877 км, из которых 193, 335 км имеют твердое покрытие. Из общей протяженности региональных и межмуниципальных автодорог – 62,572 км являются дорогами регионального значения и 132,305 км – дорогами межмуниципального значения. Перечень автомобильных дорог Варнавинского района представлен в таблице 1.36.

Таблица 1.36 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области

| № | Наименование дорог | Протяженность | Идентификационный номер | Протяженность IV категороии | Протяженность V категороии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 62,572 | 22 OП РЗ 22Н-0013 | 0 | 62,572 |
| 2 | Подъезд к п.Северный от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 26,965 | 22 ОП МЗ 22Н-1016 | 22 | 4,965 |
| 3 | Гордино-Постой | 13,259 | 22 ОП МЗ 22Н-1023 | 13,259 | 0 |
| 4 | Подъезд к п.Восход от а/д Пруды –Мирный-Черемушки | 2,26 | 22 ОП МЗ 22Н-1001 | 2,07 | 0,19 |
| Продолжение таблицы 1.36 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Северный-Заречный | 3,494 | 22 ОП МЗ 22Н-1003 | 1,17 | 2,324 |
| 6 | Варнавино-Коленово | 1,717 | 22 ОП МЗ 22Н-1005 | 0 | 1,717 |
| 7 | Подъезд к д. Палаустное – турбаза от а/д Кр.Баки- Варнавино-Белышево-Ветлуга | 2,167 | 22 ОП МЗ 22Н-1006 | 0 | 2,167 |
| 8 | Подъезд к с. Гордино от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 4,409 | 22 ОП МЗ 22Н-1007 | 0 | 4,409 |
| 9 | Подъезд к д.Коркотино от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,957 | 22 ОП МЗ 22Н-1008 | 0 | 0,957 |
| 10 | Богородское-Новоникольское | 13,481 | 22 ОП МЗ 22Н-1009 | 6,4 | 7,081 |
| 11 | Подъезд к д.Андреево от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 1,018 | 22 ОП МЗ 22Н-1010 | 0 | 1,018 |
| 12 | Подъезд к д.Карасиха от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,973 | 22 ОП МЗ 22Н-1011 | 0 | 0,973 |
| 13 | Подъезд к д.Клячино от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,843 | 22 ОП МЗ 22Н-1012 | 0 | 0,843 |
| 14 | Подъезд к д.Анисимово от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,938 | 22 ОП МЗ 22Н-1013 | 0 | 0,938 |
| 15 | Подъезд к д.Лапшанга от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 2,701 | 22 ОП МЗ 22Н-1014 | 0 | 2,701 |
| 16 | Подъезд к д.Меншиково от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 2,106 | 22 ОП МЗ 22Н-1015 | 0 | 2,106 |
| 17 | Подъезд к п.Кр.Луч от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 5,592 | 22 ОП МЗ 22Н-1017 | 4,6 | 0,992 |
| 18 | Подъезд к д.Антониха-д.Кулигино от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 2,5 | 22 ОП МЗ 22Н-1018 | 1,1 | 1,4 |
| 19 | Новоникольское-Сергино | 1,147 | 22 ОП МЗ 22Н-1019 | 0 | 1,147 |
| 20 | Подъезд к д.Бочкариха от а/д Новоникольское-Богородское | 1,422 | 22 ОП МЗ 22Н-1020 | 0 | 1,422 |
| 21 | Подъезд к д.Меркушиха от а/д Новоникольское-Богородское | 0,899 | 22 ОП МЗ 22Н-1021 | 0 | 0,899 |
| 22 | Новоникольское-Березовка | 4,89 | 22 ОП МЗ 22Н-1022 | 0 | 4,98 |
| 23 | Подъезд к д.Подушкино от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,88 | 22 ОП МЗ 22Н-1024 | 0 | 0,88 |
| 24 | Подъезд к аэродрому от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,985 | 22 ОП МЗ 22Н-1025 | 0 | 0,985 |
| 25 | Подъезд к д.Подосениха от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 1,325 | 22 ОП МЗ 22Н-1026 | 0 | 1,325 |
| 26 | Подъезд к с.Макарий от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 1,511 | 22 ОП МЗ 22Н-1027 | 0 | 1,551 |
| 27 | Подъезд к д.Михаленино от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,602 | 22 ОП МЗ 22Н-1028 | 0 | 0,602 |
| Продолжение таблицы 1.36 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Подъезд к д.Ляпуново от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,941 | 22 ОП МЗ 22Н-1029 | 0 | 0,941 |
| 29 | Подъезд к д.Бажино-д.Селиваниха от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 1,037 | 22 ОП МЗ 22Н-1030 | 0 | 1,037 |
| 30 | Подъезд к с.Горки от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 1,849 | 22 ОП МЗ 22Н-1031 | 0 | 1,849 |
| 31 | Подъезд к д.Заболотье от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0.605 | 22 ОП МЗ 22Н-1032 | 0 | 0,605 |
| 32 | Подъезд к хлебозаводу в Варнавино от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,547 | 22 ОП МЗ 22Н-1033 | 0 | 0,547 |
| 33 | Подъезд к администрации Варнавинского района от а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 0,529 | 22 ОП МЗ 22Н-1034 | 0 | 0,529 |
| 34 | Подъезд к ЦРБ в р.п. Варнавиноот а/д Кр.Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга | 1,115 | 22 ОП МЗ 22Н-1035 | 0 | 1,115 |
| 35 | Подъезд к д.Загзы от а/д Подъезд к д.Меньшиково | 1,169 | 22 ОП МЗ 22Н-1036 | 0 | 1,169 |
| 36 | Подъезд к д.Малиновка от а/д Новоникольское-Березовка | 0,8 | 22 ОП МЗ 22Н-1037 | 0 | 0,8 |
| 37 | Подъезд к д. Кулигино от а/д Подъезд к с.Горки | 2,589 | 22 ОП МЗ 22Н-1038 | 0 | 2,589 |
| 38 | Пруы-Мирный-Черемушки | 22,083 | 22 ОП МЗ 22Н-1004 | 17,35 | 4,733 |
|  | Итого | 194,877 |  | 130,521 | 64,356 |

Автомобильное сообщение налажено со всеми сельскими поселениями, а также с областным центром и центрами соседних муниципальных образований: Ветлуга, Красные Баки. Автобусным сообщением охвачены все центры сельских поселений.

Плотность дорожной сети составляет 0,07 км/км2.

- Железнодорожный транспорт

- В районе построена 1 станция железнодорожной ветки в п.Северный, сданная  в 2011 году. Кроме нее имеются железнодорожные платформы в п.Восход, д.Постой, п.Мирный и д.Кайск.

- Общественный пассажирский транспорт

- Перечень маршрутов движения общественного транспорта приведен в таблице 1.37.

Таблица 1.37 - Перечень маршрутов движения общественного транспорта

| МЕЖГОРОД | ПРИГОРОДНЫЕ |
| --- | --- |
| 102 Варнавино – станц.Ветлужская | 112 Горки |
| Варнавино – Н.Новгород | 116 Кайск |
| Черемушки – Н.Новгород | 111 Кресты |
|  | 115 Новоникольское |
|  | 111 Поспелиха |
|  | 110 Северный |
|  | 112 Красный Луч |

Проблемы

Плохое состояние автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки. При неудовлетворительном покрытии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и удаленные регионы.

Мероприятия предусмотренные «Концепцией развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года»:

- Реконструкция автодороги подъезда к д.Подушкино от а/д Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга;

- Реконструкция автодороги подъезда к аэродрому от а/д Красные Баки – Варнавино-Белышево-Ветлуга;

- Реконструкция автодороги подъезда к д.Ляпуново от а/д Красные Баки – Варнавино-Белышево-Ветлуга.

# Инженерное обеспечение

## Электроснабжение

Электроснабжение Варнавинского района осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго».

Схема внешнего электроснабжения Варнавинского района выполнена с применением воздушных ЛЭП напряжением 220, 110, 35, 10 кВ.

Электроснабжение Варнавинского района происходит следующим образом: от ПС «Красные Баки» (110/10 кВ) в Краснобаковском районе Нижегородской области посредством ЛЭП 110 кВ запитывается  ПС «Варнавино» (110/35/10 кВ), находящаяся на территории    р.п. Варнавино; от ПС «Сухобезводное» (110/35/10 кВ) в Семеновском районе Нижегородской области посредством ЛЭП 35 кВ запитываются ПС «Лапшанга» (35/10 кВ) и ПС «Восход» (35/6 кВ).

От ПС «Варнавино» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются населенные пункты восточной и юго-восточной части района.

Также от ПС «Варнавино» отходит ветка ЛЭП 35 кВ, посредством которой запитываются ПС «Югары» (35/10 кВ), ПС «Петушиха» (35/10 кВ).

Мощность ПС «Варнавино» - 6,3+6,3 МВа, резерв мощности отсутствует, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

От ПС «Югары» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются населенные пункты северо-восточной части района.

Мощность ПС «Югары» - 1,6+1,8 МВа, резерв мощности 0,88 МВа, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

От ПС «Петушиха» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются населенные пункты южной части района.

Мощность ПС «Петушиха» - 1,6+1,6 МВа, резерв мощности 1,19 МВа, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

От ПС «Лапшанга» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются населенные пункты западной части района.

Мощность ПС «Лапшанга – 2,5+1 МВа, резерв мощности отсутствует, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

От ПС «Восток» отходит ветка ЛЭП 35 кВ, которая идет на ПС «Перелаз» (35/10 кВ) в Семеновском районе Нижегородской области.

Также через территорию района проходит магистральная ЛЭП 220 кВ от ПС «Рыжковская» в Семеновском районе на ПС в Костромской области.

На территории Варнавинского района находится 186 трансформаторных пунктов напряжением 10/0,4 кВ.

Таблица 1.38 – Годовое энергопотребление по поселениям

| Муниципальные образования | Наименование потребителя | Энергопотребление (кВт/ч) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Варнавинский поселковый совет | Промышленные предприятия | 9905625,84 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |
|  | Жилой сектор | 5102898,16 |
| Восходовский сельсовет | Промышленные предприятия | 3121410,6 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |
|  | Жилой сектор | 1607999,4 |
| Михаленинский сельсовет | Промышленные предприятия | 1073886 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия | 81355 |
|  | Жилой сектор | 471859 |
| Богородский сельсовет | Промышленные предприятия |  |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |
|  | Жилой сектор | 389819 |
| Северный сельсовет | Промышленные предприятия | 3110195,88 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |
|  | Жилой сектор | 1602222,12 |
| Шудский сельсовет | Промышленные предприятия | 1236450 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия | 103037,5 |
|  | Жилой сектор | 597617,5 |

Вывод:

В целом район полностью обеспечен системой электроснабжения. Но так как район будет развиваться, то для этого необходимо будет проводить реконструкцию существующих подстанций, линий электропередач и строительство новых.

## Газоснабжение

Централизованного газоснабжения на территории Варнавинского района на данный момент нет.

Население обеспечивается сжиженным углеводородным газом, поставляемым с газонаполнительной станции в г. Шахунья. Доставкой занимается ООО «ГЭС-НН».

Пункт хранения баллонов находится в д. Булдаково. Доставка до склада осуществляется бортовым автотранспортом.

Газоснабжение среднеэтажной застройки осуществляется от резервуарных установок СУГ (ГРУ), расположенных снаружи зданий, подземно.

Газоснабжение малоэтажной застройки, и домов, не подключенных к ГРУ, осуществляется от индивидуальных баллонных установок, размещаемых в подсобных помещениях жилых домов.

Среднее количество абонентов потребления сжиженного углеводородного газа по району составляет 2145 чел. Среднее потребление для данного количества абонентов – 142860 т/год.

Вывод:

Необходимо обеспечить централизованным газоснабжением весь район.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Варнавинского района является децентрализованным.

В общественных зданиях и жилых кварталах капитальной застройки источником теплоснабжения являются котельные (таблица 1.39).

Теплоснабжение индивидуальной, усадебной и коттеджной застройки осуществляется от электронагревателей,  индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит уголь, дрова.

Таблица 1.39 – Источники покрытия нагрузок (котельные)

| № | Местоположение |  | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива |  | Марка котлов | Количество котлов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | осн. | резерв. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | р.п. Варнавино, кот. д/с «Светлячок» |  | 1971 | 0,017 | 0,017 | дрова | дрова | Универсал-6 | 2 |  |
| 2 | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, 39 |  | 1968 | 0,12 | 0,12 | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  |
| 3 | с. Горки, котельная. ср. школы |  | 1970 | 0,12 | 0,12 | уголь | дрова | Универсал-7 | 2 |  |
| 4 | п. Северный, котельная школы |  | 1972 | 0,22 | 0,22 | уголь | дрова | Тула-6 | 3 |  |
| 5 | с. Макарий, котельная Центральная |  | 1981 | 0,13 | 0,13 | уголь | дрова | КВТ-500 | 1 |  |
| 6 | д. Антониха, котельная д/с |  | 1980 | 0,03 | 0,03 | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  |
| 7 | п. Красный Луч, котельная школы |  | 1980 | 0,026 | 0,026 | дрова | дрова |  | 1 |  |
| 8 | п. Мирный, котельная ср. школы |  | 1974 | 0,04 | 0,04 | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  |
| Продолжение таблицы 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 9 | п. Красный Луч, кот. д/с «Солнышко» | 1980 |  | 0,02 | 0,02 | дрова | дрова | Стальной, трубный |  | 1 |
| 10 | р.п. Варнавино, кот. д/с «Ручеек» | 1971 |  | 0,05 | 0,05 | уголь | дрова | Универсал-6 |  | 2 |
| 11 | с. Богородское, котельная Центральная | 1981 |  | 0,1 | 0,1 | уголь | дрова | КВТ-500 |  | 1 |
| 12 | с. Новоникольское, кот. школы | 1978 |  | 0,08 | 0,08 | уголь | дрова | Универсал-6 |  | 2 |
| 13 | р.п. Варнавино, ул. Комсомольская, 7 | 1962 |  | 0,06 | 0,06 | уголь | дрова | Универсал-6 |  | 2 |
| 14 | п. Северный, ул. Больничная, 38 | 1975 |  | 0,05 | 0,05 | дрова | дрова | Универсал |  | 2 |
| 15 | р.п. Варнавино, котельная ЦРБ | 1973 |  | 0,21 | 0,21 | уголь, дрова | дрова | Универсал |  | 3 |
| 16 | с. Новоникольское, котельная ФАП | 1978 |  | 0,004 | 0,004 | дрова | дрова | Сварной, трубный |  | 1 |
| 17 | с. Горки, кот. уч. больницы | 1973 |  | 0,04 | 0,04 | уголь | дрова | Универсал |  | 1 |
| Продолжение таблицы 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 18 | п. Заречный, кот. ПНИ | 1996 |  | 1 | 1 | печное | печное | Сварной, трубный |  | 4 |
| 19 | п. Северный, ул. Кооперативная, 37 | 1961 |  | 0,27 | 0,27 | печное | печное | Тула сварной, трубный |  | 1 2 |
| 20 | р.п. Варнавино, ул. Продотрядников, 11 |  |  | 0,06 | 0,06 | уголь | уголь | Кировец |  | 2 |
| 21 | п. Восход, котельная УЗ-62/7 | 1979 |  | 1,8 | 1,8 | уголь | уголь | ДКВР-6,5/13; КЕ-6,5/14 |  | 2 1 |
| 22 | п. Мирный, кот ФГУ ИК №6 ГУФСИН РФ | 1979 |  | 2,6 | 2,6 | мазут | мазут | ДКВР-4, 6,5/13; КЕ-6,5/14 |  | 1 |
| 23 | п. Черемушкин, ФГУ ЛИУ №10 ГУФСИН РФ |  |  | 0,9 | 0,9 | уголь | дрова | Братск |  | 4 |
| 24 | п. Северный, ул. Заводская | 1996 |  | 0,65 | 0,65 | уголь | дрова | НР-18 |  | 4 |
| 25 | п. Северный, ул. Кооперативная | 1997 |  | 0,005 | 0,005 | уголь | дрова | Сварной трубный |  | 1 |
| Продолжение таблицы 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 26 | р.п. Варнавино, ул. Молодежная, 1 |  |  | 1,5 | 1,5 | печное, уголь | уголь | НР-18; КВР-1,15, КВС-1,16, 0,9 |  | 2 2 2 1 |
| 27 | р.п. Варнавино, пл. Советская, 1, кот. №2 |  |  | 0,1 | 0,1 | печное, уголь | уголь | НР-18 |  | 2 |
| 28 | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, кот. №4 |  |  | 0,12 | 0,12 | уголь | дрова | НР-18 |  | 2 |
| 29 | р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, кот. №3 |  |  | 0,11 | 0,11 | уголь | дрова | НР-18 |  | 2 |
| 30 | с. Михаленино, котельная Центральная |  |  | 0,25 | 0,25 | уголь | опилки | НР-18, КВТ-500 |  | 2 1 |
| 31 | п. Черемушкин, ул. Советская, 11а | 2008 |  | 0,6 | 0,6 | уголь | дрова | Кв-05 |  | 4 |
| 32 | п. северный, кот. Северного СДК | 1995 |  | 0,14 | 0,14 | дрова | отходы | Сварной трубный |  | 2 |

Вывод:

Развитие системы теплоснабжения будет развиваться одновременно с газификацией населенных пунктов. После газификации все системы отопления следует переводить на питание от природного газа.

## Связь

Телефонизация

Телефонная связь на территории Варнавинского района обеспечивается через АТС.

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Так же на территории района проходит оптоволокно, которое позволяет увеличить уровень качества телефонной связи.

Таблица 1.40 - Характеристики АТС

| Месторасположение | Тип АТС | Год установки | Емкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монтированная | Задействованная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варнавино | SI 2000 v5 | 2008 | 1344 | 1274 |
| Северный | АТСК 50/200(КСМ) | 2003 | 192 | 136 |
| Красный Луч | АТСК 50/200(КСМ) | 1973 | 48 | 35 |
| Антониха | АТСК 50/200(КСМ) | 1977 | 48 | 33 |
| Горки | АТСК 50/200(КСМ) | 2002 | 144 | 87 |
| Зверниха | АТСК 50/200(КСМ) | 2005 | 48 | 40 |
| Михаленино | АТСК 50/200(КСМ) | 1977 | 96 | 62 |
| Богородское | SI 2000 v5 А320 | 1989 | 160 | 115 |
| Н. Никольское | АТСК 50/200(КСМ) | 1989 | 96 | 43 |
| Макарий | АТСК 50/200(КСМ) | 2006 | 96 | 77 |

Таблица 1.41 - Пользователи связи

| Наименование абонентов | Количество точек |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Промышленные предприятия | 12 |
| Предприятия соцкультбыта | 80 |
| Жилой сектор | 1902 |

Мобильная связь

В настоящее время на территории Варнавинского района осуществляют деятельность по оказанию услуг связи следующие операторы: центр услуг связи – ОАО «Ростелеком», Нижегородский филиал, МГУС (г. Урень), РУС (р.п. Варнавино), предоставляющий комплекс услуг фиксированной и сотовой связи, доступа в Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания и системы сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле 2» и др.

Информатизация

Провайдером, оказывающим населению и предприятиям услуги по представлению доступа в Интернет, IP-телефонии является филиал ОАО «Ростелеком». Доступ в Интернет осуществляется по SDSL, ADSL технологиям.

Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

Вывод:

Техническое состояние существующих средств связи удовлетворительное, отвечает потребностям существующих абонентов. На большей части территории района отсутствует ВОЛС. На территории района имеются зоны неуверенного приема сигнала сотовой связи.

- Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Варнавинского района осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, шахтных колодцев).

Система водоснабжения административных центров поселений и крупных населенных пунктов состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Значительная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

В малых населенных пунктах жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Обеспеченность водопроводом в районе составляет около 65%.

Всего на территории Варнавинского района зафиксировано 57 артскважин. Протяженность магистральных водопроводных сетей в районе составляет 114,75 км, большая часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. В среднем износ сетей составляет 90 % (таблица 1.42).

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя приняты в зданиях с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев 50 л/сут на 1 человека. При отсутствии исходных данных условно принято в населенных пунктах, где имеются водопроводные и канализационные сети и проживает более 400 человек, водопотребление 100 л/чел. в сутки, расходы сточных вод по водопользователям приведены с коэффициентом водоотведения К = 0,4 для сельских поселений. Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 1.42.

Таблица 1.42 – Артезианские скважины и водопроводные сети  населенных пунктов Варнавинского района

| № п/п | Месторасположе-ние | Год строи-тельства и ввода | Производи-тельность, м³/сут | Мощность насосного оборудова-ния | Дебит скважин, м³/час | Протяжен-ность водо-проводной сети, км | Наличие исполнительной документации | Год капитального ремонта / реконструкции | Про-цент износа | Степень подвержен-ности загрязнениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Варнавинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варнавино | 1965 | 30,00 | 76,00 | 1,90 | 18,80 | Лицензия | Ремонт сетей 400 м 2009 год | 80 | Минимальная |
| 2 | р.п. Варнавино | 1966 | 30,00 | 76,00 | 1,70 |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 3 | р.п. Варнавино | 1976 | 30,00 | 76,00 | 2,80 |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 4 | р.п. Варнавино | 1963 | 30,00 | 76,00 |  |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 5 | р.п. Варнавино | 1956 | 30,00 | 76,00 | 1,70 |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 6 | р.п. Варнавино | 1980 | 30,00 | 76,00 | 2,20 |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 7 | р.п. Варнавино | 1992 | 30,00 | 76,00 | 1,70 |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| Всего по р.п. Варнавино |  |  | 210,00 | 532,00 | 12,00 | 18,80 |  |  |  |  |
| Восходская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Восход | 1970 | 5,40 | 6,50 | 1,70 | 3,43 |  |  | 80 | Минимальная |
| 9 | п. Березки | 1988 | 3,80 | 6,50 | 1,40 | 0,08 | Акты приема-передачи, договор аренды, жур-нал по форме ПОД-11 | Не проводилось | 90 | Минимальная |
| 10 | п. Мирный | 1988 | 3,80 | 6,50 | 1,40 | 2,90 | Акты приема-передачи, договор аренды, жур-нал по форме ПОД-12 | Не проводилось | 90 | Минимальная |
| 11 | п. Мирный | 1988 | 5,40 | 10,00 | 1,67 |  | Акты приема-передачи, договор аренды, жур-нал по форме ПОД-13 | Не проводилось | 90 | Минимальная |
| 12 | п. Мирный | 1979 |  |  |  |  | Акты приема-передачи, договор аренды, жур-нал по форме ПОД-14 | Не проводилось | 90 | Минимальная |
| 13 | п. Черемушки | 1970 |  |  |  | 1,33 |  |  | 80 | Минимальная |
| Всего по Восходской адм. |  |  | 18,40 | 29,50 | 6,17 | 7,75 |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Михаленинская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Михаленино | 1984 | Данных не имеется | 6,30 | Данных не имеется | 4,40 | Не имеется | Реконструкция водопроводных сетей 2009 г. |  | Минимальная |
| 15 | д. Михаленино | 1978 | Данных не имеется | 10,00 | Данных не имеется |  | Не имеется | Не проводилось |  | Минимальная |
| 16 | д. Булдаково | 1988 | Данных не имеется | 10,00 | Данных не имеется | 3,00 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 17 | д. Булдаково | 1993 | 30,00 | 76,00 | 1,40 |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 18 | д. Егачиха | 1969 | 12,00 | 10,00 | 12,00 |  | Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 19 | д. Анисимово | 1971 | Данных не имеется | 6,30 | 10,00 | 1,00 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 20 | д. Кирюшино | 1980 | Данных не имеется | 6,30 | Данных не имеется | 1,00 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 21 | д. Бажино | 1983 | Данных не имеется | 16,00 | Данных не имеется | 2,00 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 22 | д. Зверниха | 1976 | Данных не имеется | 16,00 | Данных не имеется | 2,60 | Не имеется | Реконструкция водопроводных сетей 2009 г. |  | Минимальная |
| 23 | с. Лапшанга | 1969 | Данных не имеется | 10,00 | Данных не имеется | 1,50 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 24 | с. Лапшанга | 1984 | Данных не имеется | 6,30 | Данных не имеется | 0,50 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 25 | с. Лапшанга | 1969 | Данных не имеется | 16,00 | Данных не имеется | 2,00 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 26 | д. Поспелиха | 1971 | Данных не имеется | 10,00 | Данных не имеется | 2,00 | Не имеется | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| Всего по Михаленинской адм. |  |  | 42,0 | 199,20 | 23,40 | 20,00 |  |  |  |  |
| Богородская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Богородское | 2007 | 6,00 | 10,00 | Данных не имеется | 9,50 |  | 2007 |  | Минимальная |
| 28 | с. Богородское | 1979 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется |  | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| Продолжение таблицы 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | д. Коркотино | 1971 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 0,30 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 30 | д. Подушкино | 1962 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 1,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 31 | д. Площицино | 1958 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 0,20 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 32 | д. Замешаиха | 1983 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 0,40 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 33 | д. Бочкариха | 1958 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 1,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 34 | д. Репниха | 1958 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 0,50 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 35 | д. Палаустное | 1982 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 2,50 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 36 | д. Демидово | 1980 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 1,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 37 | д. Леонтьево | 1986 |  | 6,00 | Данных не имеется | 0,50 | Учетные карточки | Не проводилось | Законсервирована |  |
| 38 | д. Леонтьево | 1963 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 3,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 39 | с. Макарий | 1962 |  | 6,00 | Данных не имеется | 2,00 |  |  |  |  |
| 40 | с. Макарий | 1979 | 6,00 | 10,00 | Данных не имеется | 2,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 41 | д. Скворцово | 1963 | 2,00 | 6,00 | Данных не имеется | 2,50 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 42 | д. Ляды | 1970 | 3,00 | 6,00 | Данных не имеется | 1,50 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 43 | д. Дерябино | 1984 | 1,60 | 6,00 | Данных не имеется | 2,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 44 | д. Пузыри | 1960 |  |  | Данных не имеется | 0,80 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 45 | с. Новоникольское | 1984 |  | 6,00 | Данных не имеется | 4,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| Продолжение таблицы 1 .42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | д. Меркушиха | 1984 |  |  | Данных не имеется | 1,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 47 | д. Петушиха | 1984 |  |  | Данных не имеется | 1,00 | Учетные карточки | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| Всего по Богородской адм. |  |  | 48,60 | 116,00 |  | 36,70 |  |  |  |  |
| Северная администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. Северный | 1980 |  | 6,00 |  | 21,00 | Лицензия | Ремонт сетей 400 м 2009 год | 80 | Минимальная |
| 49 | п. Северный | 1982 |  | 10,00 |  |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 50 | п. Северный | 1978 |  | 6,00 |  |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 51 | п. Северный | 1983 |  | 6,00 |  |  | Лицензия |  | 80 | Минимальная |
| 52 | д. Хмелевая | 1970 |  | 6,00 |  |  | Лицензия |  | 90 | Минимальная |
| 53 | д. Тамариха | 1970 |  | 6,00 |  |  | Лицензия |  | 95 | Минимальная |
| Всего по Северной адм. |  |  |  | 40,00 |  | 21,00 |  |  |  |  |
| Шудская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | д. Антониха | 1992 | 6,00 | 6,30 | 6,00 | 10,50 | Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 55 | д. Кулигино | 1967 | 7,00 | 6,30 | 7,00 |  | Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 56 | с. Горки | 1977 | 9,00 | 6,30 | 9,00 |  | Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| 57 | д. Югары | 1977 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |  | Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины | Не проводилось | 100 | Минимальная |
| Всего по Шудской адм. |  |  | 38,00 | 34,90 | 38,00 | 10,50 |  |  |  |  |
|  | Всего по району |  | 357,00 | 951,60 | 79,57 | 114,75 |  |  |  |  |

Таблица 1.43 – Существующее водопотребление и водоотведение населенных пунктов Варнавинского района

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во потребит., чел | Норма водопотреб., л/сут на чел. | Водопотребление на хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Норма водоотвед., л/сут на чел. | Водоотведение, м³/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В центр. канализацию*К | В выгребы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Варнавинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варнавино | 3185 | 160 | 509,60 | 160 |  | 509,60 | 509,60 |
| Восходская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Восход | 530 | 100 | 53,00 | 100 | 21,20 | 31,80 | 53,00 |
| 3 | п. Мирный | 444 | 100 | 44,40 | 100 | 17,76 | 26,64 | 44,40 |
| 4 | п. Черемушки | 341 | 100 | 34,10 | 100 | 13,64 | 20,46 | 34,10 |
| 5 | остальные нас. пункты | 31 | 50 | 1,55 | 25 |  | 0,78 | 0,78 |
| Михаленинская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Михаленино | 323 | 100 | 32,30 | 100 |  | 32,30 | 32,30 |
| 7 | остальные нас. пункты | 822 | 50 | 41,10 | 25 |  | 20,55 | 20,55 |
| Богородская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Богородское | 536 | 100 | 53,60 | 100 |  | 53,60 | 53,60 |
| 9 | остальные нас. пункты | 109 | 50 | 5,45 | 25 |  | 3,27 | 3,27 |
| Северная администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Северный | 809 | 100 | 80,90 | 100 | 32,36 | 48,54 | 80,90 |
| 11 | п. Заречный | 1594 | 100 | 159,40 | 100 | 63,76 | 95,64 | 159,40 |
| 12 | остальные нас. пункты | 29 | 50 | 1,45 | 25 |  | 0,73 | 0,73 |
| Шудская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Горки | 167 | 100 | 16,70 | 100 |  | 16,70 | 16,70 |
| 14 | остальные нас. пункты | 587 | 50 | 29,35 | 25 |  | 14,68 | 14,68 |
|  | ВСЕГО | 9507 |  | 1067,90 |  | 148,72 | 875,28 | 1024,00 |
| Примечание - К = 0,4 коэффициент водоотведения для сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водоотведение

Существующее положение

Система централизованной канализации в населенных пунктах Варнавинского района развита слабо.

В районе частично канализованы населенные пункты:

- п. Мирный, протяженность канализационной сети 2,885 км, 1990 г. ввода в эксплуатацию;

- п. Восход, протяженность канализационной сети 3,494 км, 1967 г. ввода в эксплуатацию;

- п. Черемушки, протяженность канализационной сети 0,80 км, 1970 г. ввода в эксплуатацию.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Расчет расходов водоотведения представлен в таблице 1.43.

Существующее положение указывает на необходимость проведения капитального ремонта существующих очистных сооружений, а также строительство новых.

# Рейтинговая оценка муниципальных образований района

В современной экономической системе все более значимо проведение комплексной оценки субъектов экономических отношений, к которым относятся как юридические лица различных форм собственности, так и страны, субъекты федерации и муниципальные образования. В связи с невозможностью определения роли конкретного муниципального образования в системе аналогичных субъектов оценки, по какому либо одному признаку, было принято решение проведения рейтинговой оценки.

Рейтинг – это комплексная оценка состояния субъектов (в данном случае поселений района), которая позволяет определить место конкретного субъекта в системе. На практике рейтинг решает проблему преобразования большого объема информации в единую оценку. Для корректности применяемой терминологии следует дополнить, что список субъектов упорядоченных по величине показателя рейтинга носит название рэнкинг. Такие списки несут важную информационную функцию для всех субъектов экономических отношений: потребителями рэнкинга в первую очередь являются инвесторы, для государственных институтов рейтинговая оценка важна при определении наиболее активно развивающихся поселений и поселений нуждающихся в улучшении показателей развития, а, следовательно, в дополнительных бюджетных инвестициях.

Используемая технология формирования рэнкинга сводится к следующим компонентам:

-	Создание модели оценки. Определение перечня характеристик, относящихся к различным сферам (в таблице 1.44 показатели разных сфер обозначены разными цветами).

-	Определение рангов показателей в зависимости от значимости для оценки от 1 (менее значимый показатель) до 1,3 (более значимый показатель).

-	Заполнение модели исходными данными.

-	Определение рейтинга по каждому показателю оценки и применение соответствующих рангов к полученным рейтингам.

-	Расчет общего рейтинга, определение места каждого поселения в районном рэнкинге, определение групп поселений.

-	Точность итогового рейтинга зависит от корректности сформированной модели, а так же от достоверности и полноты исходных данных.

Итак, полученная рейтинговая оценка представлена в таблице 1.44.

Таблица 1.44 – Рейтинг поселений Варнавинского района (определение уровня развития муниципальных образований)

| № п/п | Показатели | Ранг показателя | Единица измерения | Варнавино | Восходовское СП | Михаленинское СП | Богородское СП | Северное СП | Шудский СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Площадь | 1 | га | 8854 | 18329 | 58385 | 39239 | 64943 | 62813 |
|  |  |  | место | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|  |  |  | итог | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | Население | 1 | чел | 3468 | 1346 | 1145 | 1671 | 2432 | 754 |
|  |  |  | место | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|  |  |  | итог | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | Плотность населения | 1.1 | чел/тыс.га | 392 | 73 | 20 | 43 | 37 | 12 |
|  |  |  | место | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
|  |  |  | итог | 6,6 | 5,5 | 2,2 | 4,4 | 3,3 | 1,1 |
| 4 | Доля н.п. с числ. выше 300 чел, в числ. с.п. | 1.1 | % | 100 | 43 | 3 | 3 | 50 | 0 |
|  |  |  | место | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
|  |  |  | итог | 6,6 | 4,4 | 3,3 | 3,3 | 5,5 | 2,2 |
| 5 | Доля трудоспо собного населения в общей численности | 1,2 | % | 53,8 | 63,3 | 60,2 | 62,9 | 62,7 | 52,9 |
|  |  |  | место | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
|  |  |  | итог | 2,4 | 7,2 | 3,6 | 6,0 | 4,8 | 1,2 |
| 6 | Средний % обеспеченности объектами здравоохранения | 1.1 | % | 100 | 100 | 67 | 84 | 75 | 53 |
|  |  |  | место | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
|  |  |  | итог | 6,6 | 6,6 | 3,3 | 5,5 | 4,4 | 2,2 |
| 7 | Средний % обеспеченности объектами образования (дошкольное / школьное) | 1.1 | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | место | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | итог | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Продолжение таблицы 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Обеспеченность транспортной инфраструктурой | 1.2 | % | 100 | 100 | 63 | 74,2 | 75,5 | 50 |
|  |  |  | место | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
|  |  |  | итог | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 4,8 | 6 | 2,4 |
| Итоговое значение рейтинга |  |  |  | 42 | 42,5 | 28,6 | 37,6 | 41,6 | 21,7 |
| Место поселения в рейтинге |  |  |  | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |

| 1 | Активного градостроительного развития |
| --- | --- |
| 2 | Умеренного градостроительного развития |
| 3 | Отстающего градостроительного развития |

Наихудший показатель рейтинга (21,7) в Шудском сельсовете. Наилучший показатель рейтинга (42,5) в Восходовском сельсовете. У остальных сельсоветов разброс относительно небольшой.

Наибольшие темпы роста (со значительной долей участия в развитии экономики частных инвесторов) ожидаются в поселениях со 2 и 3 группой рейтинга, в поселениях 1 группы интенсивного развития не ожидается, инвестирование в экономику ожидается в основном из бюджетных источников.

### 1.1.5 Приоритетные направления социально-экономического развития Варнавинского муниципального района

  - Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ района, основными стратегическими направлениями являются развитие туризма и сельского хозяйства, поэтому необходимо анализировать возможные проекты на предмет совместимости с инвестиционными потребностями.

  - С целью сохранения села необходимо развивать производство продукции агропромышленного комплекса.

  - Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития города и района. Следует создать больше возможностей для культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения. Оказывать больше содействия развитию молодежной политики.

  - Большое значение имеет развитие и перепрофилирование образования (пересмотр существующих специальностей и ввод новых) для обеспечения кадрами развивающейся экономики района.

  - Имеет смысл стимулировать объединение и развитие малого и среднего предпринимательства.

  - Для реализации средних и крупных проектов следует максимально мобилизовать все районные ресурсы (инвестиционные, человеческие, и т.п.), а в случае нехватки таковых привлекать со стороны, в том числе областные и федеральные.

Таким образом, основным направлением социальной политики в районе является стабилизация социально-экономического положения и, в конечном итоге, улучшение уровня жизни населения.

## 1.2 ВЫВОДЫ

Потенциалом для развития Варнавинского района являются природные ресурсы.

Необходимо развивать производства по глубокой переработке леса. Кроме того, Варнавинский район – один из перспективных и привлекательных для инвестирования в сферу разнопрофильного туристического бизнеса.

Администрация района своевременно оформляет заявки на участие в областных и федеральных целевых программах, направленных на улучшение качества жизни населения, своевременно производит софинансирование мероприятий, целью которых ставится решение задач, направленных на:

— обеспечение прироста реального сектора экономики района;

— реализацию приоритетных национальных проектов;

— привлечение  инвестиций в экономику и социальную сферу;

— реструктуризацию промышленного производства;

— техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий;

— поддержку малого предпринимательства;

— обеспечение трудовой занятости населения, особенно молодежи;

— организацию действенной молодежной политики.

Имеющийся потенциал района и на сегодняшний день способствует созданию достаточно стабильной экономической ситуации на среднесрочную перспективу. В тоже время, главной задачей социальной политики ставится улучшение уровня жизни населения, проживающего на территории Варнавинского муниципального района.

# РАЗДЕЛ 2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 2.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Для расчета прогнозной численности населения Варнавинского района были приняты два сценария: оптимистический и наиболее вероятный.

Согласно оптимистического сценария численность населения на 2017 год может составить 13600 человек, на 2027 год — 14700.

Согласно наиболее реалистичному сценарию численность населения на 2017 год может составить 12700 человек, на 2027 год — 11600.

Существующая численность населения района — 13299 человек с учетом людей находящихся в исправительных учреждениях.

Как видно из прогноза, численность населения Варнавинского района будет постепенно уменьшаться, таким образом, основные задачи Схемы территориального планирования в сфере демографической политики сводятся к следующим:

В области улучшения здоровья и роста продолжительности жизни:

- рост средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин;

- снижение масштабов смертности в трудоспособном возрасте;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания.

В области повышения рождаемости:

- переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми;

- повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей;

- обеспечение доступности для всех семей, имеющих детей, услуг детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка.

В области трудовой миграции и миграционного прироста населения:

- внедрение системы эффективных рычагов регулирования притока мигрантов, прибывающих на постоянное место жительства;

- создание благоприятных условий проживания для мигрантов;

- развитие механизмов предоставления предприятиями ссуд мигрантам, приобретающим жилье на территории района.

## 2.2 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Одним из основных вопросов «Схемы территориального планирования» является разработка направлений развития системы расселения района, основанных на современной расселенческой теории и практике, с учетом специфики рассматриваемой территории.

На данный момент на территории Варнавинского района расположен 1 рабочий поселок и 5 сельских поселений, в состав которых входят 90 населенных пунктов.

Рабочий поселок Варнавино – административный центр района.

На 2011 год в районе 15 населенных пунктов, в которых отсутствует население             (д. Кайск, д. Бердничиха, д. Барахатиха, п. Елевая Заводь, п. Камешник, п. Паташное,            д. Выползиха, д. Пузыри, д. Лопатино, д. Першино, д. Басмино, д. Постой, д. Гришино,         д. Мусиха, д. Жилиха), 39 населенных пунктов, численность в которых не достигает 20 человек (п. Кайск, п.ст. Постой, д. Анисимово, д. Аппалиха, п. Бродовое, д. Егачиха, д. Загзы, д. Зяблица, д. Клячино, д. Колосиха, д. Латышево, д. Лубяны, д. Меньшиково, д. Прудовка,  д. Русениха, д. Селиваниха, д. Фалино, п. Нижник, д Антониха, д. Бочкариха, д. Замешаиха, д. Карандаши, д. Карасиха, д. Коркотино, д. Плющицино, д. Подосениха, д. Репниха,             д. Деминдово, д. Палаустное, д. Малиновка, д. Меркушиха, д. Сергино, д. Тимариха,             с. Хмелевая, д. Непогодиха, д. Карелиха, д. Коровиха, д. Прудовка). 2 населенных пункта с численностью более 1000 человек (р.п. Варнавино, п. Заречный).

Дальнейшее развитие и совершенствование планировочной структуры расселения базируется на повышении эффективности сельского хозяйства, транспортно-логистической инфраструктуры, промышленного производства, рационально-пространственной организации расселения, размещения рекреации. Основными проблемами, которые необходимо решить в перспективе являются:

| — | формирование каркаса опорных центров, обеспечивающих устойчивость системы расселения и оказывающих влияние на развитие тяготеющих к ним территорий; |
| --- | --- |
| — | повышение качества автодорожной сети; |
| — | размещение в сельских населенных пунктах предприятий (как правило, агропромышленного и лесного комплексов), что будет способствовать преодолению сезонности и расширению занятости сельских жителей; |
| — | формирование туристической инфраструктуры в сельских поселениях, представляющих интерес для развития туризма и рекреации; |
| — | развитие сети предприятий транспортного, агросервисного, культурно-бытового обслуживания сельских товаропроизводителей и жителей сел. |

Совершенствование транспортной инфраструктуры имеет решающее значение для перспективного расселения, так как обеспечивает взаимосвязанное развитие сети населенных пунктов  и сельских поселений, доступность центров трудового тяготения и обслуживания.

Часть населенных пунктов, которые характеризуются малым количеством населения либо его отсутствием, сложной транспортной доступностью, отсутствием социальной инфраструктуры предлагается в перспективе оставить в качестве резерва для расселения.

В случае увеличения населения в данных населенных пунктах планируется строительство подъездов к ним и развитие социальной инфраструктуры.

Следующие населенные пункты планируются в качестве резерва для расселения:        д. Гришино, д. Непогодиха, д. Парагузиха, д. Мусиха, д. Прудовка, д. Жилиха, д. Коровиха, п. Бродовое, д. Колосиха, д. Лубяны, д. Бердничиха, д. Фалино, д. Аппалиха, д. Зяблица, д. Русениха, д. Анисимово, д. Клячино, д. Карасиха, д. Пузыри, д. Карандаши, д. Лопатино, д. Першино, д. Антониха, д. Выползиха, д. Валиха, д. Бочкариха, д. Меркушиха, д. Малиновка, д. Басмино, д. Постой, п. Кайск, п. Камешник, п. Нижник, п. Поташное, д. Бархатиха.

## 2.3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Развитие производственной сферы повышает занятость и уровень жизни населения.

Варнавинский муниципальный район в системе оценки уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Нижегородской области относится к районам лесопромышленного сектора.

Имеющийся потенциал Варнавинского района на сегодняшний день способствует созданию достаточно стабильной экономической ситуации.

Главной целью программы является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Варнавинского муниципального района.

Задачами развития  должны стать:

- новое строительство, модернизация действующих предприятий;

- организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции; (глубокая переработки леса);

- внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующий повышению производительности труда;

- создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.

Основные направления развития отраслей экономики

Развитие производительных сил в Варнавинском районе осуществляется по основным направлениям (с учетом специфики района):

1. Создание новых производств и модернизация действующих предприятий: строительство лесопильного завода и завода по производству фанеры предприятием         ООО «Сиблес», строительство цеха по розливу воды предприятием ООО «Русский дом», организация производства строительных материалов предприятиями ООО «Вираж», строительство семейных ферм, строительство кафе (ООО «Агростандарт»), строительство автомобильно-строительной базы, строительство АЗС, строительство торгово-гостиничного комплекса.

Всего за 2010-2012 годы планировалось 21 новое производство и объект, в том числе:

- в промышленности – 6;

- в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании – 11;

- в предприятиях, оказывающих платные услуги – 4.

Планируется реконструкция животноводческих помещений, реконструкция нежилых зданий под торговые площади и др.

Всего за 2010-2012 годы прогнозировалась модернизация 8 производств и объектов, 
в том числе:

- в промышленности – 3;

- в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании – 4.

2. Другие мероприятия, способствующие повышение валового сбора сельскохозяйственных культур и увеличение производства продукции животноводства: ввод в оборот неиспользуемых земель, реконструкция ферм.

3. Повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил.

На территории района существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего, лесной промышленности:

1) 5 свободных «коричневых» площадок общей площадью 40,8 га.

2) 8 свободных «зеленых» площадок общей площадью 114,42 га;

3) запасы природных ресурсов: кирпичные суглинки, валунно-гравийный материал, песок стекольный, торф.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2012 году на 312,3 % к достигнутому уровню 2009 года и сохранить существующую структуру экономики района с преобладанием доли промышленного производства.

В сфере промышленного производства Схемой территориального планирования предлагается:

Выделение территорий под развитие промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень предложений по использованию свободных площадей Варнавинского района

| Площадь, га | Адрес | Собственник | Предполагаемое направление использования | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коричневые площадки |  |  |  |  |
| 1,8 га, земли сельхозназначения | Варнавинский р-н, д.Сергино, 21 км от р.п.Варнавино (бывший двор МТФ) | ООО «Колос» | Животноводство, склад, лесопереработка | - |
| 2,2 га, земли промышленности | Р.п.Варнавино, ул.Северная, д.50, (склад для битума, гаражи) | ОАО «Ниегородавтодор» | Техническое обслуживание автомобилей, лесопереработка | Свободная площадка размещена на сайте администрации Варнавинского района для предложения инвесторам |
| 5,5 га, земли поселений | Варнавинский р-н, с.Макарий, ул.Школьная,18 (нежилое 2-х этажное деревянное здание, бывшая школа) | Администрация Варнавинского района | База отдыха | Свободная площадка размещена на сайте администрации Варнавинского района и на сайте Мининвеста для предложения инвесторам |
| 31 га, земли промышленности | Варнавинский район, п.Северный, ул.Заводская, 50 км до р.п.Варнавино, производственные и административные здания | ООО Фирма «Сталекс» | Строительство завода по лесопереработке | Свободная площадка размещена на сайте администрации Варнавинского района для предложения инвесторам |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,3 га (0,1га – земли промыш-ленности, 0,2 га – земли поселений) | Варнавинский р-н, д.Булдаково (склад, гаражи) | Объект бесхозяйный, оформляется в муниципальную собственность | Для размещения складов, гаражей, иной производственной деятельности | Провести работу по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки и бесхозяйные объекты недвижимости |
| Зеленые площадки |  |  |  |  |
| 51 га, земли поселений | Варнавинский район, д.Кайск, 44 км до р.п.Варнавино | Объект бесхозяйный, оформляется в муниципальную собственность | Промышленное строительство, лесопереработка | Провести межевание. Зарегистрировать право муниципальной собственности, выставить на аукцион |
| 8,1 га, земли поселений | Варнавинский р-н, ст.Постой, 30 км от р.п.Варнавино | Объект бесхозяйный, оформляется в муниципальную собственность | Промышленное строительство, лесопереработка | Провести межевание. Зарегистрировать право муниципальной собственности, выставить на аукцион |
| 9,63 га, земли сельхозназна-чения | Варнавинский р-н, д.Карасиха, 2 км до р.п.Варнавино | Администрация Варнавинского района | Сельское хозяйство | Свободная площадка размещена на сайте администрации Варнавинского района и на сайте Мининвеста для предложения инвесторам |
| 0,12 га, земли населенных пунктов | Р.п.Варнавино, ул.Советская,29 | Земля выделена градостроительным планом под застройку объектом торговли | Строительство магазина | Провести межевание, зарегистрировать право муниципальной собственности, выставить на аукцион |
| 0,05 га, земли населенных пунктов | Р.п.Варнавино, ул.Комсомольская | Земля выделена градостроительным планом под застройку | Строительство общественно-делового центра | Провести межевание, зарегистрировать право муниципальной собственности, провести оценку, выставить на аукцион |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14,1 га, земли сельхозназна-чения | В 100 м северо-западнее д.Булдаково Варнавинского района | Проводится оформление невостребованных земельных долей | Дальнейшее использование для сельскохозяйственного производства или для дальнейшего перевода в другие категории земель | Провести межевание, зарегистрировать право муниципальной собственности, провести оценку, выставить на аукцион |
| 11,67 га, земли сельхозназна-чения | В 630 м северо-западнее д.Булдаково Варнавинского района | Проводится оформление невостребованных земельных долей | Дальнейшее использование для сельскохозяйственного производства или для дальнейшего перевода в другие категории земель | Провести межевание, зарегистрировать право муниципальной собственности, провести оценку, выставить на аукцион |
| 19,75 га, земли сельхозназна-чения | В 735 м северо-западнее д.Булдаково Варнавинского района | Проводится оформление невостребованных земельных долей | Дальнейшее использование для сельскохозяйственного производства или для дальнейшего перевода в другие категории земель | Провести межевание, зарегистрировать право муниципальной собственности, провести оценку, выставить на аукцион |

В сфере добывающего производства Схемой территориального планирования предлагается:

Выполнить проект по оценке рентабельности разработки полезных ископаемых на территории Варнавинского района и лишь при положительном заключении проекта выполнять проведение действий по поиску инвестора – разработчика площадок по добыче.

В сфере лесопромышленного комплекса Схемой территориального планирования предлагается:

По всей территории района находятся значительные запасы леса, предприятия осуществляющие лесозаготовки следует ориентировать на более глубокую обработку древесины, вплоть до производства строительных материалов, мебели и т. п.

В р.п. Варнавино имеет смысл строительство цеха по первичной переработке или консервации грибов, лесных ягод, иных продуктов леса.

В сфере агропромышленного комплекса Схемой территориального планирования предлагается:

В целях развития агропромышленного комплекса следует осуществлять строительство животноводческих комплексов и плотно развивать сеть крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Варнавинского района, цехов по производству продуктов питания.

Размещение агропромышленных производств рекомендуется в Богородском, Михаленинском и Шудском сельских поселениях, т.к. на их территории наиболее развита транспортная инфраструктура. Также в целях улучшения санитарно-экологического состояния планируется консервация всех скотомогильников в районе.

Мероприятия предлагаемые на первую очередь:

1. Строительство цеха по переработке деревесины (п. Восход, п. Черемушки, д.            Карасиха, с. Богородское, д. Скворцово, д. Леонтьево, д. Подосениха, д. Замешаиха, д. Петушиха, д. Макарий)

2. Организация рыбохозяйства (п. Восход, д. Кайск, д. Загзы

3. Организация швейного цеха (п. Мирный,

4. Создание КФХ по разведению овец (с. Лапшанга)

5. Строительство терминала для погрузки сырья Белбажского месторождения (п. Северный)

6. Строительство цеха по розливу воды (д. Карелиха)

7. Создание производства по глубокой переработке древесины (с. Горки, п. Красный Луч)

8. Развитие животноводческих комплексов (с. Макарий, в д. Андреево, д. Карасиха, д. Петушиха)

9. Строительство цеха по переработке грибов и ягод (с. Богородское)

10. Строительство лесопильного завода (п. Северный)

11. Создание производства по глубокой переработке древесины (с. Горки, п. Красный Луч)

12. Строительство завода по производству фанеры (д. Селиваниха)

13. Строительство свинокомплеса (д. Бажино)

Мероприятия предлагаемые на расчетный срок:

1. Строительство цеха по переработке грибов и ягод (п. Северный, п. Красный Луч)

2. Строительство завода по производству кирпича (п. Северный, д. Ляпуново)

3. Строительство цеха по переработке древесины (п. Северный)

4. Создание СХП по откорму КРС (с. Горки)

5. Строительство цеха по производству бетонных блоков (р.п. Варнавино)

## 2.4 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Уровень и качество жизни населения Варнавинского района в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающей в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

— социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

— виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Ниже приводятся предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию социальной сферы по основным направлениям.

### 2.4.1 Образование

Общий анализ состояния образовательной системы района в 2011 году показывает, что образовательная система района обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующего населения обеспеченность школами полностью удовлетворяет нормам, а зачастую превышает их. С детскими садами ситуация немного хуже — в р.п. Варнавино наблюдается недостаток мест в детских садах. Все действующие образовательные учреждения имеют лицензии и аккредитации на осуществление своей деятельности.

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- Оптимизация сети образовательных учреждений;

- Строительство новых объектов инфраструктуры;

- Реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- Развитие системы обеспечение качества образования;

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Согласно базовому варианту демографического прогноза предполагается незначительный рост численности населения младше трудоспособного возраста.

В отдаленных населенных пунктах требуется осуществление подвоза детей к ближайшим детским садам и к школам.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Проектом предлагается:

1) Строительство МOУ Варнавинская СOШ, р.п. Варнавино.

2) Строительство МОУД Варнавинский детский сад, р.п. Варнавино.

3) Реконструкция МОУ Мирновской СОШ, п. Мирный.

4) Реконструкция МOУ Варнавинская СOШ, р.п. Варнавино.

5) Строительство МДОУ Мирновский детский сад.

### 2.4.2 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

- создание спортивных залов;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Схема территориального планирования предлагает следующие мероприятия:

Строительство открытых спортивных комплексов в населенных пунктах с. Богородское (футбольное поле), п. Восход (спортивное ядро и хоккейная площадка), с. Михаленино (спортивное ядро), с. Горки (спортивное ядро), п. Северный (футбольно поле), п. Черемушки (спортивное ядро), п. Мирный (спортивное ядро и хоккейная площадка), с. Макарий (футбольно поле), с. Новоникольское (спортивное ядро) и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (р.п. Варнавино).

### 2.4.3 Здравоохранение

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения района, является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

Оснащение лечебных амбулаторий в р. п. Воротынец соответствует табелю оснащения, на селе в амбулаториях наблюдается нехватка медицинского оборудования, из-за недостаточного финансирования.

С целью обеспечения населения района качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в районе;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

В настоящее время основной проблемой системы здравоохранения Варнавинского района является неудовлетворительное состояние материально-технической базы медицинских учреждений. Так, здания поликлиники и фельдшерских амбулаторных пунктов имеют значительный износ.

С учетом этого обстоятельства и, исходя из сокращения численности сельского населения, схемой территориального планирования предлагается:

- реконструкция и реорганизация системы учреждений здравоохранения в городском поселении;

- капитальная реконструкция ветхих лечебно-профилактических учреждений.

Проектом предусмотрено:

## 1) Реконструкция инфекционного и акушерского отделения МУЗ Варнавинская ЦРБ в      р.п. Варнавино.

2) Реконструкция Бажинского фельдшерско-акушерского пункта, д. Бажино.

3) Реконструкция Замешаихинского фельдшерско-акушерского пункта, д. Замешаиха.

4) Реконструкция Макарьевского фельдшерско-акушерского пункта, с. Макарий.

### 2.4.4 Объекты бытового назначения

Данная сфера подлежит развитию в основном за счет частных средств.

### 2.4.5 Объекты культуры и искусства

- Схемой территориального планирования предлагается:

Основные задачи в сфере культуры:

— сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

— развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

— продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современный культурно-досуговый центр должен включать в себя все условия для организации и проведения досуга по интересам для людей самого разного возраста: от дошкольников до ветеранов (кинотеатр, танцевальные и хоровые кружки, студию видеозаписи, ЗАГС, буфет и зимний сад). На территории Дома культуры рекомендуется создать современный конференц-зал на 30-40 человек, в котором будут проводиться семинары, совещания, встречи, презентации в масштабах района.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Проектом предлагается:

— строительство домов культуры в п. Северный, п. Мирный и п. Восход.

### 2.4.6 Объекты пожарной безопасности

Для развития системы пожаротушения района необходимо проводить постоянное улучшение материальной базы пожарных частей.

Основным мероприятием в сфере повышения пожаробезопасности территории следует считать:

— строительство пожарного депо в р. п. Варнавино, с. Макарий, с. Новоникольское;

— доукомплектацию пожарного депо в р. п. Варнавино спецтехникой.

Также проектом предлагается:

— размещение вышки видеонаблюдения на территории лесничеств (расположение вышки выбиралось из учета радиуса видимости 20 км).

### 2.4.7 Объекты специального назначения

Кладбища

В процессе комплексной оценки территории было выявлено, что серьезных проблем с данными объектами не имеется. Выделение территорий под ритуальные нужды проводить по мере необходимости в соответствии с санитарными нормами.

На расчетный срок планируется строительсво нового кладбища в р.п. Варнавино.

Скотомогильники

На данный момент на территории района расположено 5 скотомогильников. Схемой территориального планирования предлагается провести мероприятия по их консервации, которые позволят уменьшить СЗЗ от этих объектов с 1000 м до 50 м. Данные мероприятия прописаны в разделе «Охрана окружающей среды».

Полигоны ТБО

В соответствии с ОЦП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», утверждённой постановлением правительства Нижегородской области №104 от 6 марта 2009 г. следует ликвидировать все объекты складирования мусора на территории района.

## 2.5 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

В целях формирования конкурентоспособного продукта культурно-познавательного и этнографического туризма необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий:

—	создать туристско-экскурсионные зоны;

—	с целью сохранения исторического облика населенных пунктов, разработать и утвердить на местном уровне концепции градостроительства по наиболее привлекательным для познавательного туризма населенным пунктам района;

—	разработать перспективные планы развития туристской инфраструктуры исторических населенных мест, которые являются или могут стать популярными туристскими центрами;

—	провести анализ состояния объектов историко-культурного наследия с целью определения возможности их использования в туристских целях;

—	разработать концепцию завоевания доли на рынке культурно-познавательного туризма, разработать рекомендации по формированию турпродукта, провести конкурс по грантовой системе на разработку маршрутов культурно-познавательного туризма по географическому и тематическому принципам, с привлечением учебных заведений и общественности;

—	разработать в рамках своей компетенции проектно-сметную документацию на реконструкцию объектов, которые могут быть включены в туристские маршруты и подать заявки на финансирование из средств федерального бюджета;

—	провести на конкурсной основе ремонтно-реставрационные работы (создание объектов показа) по приоритетным объектам историко-культурного наследия, находящихся на туристских маршрутах в иных туристских центрах области;

—	привлечь инвесторов на создание объектов гостинично-туристской инфраструктуры музейно-туристских комплексов (мини-гостиниц, сувенирных лавок, кафе, ресторанов, сервисных центров и пр.); восстановление усадеб и парковых ансамблей.

В целях продвижения турпродукта на российский и международный рынок провести комплекс мероприятий в области маркетинга и PR:

—	подготовка и распространение рекламно-информационных материалов, представляющих продукт культурно-познавательного туризма на языках приоритетных потребительских рынков;

—	принять участие в специализированных выставках;

—	провести рекламно-информационные туры для представителей СМИ и туроператоров по базовым маршрутам, являющимся основой турпродуктов в сегментах въездного и внутреннего туризма;

—	провести презентации.

Основное направление туризма на территории района — туристические маршруты по историческим достопримечательностям района, уже существуют маршруты и проводятся экскурсии на 3, 7 и 10 дней, требуется в дальнейшем оборудование маршрута объектами обслуживания (питание, оказание первой помощи, справочная информация). Второе направление — охота и рыбалка.

Зоны спорта и туризма – зона развития инфраструктуры массового спорта и туризма. Это территории вдоль реки Ветлуга, лесные массивы вдоль главных транспортных магистралей с развитой транспортной инфраструктурой, включая отдельные населенные пункты. Предполагается обеспечение условий организации активного отдыха населения района, создание региональных и межрегиональных зон отдыха и специализированных территорий, развитие специальных парков – (архитектурно-этнографических и музейных комплексов, зоопарков, домов рыбака и охоничьих хозяйств, ботанических садов, мемориальных парков), туристических троп и маршрутов, сохранение и предотвращения занятия данного вида зон другими видами деятельности и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны, сохранения, воспроизводства природных ресурсов. На территориях населенных пунктов, расположенных в данной зоне, предполагается  размещение объектов инфраструктуры туризма и музейных функций.

## 2.6 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Основными задачами стратегии развития Варнавинского муниципального района в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период с учетом текущего удельного показателя ветхого и аварийного, нуждающегося в ремонте жилья являются:

—	развитие инженерной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

—	повышение комфортных условий проживания граждан;

- проведение текущих, капитальных ремонтов фонда;

—	новое капитальное строительство жилых площадей, с развитием коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Соблюдение предлагаемой стратегии будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности застраиваемых и застроенных территорий, а также увеличению доли комфортного индивидуального жилищного строительства.

- Схема территориального планирования предлагает:

На расчётный период (2026 год), в связи с планируемым расширением границ населенных пунктов, предлагается поэтапно, начиная с краткосрочного периода, увеличить селитебную застройку поселений землями, предназначенными для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах.

## 2.7 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для улучшения функционирования транспортной сети на территории Варнавинского  района предполагается осуществление следующих мероприятий:

—	сохранение существующей сети автомобильных дорог;

—	увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

—	улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

—	создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций;

—	обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта.

Схемой территориального планирования предполагаются следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Варнавинского района:

В соответствии с «Концепцией развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года» предусмотрены следующие мероприятия:

—	строительство автодороги Обход р.п. Варнавино (протяженность 6,40 км, IV категории);

—	реконструкция автодороги Подъезд к д. Подушкино от а/д Кр.Баки – Варнавино-Белышево - Ветлуга (протяженность 0,88 км, V);

—	реконструкция дороги  Подъезд к аэродрому от а/д  Кр.Баки – Варнавино – Белышево-Ветлуга (протяженность 0,985 км, V категория);

—	реконструкция автодороги Подъезд к д. Ляпуново от а/д Кр.Баки – Варнавино – Белышево-Ветлуга (протяженность 0,941 км, V категория).

Также планируются следующие мероприятия:

1) Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Глухое – п. Елевая Заводь от а/д Кр. Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга (протяженность 37,6 км).

2) Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Югары – д. Поляки от а/д Кр. Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга (протяженность 6,0 км).

3) Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Карелиха (протяженность 1,2 км).

4) Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Кресты от а/д Кр.Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга (протяженность 1,0 км).

5)	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Колосиха – д. Егачиха (протяженность 2,5 км).

6) Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Михаленино от а/д Кр.Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга (протяженность 0,602 км).

7) Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Карасиха от а/д Кр.Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга (протяженность 0,973 км).

8)	Реконструкция участка автомобильной дороги Новоникольское – Березовка (протяженность 1,0 км).

9) Реконструкция участка автомобильной дороги Подъезд к д. Меньшиково от а/д Кр.Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга (до д. Зверниха протяженность 1,5 км).

10) Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Антониха от а/д Богородское – Никольское (протяженность 1,3 км).

11) Реконструкция автодороги Проезд по с. Макарий (протяженность 0,4 км).

12) Реконструкция автомобильной дороги Проезд по с. Богородское (протяженность 0,8 км).

13) Строительство автомобильной дороги п. Мирный – д. Сергино (протяженность 4,3 км).

14) Строительство автомобильной дороги п. Черемушки – п. Северный (протяженность 12,8 км).

15) Строительство автомобильной дороги р.п. Варнавино – д. Черное, граница Уренского района (протяженность 16,8 км).

16) Реконструкция мостов – р.Лубянка на л.п. Бродовое-2; - р. Лубянка на д. Колосиха; - р. Лубянка на д. Егачиха; - д. Осиновка.

17) Строительство моста к д. Плющицино.

18) Строительство моста в п. Северный через реку Лапшанга.

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, строительство которых будет осуществлено по мере необходимости:

- д. Гришино – д. Непогодиха (1,57 км);

- д. Антониха – д. Парагузиха (1,86 км);

- подъезды к следующим населенным пунктам: д. Прудовка (0,62 км), д. Жилиха (0,59 км), д. Коровиха (0,58 км), п. Бродовое (4,88 км), д. Бердничиха (1,0 км), д. Зяблица и д. Русениха (7,85 км), д. Прудовка (0,94 км), д. Валиха (0,79), д. Пузыри (1,18 км), д. Карандаши (0,78 км), д. Лопатино (0,74 км), д.Басмино (0,71 км), с. Хмелевая (1,69 км).

## 2.8 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 2.8.1 Электроснабжение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах Варнавинского района намечается от существующих понизительных подстанций напряжением 35, 110 кВ с присоединением к ним новых нагрузок.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и на мероприятия, не требующие больших капвложений.

Первые состоят в следующем:

  - Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

  - Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

  - Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

- Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

- Оптимизация уровней напряжения в сети.

- Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

После утверждения схемы территориального планирования необходимо разработать специализированной организацией проект развития сетей напряжением 35, 110 кВ района с уточнением мощностей понизительных подстанций и схем подключения новых и реконструируемых подстанций к электроснабжающей сети района.

Таблица 2.2 - Планируемые потребления электроэнергии

| № | Наименование | Текущее потребление, кВт*ч/год | Потребление на 1-ю очередь, кВт∙ч/год | Потребление на расчетный срок, кВт∙ч/год | Потребная мощность на 1-ю очередь, кВт | Потребная мощность на расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Варнавинский п\с | 3294600 | 3382000 | 3714500 | 1638 | 1799 |
| 2. | Восходовский с\с | 1278700 | 1311000 | 1444000 | 635 | 699 |
| 3. | Михаленинский с\с | 1088700 | 1116250 | 1225500 | 541 | 593 |
| 4. | Богородский с\с | 1587450 | 1634000 | 1786000 | 791 | 865 |
| 5. | Северный с\с | 2310400 | 2375000 | 2605850 | 1150 | 1262 |
| 6. | Шудский с\с | 716300 | 741000 | 807500 | 359 | 391 |
|  | Итого | 10276150 | 10559250 | 11583350 | 5114 | 5609 |

Мощности, потребные для питания промпредприятий, определяются исходя из конкретных условий производства на месте для каждого случая отдельно. Также определяются трассы кабелей и воздушных линий для этих участков.

Проектом предлагается:

      - в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

      - реконструкция понизительных подстанций: «Варнавино», «Лапшанга» с увеличением их мощности;

      - замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использования освобожденной территории под застройку;

- замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

- улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии;

- проведения мероприятий по реконструкции уличного освещения в населенных пунктах района.

### 2.8.2 Связь

Главной проблемой является обеспечение всеми видами связи и информации населенных пунктов, удаленных от райцентров. Предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения. Выделить в места с неразвитой системой связи и на вновь проектирующиеся земельные участи телефонную связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

На расчетный срок предусмотрена 100% телефонизация квартир и частных домов. С учетом перспективного развития в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. Замена и переоснащение действующих АТСК 50/200 с минимальными затратами на основе SI2000 MSAH на МСК «Кварц», которое обеспечивает передачу речи и данных по витой паре на базе технологии хDSL. Для модернизации сельских сетей достаточно заменить 2 платы – плату аналоговых абонентских линий и коммутатор Интернет.

### 2.8.3 Газоснабжение

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области проектом предлагается строительство магистрального газопровода с установкой ГРС на территории           р.п. Варнавино.

Ориентировочный баланс газопотребления на расчетный срок составит:

р.п. Варнавино:   На 1-ю очередь -  1068000 м3/год;

На расчетный срок – 1173000 м3/год.

2.8.4 Теплоснабжение

Развитие системы теплоснабжения района напрямую связано с газификацией. На перспективу планируется все индивидуальное жилье обогревать от индивидуальных газовых котлов; многоквартирные дома и общественные объекты - от котельных, работающих на газе.

В тех населенных пунктах, где газоснабжение планируется на перспективу или не планируется, отопление осуществляется на твердом либо жидком топливе.

Проектом предлагается:

1) Реконструкция центральной котельной в р.п. Варнавино;

2) Реконструкция центральной котельной в с. Новоникольское;

3) Строительство котельной в п. Северный;

4) Строительство теплотрассы в п. Черемушки, п. Мирный, п.Восход;

### 2.8.5 Водоснабжение

Проектом предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Варнавинского района.

При несоответствии химического состава воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», необходимо осуществлять водоподготовку (обезжелезивание, дополнительная очистка и т.д.) с целью достижения качества воды нормативных показателей.

На перспективу в р.п. Варнавино для улучшения водоснабжения населения проектом предлагается  бурение новых артскважин, строительство и модернизация водопроводных сетей, ввиду большого износа, а также при необходимости замена глубинных насосов на существующих водопроводных насосных станциях и строительство накопителей.

На расчетный срок все населенные пункты (за исключением очень малых) района проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения (при необходимости бурение артскважин, строительство накопителей, устройство разводящих сетей и вводов в дома). В малых населенных пунктах проектом предлагается бурение артскважин с улучшением качества воды до соответствия СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Существующие сети водопровода подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов, так как износ труб составляет 80 – 100 %. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Нормы водопотребления

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Предлагается улучшение качества жизни населения, т.е. для прибывающего населения принята норма водопотребления в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением – 250 л/сут на 1 человека.

Проектом предусматривается ежедневный полив (в течение 120 дней) из водопровода тротуаров, улиц, зелени общего пользования. Суточная норма на полив – 60 л/сут на 1 человека.

Расход воды на пожаротушение принимается согласно СНиП 2.04.02-84* и представлен в таблице 2.3. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Время восстановления пожарного запаса 48 часов. Данные величины являются ориентировочными и должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования.

Таблица 2.3 – Расходы воды на пожаротушение населенных пунктов Варнавинского района

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. |  | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очер. | Расч. срок |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Городское поселение р.п. Варнавино |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | р.п. Варнавино | 3560 | 3910 | 10 | 1 | 5л×2=10 | 20 |
| Восходский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Восход | 544 | 600 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15 |
| 3 | п. Мирный | 454 | 500 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15 |
| 4 | п. Черемушки | 350 | 385 | 5 | 1 | 2,5л×2=5 | 10 |
| 5 | остальные нас. пункты | 32 | 35 | 5 | 1 |  | 5 |
| Михаленинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Михаленино | 331 | 364 | 5 | 1 | 2,5л×2=5 | 10 |
| 7 | остальные нас. пункты | 844 | 926 | 5 | 1 |  | 5 |
| Богородский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Богородское | 552 | 603 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15 |
| 9 | остальные нас. пункты | 1168 | 1277 | 5 | 1 |  | 5 |
| Северный сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Северный | 832 | 912 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15 |
| 11 | п. Заречный | 1638 | 1798 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15 |
| 12 | остальные нас. пункты | 30 | 33 | 5 | 1 |  | 5 |
| Шудский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Горки | 173 | 188 | 5 | 1 | 2,5л×2=5 | 10 |
| 14 | остальные нас. пункты | 607 | 662 | 5 | 1 |  | 5 |
|  | ВСЕГО | 11115 | 12193 |  |  |  | 150 |

Зона санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Варнавинского района осуществляется из подземных источников.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

-	в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

-	в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

-	запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

-	здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнения территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

-	запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

-	запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

-	запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

-	запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

-	бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов.

- при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

Таблица 2.4 – Водопотребление населенных пунктов Варнавинского района на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь (2015 г.) |  |  |  |  |  | Расчетный срок (2035 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтен-ные расходы и расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив и пожаротушение, м³/сут | Всего, м³/сут | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы и расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив и пожаротушение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Городское поселение р.п. Варнавино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варнавино | 3560 | 250 | 890,00 | 133,50 | 429,60 | 1453,10 | 3910 | 250 | 977,50 | 146,63 | 450,60 | 1574,73 |
| Восходский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Восход | 544 | 160 | 87,04 | 13,06 | 194,64 | 294,74 | 600 | 160 | 96,00 | 14,40 | 198,00 | 308,40 |
| 3 | п. Мирный | 454 | 160 | 72,64 | 10,90 | 189,24 | 272,78 | 500 | 160 | 80,00 | 12,00 | 192,00 | 284,00 |
| 4 | п. Черемушки | 350 | 160 | 56,00 | 8,40 | 129,00 | 193,40 | 385 | 160 | 61,60 | 9,24 | 131,10 | 201,94 |
| 5 | остальные нас. пункты | 32 | 100 | 3,20 | 0,48 | 55,92 | 59,60 | 35 | 100 | 3,50 | 0,53 | 56,10 | 60,13 |
| Михаленинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Михаленино | 331 | 160 | 52,96 | 7,94 | 127,86 | 188,76 | 364 | 160 | 58,24 | 8,74 | 129,84 | 196,82 |
| 7 | остальные нас. пункты | 844 | 100 | 84,40 | 12,66 | 104,64 | 201,70 | 926 | 100 | 92,60 | 13,89 | 109,56 | 216,05 |
| Богородский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Богородское | 552 | 160 | 88,32 | 13,25 | 195,12 | 296,69 | 603 | 160 | 96,48 | 14,47 | 198,18 | 309,13 |
| 9 | остальные нас. пункты | 1168 | 100 | 116,80 | 17,52 | 124,08 | 258,40 | 1277 | 100 | 127,70 | 19,16 | 130,62 | 277,48 |
| Северный сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Северный | 832 | 160 | 133,12 | 19,97 | 211,92 | 365,01 | 912 | 160 | 145,92 | 21,89 | 216,72 | 384,53 |
| 11 | п. Заречный | 1638 | 200 | 327,60 | 49,14 | 260,28 | 637,02 | 1798 | 200 | 359,60 | 53,94 | 269,88 | 683,42 |
| 12 | остальные нас. пункты | 30 | 100 | 3,00 | 0,45 | 55,80 | 59,25 | 33 | 100 | 3,30 | 0,17 | 55,98 | 59,45 |
| Продолжение таблицы 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Шудский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Горки | 173 | 160 | 27,68 | 4,15 | 118,38 | 150,21 | 188 | 160 | 30,08 | 4,51 | 119,28 | 153,87 |
| 14 | остальные нас. пункты | 607 | 100 | 60,70 | 9,11 | 90,42 | 160,23 | 662 | 100 | 66,20 | 9,93 | 93,72 | 169,85 |
|  | ВСЕГО | 11115 |  | 2003,46 | 300,52 | 2286,90 | 4590,88 | 12193 |  | 2198,72 | 329,48 | 2351,58 | 4879,78 |
| Примечания: - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; - расходы воды на производственные нужды принимаются в размере 10 % от расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; - расход воды на полив территории предусматривается 60 л/сут на 1 человека в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; - расход воды на пожаротушение представлен в табл. 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и оборудование должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Для решения первоочередных задач по обеспечению района стабильно работающей системой водоснабжения проектом предлагается проведение следующих мероприятий.

Предлагается строительство водопроводных сетей в с. Новоникольское и с. Макарий, п. Черемушки, п. Мирный и п. Восход, так же планируется реконструкция водопроводных сетей и создание новых в д. Бажино, д. Селиваниха, д. Булдаково, д. Клячино, д. Кирюшино, с. Лапшанга, д. Заболотье, д. Поспелиха, д. Зверниха и д. Осиновка.

Таблица 2.5 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения на расчетный срок

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды | Все населенные пункты |
| 2 | Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений подземных вод | Все крупные населенные пункты |
| 3 | Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | Все населенные пункты (при необходимости) |
| 4 | Реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений с большим износом | Все населенные пункты |
| 5 | Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей | Все населенные пункты |
| 6 | На основе инвентаризации выполнить «Генеральную схему развития систем водоснабжения и водоотведения района» | Все населенные пункты |

Водоотведение

Существующее положение

Система централизованной канализации в населенных пунктах Варнавинского района развита слабо.

В районе частично канализованы населенные пункты:

- п. Мирный, протяженность канализационной сети 2,885 км, 1990 г. ввода в эксплуатацию;

- п. Восход, протяженность канализационной сети 3,494 км, 1967 г. ввода в эксплуатацию;

-	п. Черемушки, протяженность канализационной сети 0,80 км, 1970 г. ввода в эксплуатацию;

- п. Северный.

Характеристики очистных сооружений отсутствуют.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Существующее положение указывает на необходимость проведения капитального ремонта существующих очистных сооружений, а также строительство новых.

Проектные предложения

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных участках принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Проектом предлагается создание централизованной системы канализации в р.п. Варнавино. На расчетный срок проектом предусматривается строительство очистных сооружений мощностью 1100 м3/сут и подключение жилого фонда к системе централизованной канализации. Выпуск очищенных сточных вод возможно осуществлять в р. Ветлуга ниже по течению реки.

Проектом намечается канализование централизованной системой административных центров сельских поселений и крупных населенных пунктов. В близко расположенных крупных населенных пунктах возможно создание единой централизованной системы водоотведения (строительство очистных сооружений полной биологической очистки и, возможно, канализационных насосных станций, а так же прокладка коллекторов). Предложения по очистке сточных вод на перспективу представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Предложения по очистным сооружениям в населенных пунктах Варнавинского района

| № п/п | Название населенного пункта | Расход стоков по населенному пункту, м3/сут | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.п. Варнавино | 1099,69 | Строительство очистных сооружений производительностью не менее 1100 м3/сут |
| 2 | п. Восход | 84,00 | Реконструкция, модернизация существующих очистных сооружений и строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут |
| 3 | п. Мирный | 70,00 | Реконструкция, модернизация существующих очистных сооружений и строительство очистных сооружений производительностью не менее 75 м3/сут |
| Продолжение таблицы 2.6 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | п. Черемушки | 53,90 | Реконструкция, модернизация существующих очистных сооружений и строительство очистных сооружений производительностью не менее 75 м3/сут |
| 5 | д. Михаленино | 50,96 | Строительство общих очистных сооружений производительностью не менее 50 м3/сут |
| 6 | с. Богородское | 113,36 | Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут |
| 7 | п. Северный и п. Заречный | 532,23 | Реконструкция и модернизация существующих общих очистных сооружений |
| 8 | с. Горки | 26,32 | Строительство общих очистных сооружений производительностью не менее 50 м3/сут |

Остальные населенные пункты рекомендуется канализовать автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией всех промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят предварительную очистку с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в районе составит       2,032 тыс.м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблице 2.7 (где К = 0,9 для р.п. Варнавино и п. Заречный и К = 0,7 для сельских поселений).

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

| Таблица 2.7 – Водоотведение населенных пунктов Варнавинского района на I очередь строительства и на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | I очередь (2015 г.) |  |  |  |  | Расчетный срок (2035 г.) |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во насел., чел. | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы и расходы производ. стоков, м³/сут | Всего, м³/сут | Кол-во насел., чел. | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы и расходы производ. стоков, м³/сут | Всего, м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Городское поселение р.п. Варнавино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варнавино | 3560 | 250 | 801,00 | 200,25 | 1001,25 | 3910 | 250 | 879,75 | 219,94 | 1099,69 |
| Восходский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Восход | 544 | 160 | 60,93 | 15,23 | 76,16 | 600 | 160 | 67,20 | 16,80 | 84,00 |
| 3 | п. Мирный | 454 | 160 | 50,85 | 12,71 | 63,56 | 500 | 160 | 56,00 | 14,00 | 70,00 |
| 4 | п. Черемушки | 350 | 160 | 39,20 | 9,80 | 49,00 | 385 | 160 | 43,12 | 10,78 | 53,90 |
| 5 | остальные нас. пункты | 32 | 25 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 35 | 25 | 0,88 | 0,22 | 1,09 |
| Михаленинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Михаленино | 331 | 160 | 37,07 | 9,27 | 46,34 | 364 | 160 | 40,77 | 10,19 | 50,96 |
| 7 | остальные нас. пункты | 844 | 25 | 21,10 | 5,28 | 26,38 | 926 | 25 | 23,15 | 5,79 | 28,94 |
| Богородский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Богородское | 552 | 160 | 61,82 | 15,46 | 77,28 | 603 | 160 | 96,48 | 16,88 | 113,36 |
| 9 | остальные нас. пункты | 1168 | 25 | 29,20 | 7,30 | 36,50 | 1277 | 25 | 31,93 | 7,98 | 39,91 |
| Северный сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Северный | 832 | 160 | 93,18 | 23,30 | 116,48 | 912 | 160 | 102,14 | 25,54 | 127,68 |
| 11 | п. Заречный | 1638 | 200 | 294,84 | 73,71 | 368,55 | 1798 | 200 | 323,64 | 80,91 | 404,55 |
| 12 | остальные нас. пункты | 30 | 25 | 0,75 | 0,19 | 0,94 | 33 | 25 | 0,83 | 0,21 | 1,03 |
| Шудский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Горки | 173 | 160 | 19,38 | 4,84 | 24,22 | 188 | 160 | 21,06 | 5,26 | 26,32 |
| 14 | остальные нас. пункты | 607 | 25 | 15,18 | 3,79 | 18,97 | 662 | 25 | 16,55 | 4,14 | 20,69 |
|  | ВСЕГО | 11115 |  | 1525,30 | 381,32 | 1906,62 | 12193 |  | 1703,48 | 418,63 | 2122,12 |
| Примечания: - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов хозяйственно-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.01.03-85; - расходы производственных стоков принимаются в размере 20 % от расходов хоз-бытовых стоков в соответствии со СНиП 2.01.03-85; - К = 0,9 для р.п. Варнавино и п. Заречный и К = 0,7 для остальных канализованных населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ. Ст. 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.9.1 Общий анализ экологического состояния и особенностей территории

На территории Варнавинского района и р.п. Варнавино крупных промышленных предприятий нет. Район является одним из наиболее экологически чистых в области. Отсутствие крупных промышленных производств и отдаленность от промышленных центров области позволило сохранить разнообразный животный и растительный мир.

Район относится к многолесным районам Нижегородской области. Особое богатство Варнавинского района - таежные и смешанные леса, где много лесных животных, дичи, грибов, ягод. Здесь сохранился один из трех в области естественных островов произрастания лиственницы сибирской.

Санитарное состояние района определяется степенью канализованности и способами очистки стоков. В р.п. Варнавино отсутствуют очистные канализационные сети.

К техногенным объектам, являющимся потенциальными и фактическими источниками загрязнения на территории района относятся: животноводческие фермы, навозохранилища, размещаемые на необорудованных площадках, свалки хозбытовых отходов, не имеющие противофильтрационного экрана и устройств для сбора фильтрата, неканализованные жилые застройки, выгребные ямы.

В пределах рассматриваемого района сосредоточено значительное количество участков разработки недр земли: песка, глин, суглинков и месторождения валунно-гравийных пород.

Соотношение техногенной нагрузки и ассимиляционного потенциала Варнавинского района позволяет природной среде сохранять способность к самовосстановлению и саморегуляции, а также обеспечивать экологически благоприятную среду для проживания населения.

2.9.2 Охрана атмосферы

Оценка состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Поскольку стационарные посты загрязнения атмосферы в Варнавинском муниципальном районе отсутствуют, наиболее приемлемыми характеристиками состояния атмосферы являются потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) и количество выбросов от стационарных источников.

ПЗА – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе. Чем благоприятнее метеорологические условия (лучше проветривание и т. п.), тем ниже ПЗА.

Природный потенциал самоочищения атмосферы во многом обусловлен такими природно-климатических условиями, как особенности подстилающей поверхности (растительность, рельеф), температурный режим, количество выпадающих осадков, циркуляционные процессы в атмосфере и др.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Эта величина представляет собой отношение гипотетических среднегодовых (среднесезонных) приземных концентраций примесей от антропогенных источников в данной точке пространства к аналогичным значениям концентрации от таких же источников в некотором «эталонном» районе, где рассеяние примеси принимается наилучшим, а концентрации, соответственно, минимальными. ПЗА не требует сведений непосредственно об измеренных значениях концентрации или источниках загрязнения, а предполагает известными лишь такие климатические характеристики как вероятности слабого ветра (менее 1 м/с), приземных инверсий температуры и туманов.

Варнавинский муниципальный район находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (вторая зона потенциала загрязнения из пяти, существующих в России).

При этом район относится к территориям с низким уровнем выбросов из стационарных источников. Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) в Варнавинском районе отсутствуют.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, в 2010 г. в Варнавинском районе зафиксировано 7 объектов, имеющих стационарные источники выбросов (таблица 2.8).

Таблица 2.8 - Загрязнение атмосферы стационарными источниками в Варнавинском районе Нижегородской области

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов, единица | 7 | 6 | 7 |
| Продолжение таблицы 2.8 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего, тысяч тонн | 0,391 | 0,414 | 0,467 |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды, тысяча рублей | 0,488 | 0,435 | 0,415 |

В настоящее время ситуация с количеством выбросов от стационарных источников остается достаточно стабильной. В 2010 г. суммарные атмосферные выбросы от стационарных источников составили 415 тонн.

Большая часть выбросов от стационарных источников сосредоточена в районном центре – р.п. Варнавино, а также в сельском поселении Восходовский сельсовет (в 2009 г.     3 стационарных источника из 6). Спектр выбрасываемых веществ насчитывает более 60 ингредиентов. Основная масса приходится на долю таких веществ, как сажа, зола углей, метан, пыль, взвешенные вещества и т.д.

По данным, предоставленным администрацией, негативное воздействие на состояние атмосферы оказывают МУП «Варнавинкоммунсервис», МУП «Северный», ООО «Восходкомин», предприятия пищевой промышленности и деревообработки, сельскохозяйственные предприятия (ООО «Варнава-продукт», ООО «СБ-Агро») и др.

В настоящее время сводный проект нормативов ПДВ  для большинства предприятий района не разработан. При этом на некоторых предприятиях отсутствуют и проекты организации санитарно-защитных зон с определением их фактического размера.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в Варнавинском муниципальном районе являются передвижные источники, в частности, транспорт.

Железнодорожный транспорт представлен железнодорожной веткой до п.Северный (ГЖД). Интенсивность движения по железной дороге невысокая.

Федеральные автотрассы на территории района отсутствуют. По территории района проходит автодорога регионального значения Красные Баки - Варнавино - Ветлуга. Интенсивность движения автотранспорта по местной дорожной сети невысокая.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В настоящее время санитарно-защитные зоны для большинства предприятий района не установлены. В районе представлены промышленные предприятия не выше четвертого класса опасности, сельскохозяйственные – не выше третьего (табл. 2.9).

Таблица 2.9 - Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий Варнавинского муниципального района

| № | Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные предприятия |  |  |  |  |
| 1 | ПО «Варнавинский хлебозавод» | р.п.Варнавино, ул.Лесная | Производство хлеба и хлебобулочных изделий, более 2,5 т/сутки | IV/100 |
| Продолжение таблицы 2.9 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | ООО «Сиблес» | д.Селиваниха | Лесное хозяйство и лесная промышленность | IV/100 |
| 3 | ООО «Варнава-бизнес» | д.Леонтьево | Лесоперерабатывающая промышленность | IV/100 |
| 4 | ООО «Варко» | р.п.Варинавино, ул. Красноармей-ская | Народные художественные промыслы.Варновинская резьба по кости | IV/100 |
| 5 | ГП НО «Варнавинский лесхоз» | р.п.Варнавино, ул.Лесная | Лесопильное производство | IV/100 |
| 6 | ООО «СиБлес» | д.Селиваниха | Лесопильное производство | IV/100 |
| 7 | ФБУ ИК-6 | п.Мирный | Лесопильное производство | IV/100 |
| 8 | ФБУ ИК-7 | п.Восход | Лесопильное производство | IV/100 |
| 9 | ФБУ ЛИУ-10 | п.Черемушки | Лесопильное производство | IV/100 |
| 10 | ООО «Варнава-бизнес» | д.Леонтьево | Лесопильное производство | IV/100 |
| 11 | КФХ «Хозяин» | д.Леонтьево | Лесопильное производство | IV/100 |
| 12 | КФХ «Андреевское» | с.Богородское | Лесопильное производство | IV/100 |
| 13 | ИП Рукомойникова Г.Н. | р.п.Варнавино, ул.Советская | Лесопильное производство | IV/100 |
| 14 | ИП Джоев С.С. | р.п.Варнавино, ул.Молодежная | Лесопильное производство | IV/100 |
| 15 | ИП Гусев А.В. | д.Антониха | Лесопильное производство | IV/100 |
| 16 | ИП Втюрин И.В. | п.Северный | Лесопильное производство | IV/100 |
| Продолжение таблицы 2.9 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | ИП Голуб В.А. | р.п.Варнавино | Лесопильное производство | IV/100 |
| 18 | ИП Немов Ю.В. | д.Михаленино | Лесопильное производство | IV/100 |
| 19 | ИП Пугачев О.Б. | д.Леонтьево | Лесопильное производство | IV/100 |
| 20 | ИП Торопов Ю.П. | д.Карасиха | Лесопильное производство | IV/100 |
| 21 | ИП Матвеев А.М. | р.п.Тонкино | Лесопильное производство | IV/100 |
| 22 | ИП Магомедсаидов А.А. | с.Богородское | Лесопильное производство | IV/100 |
| 23 | ОАО «Сельхозхимия» | р.п.Варнавино | Лесопильное производство | IV/100 |
| 24 | ИП Баринов, ООО «Нижегородский лес» | д.Подосениха | Лесопильное производство | IV/100 |
| 25 | ООО «Руслан» | д.Антониха | Лесопильное производство | IV/100 |
| 26 | ИП Джафаров И.Д. | р.п.Варнавино | Лесопильное производство | IV/100 |
| 27 | ИП Жолбу А.В. | д.Меньшиково | Лесопильное производство | IV/100 |
| Сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |
| 28 | ООО «Варнава-продукт» | д.Антониха | КРС 229 голов | III/300 |
| 29 | ООО «СБ-Агро» | д.Бажино | Свиноводство 113 голов | III/300 |
| 30 | ООО «Колос» | с.Новоникольское | КРС 19 голов | IV/50 |
| 31 | Колхоз «Заветы Ильича» | д.Карасиха | Свиноводство 21 голова | IV/50 |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

Проектные предложения по охране атмосферы

В целях решения задач охраны окружающей среды Варнавинского района в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий района, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения ЖКХ Варнавинского района и организация контроля за использованием теплоносителей;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта в Варнавинском районе;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Варнавинского района (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

- для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ - для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

-	установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

-	создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

-	организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам;

-	разработка сводных томов ПДВ для всех муниципальных образований Варнавинского района, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха.

Охрана водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных вод

Район богат водными ресурсами – реками, озерами и болотами, имеются родники. Главными реками являются Ветлуга, Лапшанга и их притоки. Наибольшее количество озер находится в ведении Михаленинской сельской администрации.

Пункты государственной наблюдательной сети (гидрологические посты) в Варнавинском районе отсутствуют.

В 2009 и 2010 годах министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводились наблюдения за качеством поверхностных вод, в том числе реки Ветлуга. Места отбора проб находились в определенной близости к Варнавинскому муниципальному району (таблица 2.10).

Таблица 2.10 – Пункты наблюдений за качеством поверхностных вод р. Ветлуги

| № п/п | Ближайший населенный пункт | Особенности расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г.Ветлуга | 1) выше впадения р.Б.Какша 2) 1 км ниже г.Ветлуга |
| 2 | пгт.Ветлужский | 1) 1км выше пгт.Ветлужский; 1,7 км выше ж/д моста 2) 7 км ниже пгт.Ветлужский; 0,5 км ниже п.Красные Баки |

В 2009 г. основной вклад в загрязнение р. Ветлуга вносили трудноокисляемые органические вещества по величине ХПК, медь, железо, марганец (таблица 2.11).

Таблица 2.11 - Качество воды р. Ветлуга Нижегородской области по гидрохимическим показателям в 2009г.

| № п/п | Водный объект пункт наблюдений створ | Створ | Класс, разряд | Качество воды | Приоритетные загрязняющие вещества (среднегодовая концентрация ≥ ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.Ветлуга – г. Ветлуга | 1 | 3А | Загрязненная | медь (5), ХПК (2), железо общее (1) |
| 2 | р.Ветлуга – г. Ветлужский | 1 | 3А | Загрязненная | медь (4), ХПК (2), марганец (1,3), железо общее (1) |

В 2009 и 2010 годах вода в р. Ветлуга, вопреки устоявшемуся мнению, оценивалась как загрязненная (таблица 2.12).

Таблица 2.12 - Среднее содержание загрязняющих веществ в р. Ветлуга в 2010 г.

| Определяемый показатель | ПДКРХ, мг/дм3 | Фактическая концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | В ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| рН | 6,5-8,5 | 7,5 | В норме |
| Раствореннй кислород | Не менее 6 | 9,7 | В норме |
| БПК5 | 3 | 1,9 | нет |
| ХПК | 15 | 21,2 | 1,4 |
| Общая минерализация | 1000 | 138 | нет |
| Аммоний-ион | 0,5 | 0,26 | нет |
| Нитрат-ион | 40 | 2,1 | нет |
| Нитрит-ион | 0,08 | Менее 0,02 | нет |
| Фосфат-ион | 0,2 | 0,08 | нет |
| Сульфат-ион | 100 | Менее 10 | нет |
| Хлорид-ион | 300 | Менее 10 | нет |
| Нефтепродукты | 0,05 | Менее 0,05 | нет |
| АПАВ | 0,1 | Менее 0,015 | нет |
| Железо | 0,1 | 0,58 | 5,8 |
| Марганец | 0,01 | 0,155 | 15,5 |
| Хром | 0,02 | Менее 0,01 | нет |
| Свинец | 0,006 | Менее 0,005 | нет |
| Цинк | 0,01 | 0,015 | 1,5 |
| Никель | 0,01 | Менее 0,002 | нет |
| Кадмий | 0,005 | Менее 0,002 | нет |

Основной вклад в загрязнение р. Ветлуга (г. Ветлуга) вносили трудноокисляемые органические вещества по величине ХПК, железо, марганец, цинк. Средние концентрации составили: железо – 5,8 ПДК, марганец – 15,5 ПДК, цинк - 1,5 ПДК, трудноокисляемые органические вещества по величине ХПК – 1,4 ПДК. Содержание растворенного кислорода ниже установленных норм не снижалось. Содержание ионов аммония, нитратов, нитритов, фосфатов, сульфатов, хлоридов не превышает ПДК.

Случаи превышения нормативов БПК5, поверхностно-активных веществ носят единичный характер. Случаи высокого загрязнения р. Ветлуга также носят единичный характер (таблица 2.13).

Таблица 2.13 – Случаи высокого загрязнения р.Ветлуга в 2010 г.

| Водоток | Дата выявления высокого загрязнения | Показатель превышения | Фактическая концентрация (превышение ПДК) | Характер загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Ветлуга | февраль | марганец | 16 ПДК | природный |

Мониторинг поверхностных вод малых рек Варнавинского района не проводится, наблюдательная сеть не оборудована. По данным Минприроды Нижегородской области, характерными загрязняющими веществами для водных объектов Нижегородской области являются марганец, железо, цинк, трудноокисляемые органические вещества по величине ХПК, легкоокисляемые вещества по величине БПК, аммоний-ион, фосфат-ион и сульфат-ион, суммарное содержание растворенных в воде веществ (общая минерализация). Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются свалки и животноводческие фермы.

Причинами ухудшения качества поверхностных вод (и снижения качества питьевой воды) в Варнавинском районе являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- недостаточное количество очистных сооружений в сельской местности;

- значительное количество неканализованного жилого фонда;

- нарушения водного законодательства.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям, что приводит к увеличению сроков технологической обработки воды. Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки, животноводческие фермы и навозохранилища.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

В связи с изложенным необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

Оценка состояния подземных вод

В период с 1995 по 2000 гг. ФГУГП «Волгагеология» в рамках работы по оценке обеспеченности Приволжского ФО ресурсами подземных вод хозпитьевого назначения проведена оценка обеспеченности Нижегородской области.

По результатам выполненных работ прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод Варнавинского района составляют 38,6 тыс. м3/сут.

Общий водоотбор в пределах района на 01.01.2007 г. по отчетным данным 2-ТП «Водхоз» составил 3,87 тыс. м3/сут, фактический значительно больше.

На территории района с целью водоснабжения эксплуатируются:

-	водоносный плиоценовый комплекс (N2);

-	водоносный нижнетриасовый терригенный комплекс (Т1).

Водоносный плиоценовый комплекс (N2) имеет ограниченное распространение, приурочен к погребенной палеодолине р. Ветлуги, сложен глинами и песками.

Дебиты скважин по результатам откачек изменяются от 1,2 до 6,7 л/с, понижения уровня от 5,0 до 13,0 м, удельный дебит  соответственно от 0,12 до 0,55 л/с.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные натриево-кальциевые, кальциево-магниевые с минерализацией 0,2 - 0,4 г/л, общей жесткостью 1,7 -   3,9 мг-экв/л.

Водоносный плиоценовый комплекс можно отнести к защищенному от поступления загрязняющих веществ с поверхности.

Водоносный нижнетриасовый терригенный комплекс (Т1) в пределах Варнавинского района распространен практически повсеместно.

Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, мергелями. Подземные воды комплекса залегают на глубинах от 39,0 до 70,0 м. Воды напорные и слабонапорные. Величина напора изменяется от 4,0-9,0 до 58,0-66,0 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 12,0-14,0 до 38,0-50,0 м.

Дебиты скважин при бурении изменяются от 0,7 до 3,3 л/с, понижение уровня от 5,0 до 20,0 м. Удельные дебиты соответственно изменяются от 0,04 до 0,7 л/с.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, натриево-магниевые с минерализацией 0,15-0,33 г/л, общей жесткостью от 1,5 до 6,2 мг-экв/л.

По условиям залегания и литологическому составу перекрывающей толщи подземные воды комплекса, в основном, относятся к защищенным от проникновения загрязнения с поверхности. В долинах же рек, а также при отсутствии в составе перекрывающей толщи водонепроницаемых отложений подземные воды недостаточно защищены от поверхностного загрязнения.

Эксплуатация подземных вод осуществляется преимущественно одиночными скважинами, расположенными бессистемно. Всего в районе пробурено около 200 скважин, из них более 50 ликвидировано и подлежат ликвидации.

Для водоснабжения р.п. Варнавино в результате поисковых работ, проведенных ЦГГЭ в 1988-93 гг., выявлен Варнавинский участок месторождения подземных вод. Подземные воды приурочены к отложениям нижнего отдела триасовой системы и вятского горизонта верхнего отдела пермской системы. Эксплуатационные запасы подземных вод рассмотрены НТС ГГП «Волгагеология» в количестве 5,7 тыс. м3/сут по кат. С2 (протокол № 71 от  18.10.93 г.).

Подземные воды Варнавинского участка пресные с минерализацией 0,3-0,8 г/л, общей жесткостью от 0,2 до 11,9 мг-экв/л. Содержание железа в воде – от 0,3 до 1,73 мг/л, марганца – от 0,04 до 0,5 мг/л.

Качество подземных вод пермских отложений почти повсеместно на территории района не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» из-за повышенной минерализации, жесткости,  содержания железа и марганца.

Наличие подземных вод питьевого качества возможно локально лишь в верхней части разреза пермских отложений.

Обследование района не проводилось.

В соответствии с материалами, представленными отдельными недропользователями при оформлении лицензий на право пользования недрами основными водопотребителями являются: МУП «Варнавинокоммунсервис» (р.п. Варнавино, 671 м3/сут), лечебно-трудовые профилактории: УЗ-62/10 (п. Черемушки, 432,6 м3/сут), УЗ-62/6 (п. Мирный, 423,6 м3/сут), УЗ-62/7 (п. Восход, 275,3 м3/сут); МУП «Северный коммунсервис» (п. Северный,                   д. Тимариха, д. Хмелевая, 260 м3/сут).

Таким образом, важным фактором, является качество питьевой водой.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебои с подачей воды - все это отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Водоохранные зоны водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранных зон и береговых полос наиболее значительных рек и некоторых озер приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Ширина водоохраной зоны наиболее значительных водных объектов Варнавинского района

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность (км) | Ширина водохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р. Ветлуга | 889 | 200 | 20 |
| 2 | р. Осатовка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 3 | р. Белый Лух | 119 | 200 | 20 |
| 4 | р. Туниха | 12 | 100 | 20 |
| 5 | р. Каменка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 6 | р. Осотовка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 7 | р. Шуда | 44 | 100 | 20 |
| 8 | р. Мемборная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 9 | р. Боровая | Менее 10 | 50 | 5 |
| 10 | р. Осиновка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 11 | р. Бурашная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 12 | р. Урюпинка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 13 | р. Стоянка | Менее 10 | 50 | 5 |
| Продолжение таблицы 2.14 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | р. Осоковка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 15 | р. Лапшин | Менее 10 | 50 | 5 |
| 16 | р. Суборная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 17 | р. Молосная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 18 | р. Талая | Менее 10 | 50 | 5 |
| 19 | р. Павловка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 20 | р. Хохряк | Менее 10 | 50 | 5 |
| 21 | р. Черная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 22 | р. Пижуг | 33 | 100 | 20 |
| 23 | р. Варваж | 31 | 100 | 20 |
| 24 | р. Ужгур | 36 | 100 | 20 |
| 25 | р. Чащевка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 26 | р. Беспутная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 27 | р. Поточная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 28 | р. Руч.Ужгурец | Менее 10 | 50 | 5 |
| 29 | р. Беленец | Менее 10 | 50 | 5 |
| 30 | р. Мальцевка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 31 | р. Уртюж | Менее 10 | 50 | 5 |
| 32 | р. Каменная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 33 | р. Моськина | Менее 10 | 50 | 5 |
| 34 | р. Черная | 61 | 200 | 20 |
| 35 | р. Липатровка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 36 | р. Елхимовка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 37 | р. Ложка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 38 | р. Рассоха | Менее 10 | 50 | 5 |
| 39 | р. Полевая Ляленка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 40 | р. Ляленка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 41 | р. Ивановка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 42 | р. Осиновка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 43 | р. Сергеевка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 44 | р. Белая | Менее 10 | 50 | 5 |
| 45 | р. Мурановка | Менее 10 | 50 | 5 |
| Продолжение таблицы 2.14 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | р. Нелидовка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 47 | р. Медянка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 48 | р. Кундала | 22 | 100 | 20 |
| 49 | р. Камчиха | Менее 10 | 50 | 5 |
| 50 | р. Курдомка | 33 | 100 | 20 |
| 51 | р. Каменка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 52 | р. Стралевка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 53 | р. Якшанга | Менее 10 | 50 | 5 |
| 54 | р. Собачья | Менее 10 | 50 | 5 |
| 55 | р. Иргень | 18 | 100 | 20 |
| 56 | р. Пырья | Менее 10 | 50 | 5 |
| 57 | р. Кайка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 58 | р. Наврас | 30 | 100 | 20 |
| 59 | р. Тютица | Менее 10 | 50 | 5 |
| 60 | руч.Наврасенок | Менее 10 | 50 | 5 |
| 61 | р. Шуречиха | Менее 10 | 50 | 5 |
| 62 | р. Лозовая | 20 | 100 | 20 |
| 63 | руч.Кривой овраг | Менее 10 | 50 | 5 |
| 64 | р. Шабалиха | Менее 10 | 50 | 5 |
| 65 | р. Лапшанга | 85 | 200 | 20 |
| 66 | р. Калачиженка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 67 | р. Колобчиха | 14 | 100 | 20 |
| 68 | р. Каливец | 18 | 100 | 20 |
| 69 | р. Малый Каливец | Менее 10 | 50 | 5 |
| 70 | р. Безымянка | 10 | 100 | 20 |
| 71 | р. Каменная | Менее 10 | 50 | 5 |
| 72 | р. Хмлевая | 10 | 100 | 20 |
| 73 | р. Сосновка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 74 | р. Чернавка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 75 | р. Васильевка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 76 | р. Шада | 32 | 100 | 20 |
| 77 | р. Басалайка | Менее 10 | 50 | 5 |
| Продолжение таблицы 2.14 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78 | р. Трясуниха | Менее 10 | 50 | 5 |
| 79 | р. Сумка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 80 | р. Бол.Аграфенка | 16 | 100 | 20 |
| 81 | р. Мал.Аграфенка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 82 | р. Подорожная | 16 | 100 | 20 |
| 83 | р. Глухая Шада | 13 | 100 | 20 |
| 84 | р. Вязовка | Менее 10 | 50 | 5 |
| 85 | р. Максимов | Менее 10 | 50 | 5 |
| 86 | р. Кая | Менее 10 | 50 | 5 |
| 87 | р. Лубянка | 13 | 100 | 20 |
| 88 | р. Пронос | Менее 10 | 50 | 5 |
| 89 | руч.Прость | Менее 10 | 50 | 5 |
| 90 | р. Красница | Менее 10 | 50 | 5 |
| 91 | оз.Глухое | - | 50 | 20 |
| 92 | оз. Елховатое | - | 50 | 20 |
| 93 | оз. Сомовик | - | 50 | 20 |
| 94 | оз. Долгое | - | 50 | 20 |
| 95 | оз. Осиновец | - | 50 | 20 |
| 96 | оз. Коротево | - | 50 | 20 |
| 97 | оз. Нелидово | - | 50 | 20 |
| 98 | оз. Лебяжье | - | 50 | 20 |
| 99 | оз. Общее | - | 50 | 20 |
| 100 | оз. Черное | - | 50 | 20 |
| 101 | оз. Егачево | - | 50 | 20 |
| 102 | оз. Заплесное | - | 50 | 20 |
| 103 | оз. Полоустное | - | 50 | 20 |
| 104 | оз. Бугалино | - | 50 | 20 |
| 105 | оз. Щучье | - | 50 | 20 |
| 106 | оз. Подборное | - | 50 | 20 |
| 107 | оз. Силуниха | - | 50 | 20 |
| 108 | оз. Прость | - | 50 | 20 |
| 109 | оз. Глушница | - | 50 | 20 |
| 110 | оз.Ужгур | - | 50 | 20 |

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина водоохраной зоны озер устанавливается в размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ).

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Проектные предложения

Проектом СТП предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- -	закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий, в первую очередь, рек Ветлуги, Лапшанги, Навраса, Белого Луха;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории района;

-	развитие системы бытовой канализации;

-	продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

-	благоустройство и озеленение прибрежных полос.

На территории Варнавинского района имеются месторождения и проявления песчано-гравийно-валунного материала, строительного и стекольного песка, кирпичных глин, торфа, сапропеля и питьевых подземных вод (таблица 2.15).

Таблица 2.15 - Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Варнавинского муниципального района

| № | Название | Местоположение | Область применения | Едини-цы измере-ния | Запас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Варнавино-Ляпуновское месторождение суглинков | Правый берег р. Ветлуги, в 3 км С Варнавино, ЮВ д. Ляпуново | Для производства кирпича | тыс. м3 | 106 |  |
| 2 | Фалинское проявление глин кирпичных | Левый берег р. Шады , к Ю и В от д. Фалино в 36 км от райцентра | Для производства кирпича | тыс. м3 | 2700 |  |
| 3 | Северное проявление глин кирпичных | В 1,6 км ЮВ с. Лапшанга в 30 км ЗСЗ райцентра | Для производства кирпича М 75-100 | тыс. м3 | 2250 |  |
| 4 | Антонихинское проявление суглинков | На правом берегу р. Курдомы, у д. Антониха, в 11 км СЗ райцентра | Для производства кирпича М 75-100 | тыс. м3 | 120 |  |
| Продолжение таблицы 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 5 | Суринское месторождение стекольных песков | В 36 км С райцентра, на правобережьи р. Шуда, в 2 км Ю п. Красный Луч, на С окраине бывшей д. Сурино | Для производства тарного стекла | тыс. т | 82 |  |
| 6 | Гординское месторождение песчано-валун. материалов | В 14 км ЮЗ р. ц., в 6-7 км ВСВ Ж.д.ст. Постой, в 0,6 км ЗЮЗ от запад. окр. д. Гордино | Для строительных целей, как заполнитель бетонов | тыс. м3 | 322 |  |
| 7 | Аграфенское проявление ПГМ | В 36 км СЗ р.ц., в 12 км С п. Северный, в 4 км С ст.Каменец | Для дорожного строительства | тыс. м3 | 36 |  |
| 8 | Хмелевское проявление ПГМ | В 34 км ЗСЗ р.ц., в 3 км ЮЗ д. Хмелевая | Для дорожного строительства | тыс. м3 | 22 |  |
| 9 | Стралевское проявление ПГМ | В16 км ЮЗ р.ц., в пойме р. Стралевка, в 2,6 км ЮЗ д. Гордино | Для дорожного строительства | тыс. м3 | 19 |  |
| 10 | Курдомское проявление ПГМ | В 10 км р.ц., к северу от д. Ляды, по право- левобережью р. Курдомки | Для дорожного строительства | тыс. м3 | 1025 |  |
| 11 | Сергинское проявление ПГМ | В 22 км ЮЗ р.ц., в 4 к м ЮЗ Сергино, на право и левобережье р. Курдомки | Для дорожного строительства | тыс. м3 | 10 |  |
| Продолжение таблицы 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 12 | Поспелихинсколе проявление строительных песков | В 13 км СЗ р.ц., в 2 км СЗ д. Поспелиха | Для ремонта дорог | тыс. м3 | 94 |  |
| 13 | Шадское проявление строительных песков | В 20 км СЗ р.ц., в 16 км ВСВ д. Тимариха | Для строительства и ремонта дорог | тыс. м3 | 34 |  |
| 14 | Полякинское проявление строительных песков | В 23 км р.ц., в 1,25 км В шоссе Варнавино-Ветлуга, в 0,2 км В д. Поляки | Для строительства и ремонта дорог | тыс. м3 | 40 |  |
| 15 | Торфяное месторождение «Самарино» № 125 | - | Комплексно: топливо, удобрения, подстилка. | тыс. тонн | 3046, из них 193 тыс. тонн на площади 44 га в промышленной границе не подлежат разработке, тк. Находятся на территории Варнавинского заказника |  |
| 16 | Торфяное месторождение «Горшечное» № 1578 | - | Торф пригоден на топливо и удобрение | тыс. т | 374 |  |
| Продолжение таблицы 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 17 | Месторождения сапропеля 3 озерных месторождения | - | Сапропель силикатного и железистого (лимонитовый) класса, не пригоден к использованию | тыс. тонн |  | 352 |
| 18 | 30 торфяных месторождений, в том числе 3 т.м. являются выработанными | - | - | тыс. тонн |  | 8235 |
| 19 | Торфяное месторождение «Клюквенное (Стрельское)» № -1587 | - | Торф пригоден на топливо и удобрение | тыс. т |  | 394 |
| 20 | Торфяное месторождение «Постойское» № 134 | - | Торф пригоден на топливо и удобрение | тыс. т |  | 397 |
| 21 | Торфяное месторождение «Большое» № 1579 | - | Торф пригоден на топливо и удобрение, химическая переработка | тыс. т |  | 1119 |

Месторождения торфа активно разрабатывались в сельскохозяйственных целях.

Охрана почвенных ресурсов

Оценка состояния почв

В Варнавинском районе преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы, весьма разнообразные по механическому составу и оподзоленности. В большинстве своем распространены средне- и сильнооподзоленные песчаные и супесчаные почвы. Интенсивным процессом в Варнавинском районе является рост площади почв с низким содержанием калия. Характеристика почв Варнавинского района представлена в таблице 2.16.

## Таблица 2.16 – Характеристика почв Варнавинского района*

| Показатель | Единица измерения | Среднее значение для почв Варнавинского района | Характеристика | Среднее значение для почв Нижегородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание гумуса | % | 1,7 | низкое | 3,1 |
| Кислотность | pH | 5,1 | Слабокислые, близкие к нейтральной | 5,4 |
| Содержание подвижного фосфора | мг/кг | 104 | пониженное | 135 |
| Содержание подвижного калия | мг/кг | 97 | низкое | 119 |
| Примечание - *в соответствии с Приложениями Программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области" на 2006 - 2010 годы |  |  |  |  |

Содержание валовых форм тяжелых металлов значительно ниже предельно допустимых концентраций, поэтому пахотные почвы Варнавинского муниципального района безопасны для производства растениеводческой продукции.

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

## Мероприятия по оздоровлению почв

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

-	улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических,  фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений;

-	применение севооборотов.

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

-	обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв;

-	приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных  и малозатратных систем земледелия  позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных  систем земледелия.

### Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории

Оценка существующего положения

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

При этом ТБО размещаются на санкционированных и не санкционированных объектах (таблица 2.17).

Таблица 2.17 - Инвентаризация свалок Варнавинского района

| № | Название свалки | Местоположения | Срок эксплуатации | Площадь,га | % заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Варнавинская поселковая свалка ТБО (полигон ТБО) | д.Подосениха | 1990 | 4,5 | 70 |
| 2 | Макарьевская сельская свалка | д.Макарий | 2001 | 2,0 | 6 |
| 3 | Михаленинская сельская свалка | д.Михаленино | 1988 | 2,0 | 30 |
| 4 | Богородская сельская свалка | с.Богородское | 1999 | 1,0 | 40 |
| 5 | Северная сельская свалка | п.Северный | 1989 | 3,0 | 10 |
| 6 | Кайская сельская свалка | п.Кайск | 1995 | 2,5 | 50 |
| 7 | Восходовская сельская свалка | п.Восход | 1986 | 2,0 | 70 |
| 8 | Новоникольская сельская свалка | д.Новоникольск | 1988 | 0,6 | 50 |
| 9 | Антонихинская сельская свалка | д.Антониха | 1995 | 0,5 | 40 |
| 10 | Горкинская сельская свалка | д.Горки | 1989 | 1,0 | 30 |
| 11 | Меньшиковская сельская свалка | д.Меньшиково | - | - | - |
| 12 | Мирновская сельская свалка | п.Мирный | - | - | - |

Санкционированной является только одна свалка - Варнавинская поселковая свалка ТБО (полигон ТБО). Свидетельство выдано Муниципальному многоотраслевому производственному предприятию ЖКХ (ММПП ЖКХ) решением Варнавинской поселковой администрации от 5.10.94. № 131 и районной администрации от 27.11.1996 г. для полигона ТБО. В настоящее время готовятся документы для санкционирования Макарьевской сельской свалки.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

- В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», неутилизируемые твердые бытовые отходы из Варнавинсого района а должны вывозиться на полигон в Уренском районе.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

- Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

- В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (от 240 л до 1,1 куб. м).

- В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

-	разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории поселка;

-	ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

-	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Медицинские отходы

- Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

- При этом система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

- Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

- Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- -	сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- -	перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- -	обеззараживание/обезвреживание;

- -	транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- -	захоронение или уничтожение медицинских отходов.

- Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

- Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

- Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

- Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

- Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

Захоронение биологических отходов

- Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

-	ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

-	другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

- Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

- Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

- С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

- В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного ветеринарного врача Российской Федерации.

- Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

- Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники на территории Варнавинского района должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Санитарно-защитная зона от скотомогильников согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет    1000 м.

По данным ГУНО «Госветуправление Варнавинского района», на территории Варнавинского муниципального района находится пять несибиреязвенных скотомогильников, сибиреязвенные скотомогильники отсурствуют. Три скотомогильника не имеют хозяина, два принадлежат колхозу «Заветы Ильича» (таблица 2.18).

Таблица 2.18 – Характеристика скотомогильников и биотермических ям Варнавинского района

| № | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Собственник | Ограждение | Площадь, м2 | Санитарная характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата первого захоронения | Захоронения животных, павших от сибирской язвы | Дата последнего захоронения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 800 м до д.Подушкино | К-з «Заветы Ильича» | нет | 1000 | До 1900 г. | - | - |
| 2 | 400 м до д. Плющицино | К-з «Заветы Ильича» | нет | 1000 | Не установ-лено | - | - |
| 3 | 700 м до д.Палаустное | Бесхозный | нет | 500 | 1922 | - | - |
| 4 | 300 м до д.Островатки | Бесхозный | Нет | 1000 | Не установ-лено | - | - |
| 5 | 300 м до д.Тимариха | Бесхозный | Нет | 1000 | Не установ-лено | - | - |

Все скотомогильники эксплуатируются с нарушениями, не соответствуют нормативам.

Основными нарушениями содержания скотомогильников в Варнавинском районе являются:

- несоблюдение сантарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий от скотомогильников;

- отсутствие ограждения и указателей большинства скотомогильников, отсутствие оканавливания и обваловки скотомогильников.

- Проектом схемы территориального планирования предлагается провести консервацию ряда скотомогильников и сокращение санитарно-защитной зоны.

Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Охрана биологических ресурсов

Охрана ресурсов животного мира

На территории Варнавинского муниципального района находятся пять воспроизводственных участков (таблица 2.19).

Таблица 2.19 – Характеристика воспроизводственных участков Варнавинского муниципального района

| № | Местоположение | Площадь, га | Виды охоты, осуществля-емые на территории воспроизводственного | Виды охотничьих ресурсов, в отношении которых на территории воспроизводственного участка устанавливается запрет охоты в целях любительской и спортивной охоты | Способы охоты, разрешенные к применению на территории воспроизводственного участка при проведении любительской и спортивной охоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В охотничьих угодьях некоммерческого партнерства «Навраские ключи» | 3300 | охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов | - | В соответствии с действующим законодатель-ством |
| Продолжение таблицы 2.19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | В границах охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» | 3300 | - | - | - |
| 3 | В границах охотничьих угодий ООО Рекламное агентство «ГУДВИН» | 2147 | - любительская и спортивная охота; - охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов | - все виды охотничьих ресурсов за исключением волка | В соответствии с действующим законодатель-ством |
| 4 | В охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью "Русский Дом" | 2500 | - любительская и спортивная охота; - охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов | - все виды охотничьих ресурсов за исключением волка, кабана. | - кабан - из засады; - волк - загоном, из засады, на логовах, ловушками (самоловами), на вабу. |
| 5 | В охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью "СИБлес" торгово-промышленная компания | 2300 | - охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. | - | - в соответствии с действующим законодательством. |

На территории Варнавинского муниципального района находится один рыбопромысловый участок: № 52 - оз. Глухое. Площадь РПУ составляет 75,3 га - вся акватория озера.

Варнавинский район относится к многолесным районам области. Лесистость района (отношение площади лесных земель к площади района) составляет 84%.

Зеленые насаждения Варнавинского района в реестр озелененных территорий Нижегородской области не внесены. Проблемы охраны растительных ресурсов решаются в рамках организации ООПТ.

Охрана биоразнообразия

Варнавинский район расположен в северо-западной части Северного Заволжья. Изначательно на территории преобладали южнотаежные темнохвойные леса с дубравными элементами. На песчаных наносах по левобережной надпойменной террасе Ветлуги сформировались сосновые боры с лиственницей сибирской, а в пойме - самый северный форпост пойменных дубрав. Среди лесов разбросаны многочисленные некрупные болота.

Лесистость района до настоящего времени осталась высокой, но облик лесов значительно изменился: темнохвойную тайгу после вырубок сменили березняки, осинники, сосняки. Ключевые участки в целом сохранившегося природного каркаса района защищены многочисленными ООПТ, которые занимают 16,1 % площади района. Объектами их охраны стали болота, сохранившиеся фрагменты пихтово-еловых лесов, сосновых боров, пойменных дубрав (таблица 2.20).

Таблица 2.20 - Особо охраняемые природные территории Варнавинского района

| № | Наименование | Категория | Профиль | Площадь ООПТ, га | Площадь охранной зоны, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Варнавинский заказник | государственный природный заказник | комплексный | 36200,0 |  |
| 2. | Болото Костыль (на территории ОЗУ Варнавинского заказника) | памятник природы | комплексный | 217,0 |  |
| 3. | Пихтово-еловые леса Лапшанг- ского лесничества | памятник природы | комплексный | 1404,0 | 831,1 |
| 4. | Массив пихтово-елового леса по р. Варваж | памятник природы | комплексный | 591,0 | - |
| Продолжение таблицы 2.20 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Участки пихтово-еловых лесов по рекам Шада и Аграфенка | памятник природы | комплексный | 883,0 | 2515,0 |
| 6. | Участок лиственнично-соснового леса в кв. 98 Камешниковского лесничества и квартале 5 Варнавинского лесничества | памятник природы | комплексный | 6,1 | 98,6 |
| 7. | Участок лиственнично-соснового леса в кв. 14 Варнавинского лесничества | памятник природы | комплексный | 3,8 | 88,5 |
| 8. | Участок лиственнично-соснового леса в кв. 37 Варнавинского лесничества | памятник природы | комплексный | 7,0 | 41,2 |
| 9. | Участок пихтово-елового леса по р. Боровая | памятник природы | комплексный | 123,9 | 337,9 |
| 10. | Болото Большое - II | памятник природы | комплексный | 128,6 | 210,7 |
| 11. | Болота Большое и Горшечное | памятник природы | комплексный | 453,8 | 556,2 |
| 12. | Болото Колосово | памятник природы | комплексный | 103,9 | 342,1 |
| 13. | Болото Постойское | памятник природы | комплексный | 172,2 | 159,8 |
| 14. | Болота Стрелецкое и Клюквенное | памятник природы | комплексный | 288,3 | 255,4 |

Существуют также ООПТ местного значения: Парк с. Горки (15.0 га), Парк д. Ляды (3,02) га, Парк р.п. Варнавино (3,0), Валун-гигант у с. Хмелевая (охраняются Варнавинским районным лесхозом), Богородское геологическое обнажение, Камешниковское геологическое обнажение.

Ниже приводится более подробная характеристика ограничений, действующих на ООПТ Варнавинского района. Цифровые коды деятельности запрещенных и разрешенных видов деятельности на ООПТ Нижегородской области приведены в таблице 2.21 и        таблице 2.22 соответственно (в соответствии с Аннотированным Перечнем Особо охраняемых природных территорий Нижегородской области. Бакка С.В., Киселева Н.А.).

Таблица 2.21 - Цифровые коды запрещенных видов деятельности на ООПТ Нижегородской области

| Код | # Вид деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Ограничения землепользования и градостроительства |
| 1.1 | передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель |
| 1.2 | приватизация земель |
| 1.3 | продажа земель |
| 1.4 | аренда земель |
| 1.5 | размещение новых населённых пунктов и промышленных предприятий |
| 1.6 | размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов |
| 1.7 | размещение дачных посёлков и коттеджей |
| 1.8 | предоставление земельных участков для садоводства и огородничества |
| 1.9 | мелиоративные работы все виды |
| 1.10 | распашка земель |
| 1.11 | распашка лесных земель и сенокосов |
| 1.12 | перевод лесных земель в нелесные |
| 1.13 | перевод сенокосных угодий в пастбищные |
| 2 | Ограничения строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций |
| 2.1 | строительство любое |
| 2.2 | строительство объектов, не относящихся к функционированию ООПТ |
| 2.3 | строительство без специального разрешения |
| 2.4 | ремонт и реконструкция зданий и сооружений без специального разрешения |
| 2.5 | прокладывание любых коммуникаций |
| 2.6 | прокладывание любых коммуникаций без специального разрешения |
| 2.7 | строительство запруд, плотин, водозаборов |
| 2.8 | ремонт и реконструкция существующей мелиоративной сети |
| 3 | Ограничения недропользования |
| 3.1 | добыча любых полезных ископаемых |
| 3.2 | геологоразведочные изыскания |
| 3.3 | взрывные работы |
| Продолжение таблицы 2.21 |  |
| 1 | 2 |
| 3.4 | бурение скважин |
| 4 | Ограничения водопользования |
| 4.1 | изменение гидрологического режима (забор воды из водоемов, сброс воды в водоемы, регулирование водотоков, спрямление русел рек и ручьев, устройство запруд и т.д.); |
| 4.2 | любое новое водопользование |
| 4.3 | уничтожение водоемов и их частей |
| 4.4 | замочка лыка |
| 5 | Ограничения загрязнений |
| 5.1 | сброс любых сточных вод |
| 5.2 | складирование и захоронение любых отходов |
| 5.3 | засорение и захламление территории |
| 5.4 | мойка машин |
| 5.5 | применение любых ядохимикатов |
| 5.6 | химический уход за лесом |
| 5.7 | применение минеральных удобрений |
| 5.8 | применение органических удобрений |
| 6 | Ограничения лесного хозяйства, лесопользования и других видов использования растений |
| 6.1 | рубки леса все виды |
| 6.2 | рубки леса кроме санитарных рубок и рубок ухода по специальному регламенту |
| 6.3 | рубки леса кроме санитарных рубок и рубок ухода |
| 6.4 | рубки главного пользования все виды |
| 6.5 | рубки главного пользования сплошные |
| 6.6 | рубки санитарные сплошные |
| 6.7 | уничтожение и повреждение живых деревьев и (или) кустарников |
| 6.8 | подсочка деревьев |
| 6.9 | заготовка березового сока |
| 6.10 | заготовка луба |
| 6.11 | заготовка веточного корма |
| 6.12 | уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в прибрежных полосах водоемов |
| 6.13 | уничтожение и повреждение болотной, прибрежно-водной и водной растительности, мохового покрова, сплавин |
| Продолжение таблицы 2.21 |  |
| 1 | 2 |
| 6.14 | выжигание сухой травянистой растительности (палы) |
| 6.15 | сенокошение |
| 6.16 | сбор и заготовка лекарственных и иных растений |
| 6.17 | облесение территории |
| 6.18 | облесение территории не входящей в государственный лесной фонд |
| 6.19 | создание плантационных культур леса |
| 6.20 | уничтожение и повреждение живых коллекционных деревьев и кустарников |
| 6.21 | рубка леса на глухариных токах |
| 7 | Ограничения животноводства |
| 7.1 | размещение летних лагерей скота |
| 7.2 | прогон и выпас скота |
| 7.3 | выпас скота чрезмерный |
| 7.4 | прогон и выпас скота в прибрежных полосах водоемов; |
| 7.5 | водопой скота |
| 8 | Ограничения пользования объектами животного мира |
| 8.1 | охота |
| 8.2 | охота весенняя |
| 8.3 | охота на бобра |
| 8.4 | добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства |
| 8.5 | электролов рыбы |
| 8.6 | запуск растительноядных рыб |
| 9 | Ограничения авто-мототранспорта |
| 9.1 | проезд и стоянка авто-мототранспорта |
| 9.2 | проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог |
| 9.3 | использование моторного маломерного флота |
| 10 | Ограничения рекреационного использования территории |
| 10.1 | разбивка туристических стоянок |
| 10.2 | разбивка туристических стоянок (кроме оговоренных случаев) |
| 10.3 | разведение костров |
| 10.4 | разведение костров (кроме оговоренных случаев) |
| Продолжение таблицы 2.21 |  |
| 1 | 2 |
| 11 | Ограничение общее: любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов охраны |

Таблица 2.22 - Цифровые коды разрешенных видов деятельности на ООПТ Нижегородской области

| Код | Вид деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций |
| 1.1 | строительство новое регламентированное |
| 1.2 | ремонт и реконструкция зданий и сооружений реламентированные |
| 1.3 | прокладывание коммуникаций регламентированное |
| 1.4 | ремонт противопожарных дорог |
| 1.5 | противоэрозионные мероприятия регламентированные |
| 2 | Лесное хозяйство, лесопользование и другие виды использования растений |
| 2.1 | лесохозяйственные и лесовосстановительные работы в соответствии с материалами лесоустройства |
| 2.2 | рубки главного пользования постепенные и добровольно-выборочные |
| 2.3 | рубки промежуточного пользования |
| 2.4 | рубки сплошные санитарные регламентированные |
| 2.5 | рубки ухода и санитарные рубки |
| 2.6 | рубки ухода и санитарные рубки в случае деградации насаждений |
| 2.7 | рубки ухода и санитарные рубки регламентированные |
| 2.8 | рубка сухостойных деревьев и деревьев, представляющих угрозу для безопасности людей, зданий, коммуникаций |
| 2.9 | рубка сухостойных деревьев и деревьев, представляющих угрозу для безопасности людей, зданий, коммуникаций регламентированная |
| 2.10 | облесение водоохранных зон водоемов |
| 2.11 | сенокошение |
| 2.12 | сенокошение регламентированное |
| 2.13 | сбор лекарственных растений |
| Продолжение таблицы 2.22 |  |
| 1 | 2 |
| 2.14 | сбор грибов и ягод |
| 2.15 | уход за насаждениями в парках и дендрариях |
| 2.16 | лесовозобновление искусственное регламентированное |
| 3 | Животноводство |
| 3.1 | выпас скота |
| 3.2 | выпас скота регламентированный |
| 4 | Пользование объектами животного мира |
| 4.1 | охота |
| 4.2 | охота весенняя на уток с подсадной |
| 4.3 | охота в осенне-зимний период |
| 4.4 | охота в осенне-зимний период регламентированная |
| 4.5 | охота летне-осенняя на водоплавающую и болотную дичь |
| 4.6 | лов рыбы любительский удочкой и спиннингом |
| 5 | Рекреационное использование территории |
| 5.1 | разбивка туристических стоянок регламентированная |
| 5.2 | разведение костров регламентированное |
| 5.3 | благоустройство территории |
| 5.4 | благоустройство территории регламентированное |
| 6 | Научная, учебная и природоохранная деятельность |
| 6.1 | научные исследования |
| 6.2 | восстановление болотных экосистем регламентированное |
| 6.3 | проведение учебных экскурсий |
| 7 | Культовое использование |
| 7.1 | Отправление культовых обрядов |

Государственный природный комплексный заказник «Варнавинский»

Организован: решением Малого Совета Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 341-м по инициативе районной администрации. Этим же решением утверждено и Положение о заказнике.

Местоположение: от ст. Ветлужская (Краснобаковский район) на север 12 км, от     р.п. Варнавино на восток 1 км, от с. Богородское на восток 1 км, от с. Зверниха на восток 3,5 км, от пос. Кресты на восток 2,5 км, от с. Горки на восток 3 км, при пос. Камешник и         пос. Глухое.

Общая площадь: 36200 га, в том числе особо защитные участки - 9056,8 га.

Назначение: средообразующее, научное (ландшафтоведческое, зоологическое, ботаническое), водоохранное, рекреационное, охрана генофонда (редкие виды животных и растений), охрана ценофонда (типичные биоценозы).

Режим охраны: на территории заказника запрещаются: 1.9; 2.2; 3.1; 5.3; 5.6; 5.8; 6.5; 6.8; 8.3; 9.2. В особо защитных участках запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.6; 6.1; 6.16; 7.2; 7.5; 8.2;. 10.1; 10.3. На территории памятника природы разрешаются: 2.11; 2.14. 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 6.1. На территории заказника, не включенной в состав особо защитных участков, разрешаются: 2.2; 2.4; 2.5; 2.13; 3.1.

Болото Костыль

Организован: решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 14 февраля 1984 года № 56.

Местоположение: от р.п. Варнавино на юго-запад 5 км.

Площадь памятника природы: 217,0 га.

Назначение: охрана ценофонда (биоценозы верховых, переходных и низинных болот); ресурсоохранное (клюквенник); рекреационное.

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.6; 6.1; 6.16; 7.2; 7.5; 8.2; 10.1; 10.3.

Пихтово-еловые леса Лапшангского лесничества

Местоположение: от р.п. Варнавино на северо-запад 16 км, от д. Русениха на запад 2,5 км.

Площадь памятника природы: 1404,0 га, площадь охранной зоны 831,1 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды растений); охрана ценофонда (типичные биоценозы южнотаежных лесов); научное (ботаническое); водоохранное (для реки Наврас и реки Лозовая).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 3.2; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 6.10; 6.16; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.1; 6.1. В охранной зоне запрещаются: 1.9; 5.5; а также создание культур сосны

Массив пихтово-елового леса по реке Варваж

Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м. Паспорт на памятник природы утвержден тем же решением.

Местоположение: от районного центра р.п. Варнавино к северу 32 км, от п. Красный Луч к востоку 4 км, от д. Непогодиха к северу 3 км.

Площадь памятника природы: 591,0 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды животных и растений); охрана ценофонда (типичные биоценозы южно-таежных лесов с дубравными элементами); научное (зоологическое, ботаническое); водоохранное (для реки Варваж); ресурсоохранное (ресурсы охотфауны).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 6.1; 5.3; 5.5; 6.8; 6.10; 6.16; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.1; 6.1.

Участки пихтово-еловых лесов по р.р. Шада и Аграфенка

Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м, реорганизован распоряжением Администрации Нижегородской области от 22 августа 1997 г. № 1206-р. Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от райцентра р.п. Варнавино к северо-западу 31 км, от п. Северный к северу 14 км.

Площадь памятника природы: 883 га, площадь охранной зоны 2515 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды животных и растений); охрана ценофонда (биоценоз южно-таежных лесов с дубравными элементами); научное (зоологическое, ботаническое); водоохранное (для рек Шада, Глухая Шада, Каменка, Аграфенка, Большая Аграфенка).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 6.10; 6.16; 7.2; 8.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.3; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.9; 5.5; 6.4; а также создание культур сосны.

Участок лиственично-соснового леса в квартале 98 Камешковского лесничества и в квартале 5 Варнавинского лесничества

Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м. Паспорт на памятник природы утвержден тем же решением.

Местоположение: от р.п. Варнавино к северо-востоку 11,5 км.

Площадь памятника природы: 6,1 га, площадь охранной зоны 98,6 га.

Назначение: охрана ценофонда (типичные биоценозы сосновых боров с лиственницей); охрана генофонда (редкий вид растения); научное (геоботаническое).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 3.2; 5.3; 5.5; 6.1; 6.16; 6.8; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.3; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.9; 5.5; 6.6; а также вырубка лиственницы.

Участок лиственнично-соснового леса в квартале 14 Варнавинского лесничества

Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м. Паспорт на памятник природы утвержден тем же решением

Местоположение: от п. Варнавино к западу 10 км.

Площадь памятника природы: 3,8 га, площадь охранной зоны 88,5 га.

Назначение: охрана ценофонда (биоценозы сосновых боров с лиственницей); охрана генофонда (редкий вид растения); научное (геоботаническое).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 3.2; 5.3; 5.5;

6.1; 6.16; 6.8; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.3;6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.9; 5.5; 6.5; вырубка лиственницы.

Участок лиственнично-соснового леса в квартале 37 Варнавинского лесничества

Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м. Паспорт на памятник природы утвержден тем же решением.

Местоположение: от р.п. Варнавино к востоку 9 км.

Площадь памятника природы: 7,0 га, площадь охранной зоны 41,2 га.

Назначение: охрана ценофонда (биоценозы сосновых боров с лиственницей); охрана генофонда (редкий вид растения); научное (геоботаническое).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 3.2; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 6.16; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.3; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.9; 5.5; 6.5; а также вырубка лиственницы.

Участок пихтово-елового леса по р.Боровая

Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 22 августа 1997 года № 1206-р. Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Варнавино на северо-запад 34 км, от        д. Молосная на северо-восток 2,5 км, от п. Красный Луч на запад 1,6 км.

Площадь памятника природы: 123,9 га, площадь охранной зоны 337,9 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды растений и грибов); охрана ценофонда (типичные биоценозы южнотаежных темнохвойных лесов); научное (ботаническое); водоохранное (для рек Боровой и Шуды).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.1; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 5.3; 5.5; 6.4.

Болото Большое-II

Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 22 августа 1997 года № 1206-р. Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Варнавино на северо-запад 20 км, от д. Коровиха на юго-запад 3 км, от п. Кресты на запад 2 км.

Площадь памятника природы: 128,6 га, площадь охранной зоны 210,7 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды животных и растений); охрана ценофонда (типичный биоценоз верховых болот); научное (зоологическое, ботаническое); водоохранное (для реки Подорожная); ресурсоохранное (сохранение клюквенников, ресурсов охотфауны).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.1; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 5.3; 5.5; 6.4.

Болота Большое и Горшечное памятник природы утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Варнавино на северо-запад 24,5 км, от      п. Северный на северо-восток 11 км, от п. Бродовое на северо-запад 2,5 км, от д. Тимариха на юго-восток 2 км.

Площадь памятника природы: 453,8 га, площадь охранной зоны 556,2 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды животных и растений); охрана ценофонда          (биоценозы переходных, верховых и низинных болот); научное (зоологическое, ботаническое); водоохранное (для реки Лапшанга); ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников, ресурсов охотфауны).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 4.1; 2.14; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6 ; 5.3; 5.5; 6.4.

Болото Копосово

Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 22 августа 1997 года № 1206-р. Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Варнавино на северо-запад 13 км, от        д. Зверниха на северо-запад 5,3 км, от д. Русениха на северо-восток 2,5 км.

Площадь памятника природы: 103,9 га, площадь охранной зоны 342,1 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды животных и растений); охрана ценофонда (биоценозы верховых болот); научное (зоологическое, ботаническое); водоохранное (для рек Лозовая и Наврас); ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников, ресурсов охотфауны).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.1; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 5.3; 5.5; 6.4.

Болото Постойское

Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 22 августа 1997 года № 1206-р. Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Варнавино на юго-запад 24 км, от       п.ст. Постой на северо-восток 1,5 км, от п. Мирный на восток 0,6 км, от д. Постой на северо-запад и запад 0,2 км.

Площадь памятника природы: 172,2 га, площадь охранной зоны 159,8 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды животных и растений); охрана ценофонда (биоценозы верховых и переходных болот); научное (зоологическое, ботаническое); водоохранное (для реки Курдомка); ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников)

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 3.2; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 6.16; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.3; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 5.3; 5.5; 6.5.

Болота Стрелецкое и Клюквенное

Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 22 августа 1997 года № 1206-р. Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Варнавино на юго-запад 30 км, от            п. Мирный на юго-запад 5 км, от п. Пруды на северо-запад 5 км, при п. Восход к западу.

Площадь памятника природы: 288,3 га, площадь охранной зоны 255,4 га.

Назначение: охрана генофонда (редкий вид животного); охрана ценофонда (биоценозы верховых и переходных болот); научное (зоологическое, ботаническое); водоохранное (для малых притоков реки Керженец); ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников, ресурсов охотфауны).

Режим охраны: на территории памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 3.1; 3.2; 5.3; 5.5; 6.1; 6.8; 6.16; 7.2; 9.1; 10.1; 10.3; 11. На территории памятника природы разрешаются: 2.14; 4.3; 6.1. В охранной зоне памятника природы запрещаются: 1.1-1.3; 1.5-1.10; 2.1; 2.6; 5.3; 5.5; 6.5.

Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

На территории Варнавинского муниципального района расположено 14 кладбищ (таблица 2.23).

Таблица 2.23 - Территории ритуального значения Варнавинского района

| № | Наименование места погребения | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Д.Красный луч | 100/IV |
| 2 | Д.Гришкино | 100/IV |
| 3 | С.Горки | 50/V |
| 4 | Д.Кулигино | 50/V |
| 5 | С.Хмелевая | 50/V |
| 6 | С.Макарий | 100/IV |
| 7 | П.Чермушки | 100/IV |
| 8 | П.Мирный | 100/IV |
| 9 | С.Никольское | 100/IV |
| 10 | С.Богородское | 50/V |
| 11 | Р.п.Варнавино | 100/IV |
| 12 | Д.Тимариха | 100/IV |
| 13 | Д.Михаленино | 100/IV |
| 14 | П.Восход | 100/IV |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории Варнавинского района являются автомобильный транспорт и электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Шумовые  зоны  от железнодорожного транспорта и станций определяются в соответствии с интенсивностью движения поездов, класса станции.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

-	содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

-	проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

Радиационная обстановка

В Варнавинском муниципальном районе Нижегородской области УГМС Нижегородской области регулярно проводятся наблюдения за гамма - фоном. Превышения фоновых значений не обнаружено.

Амплитуда колебаний средних значений уровней радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы и атмосферных осадков из года в год находится в пределах точности измерений. Гамма-фон на территории области находится в пределах среднероссийских величин, и в пределах характерных многолетних значений от 0,11 до 0,15 мкЗв/ч и для Варнавинского района составляет 0,12 мкЗв/час.

При контроле за облучением населения от природных источников ионизирующего излучения в образцах почвы и строительных материалах контролировались изотопы калия, радия, тория и цезия. Превышений норматива не обнаружено. Средняя активность в пробах составила – 72 Бк/кг, максимальная составила до – 320 Бк/кг, что соответствовало нормативным данным, устанавливаемыми СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99 / 2009).

По итогам исследований и анализа ситуации за последние 10 лет установлено, что вклад радона как источника природного происхождения во внутреннее облучение населения области составляет 57% от общей дозы облучения. При этом количество исследований, не отвечающих гигиеническим критериям, в прошедшие годы значительно снизилось.

Проектные мероприятия по улучшению радиационной обстановки:

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных функций;

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

## 2.10 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с федеральным законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия к полномочиям органов местного самоуправления поселений в данной области относятся:

1)	сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2)	государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Органы местного самоуправления муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселений.

Учитывая, что на территории Варнавинского района расположены, в том числе памятники культурного наследия местного значения, к мероприятиям в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проводимыми органами местного самоуправления муниципального района, на расчетный срок должны быть отнесены следующие:

- В сфере сохранения объектов культурного наследия:

— определение собственника для бесхозных объектов;

— проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

— учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия, на земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению:

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

-	заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

-	до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

-	разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, получить на данный Раздел положительное заключение государственной экспертизы и представить данный документы в региональный госорган охраны объектов культурного наследия;

-	обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территории объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

-	согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

-	обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;

-	представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению;

-	в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и получив по данному разделу положительное заключение государственной экспертизы, представить указанные документы в региональный госорган охраны объектов культурного наследия;

-	при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия.

- В сфере популяризация объектов культурного наследия:

— стимулирование краеведческого движения путем поддержания подготовки учебных пособий по родиноведению и краеведению, развитие детского и юношеского краеведческого туризма.

В числе первоочередных мероприятий предлагается осуществить:

—	Проведение комплекса мероприятий по выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия местного значения.

—	Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как достопримечательных мест.

—	Составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

—	В отношении вновь выявленных объектов культурного наследия требуется скорейшее решение вопроса о постановке их на государственную охрану, установлению границ памятников и охранных зон.

—	Согласование проведения ремонтных, ремонтно–реставрационных, консервационных работ на памятниках с государственным органом охраны памятников.

—	Согласование проведения земельных, землеустроительных, мелиоративных и других работ с государственным органом охраны памятников.

—	Проведение мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры.

—	Определение границ территорий памятников и разработка проектов зон охраны памятников.

—	Заключение охранных обязательств с собственниками (пользователями) памятников.

## 2.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Площадь земель Варнавинского района составляет 252 336 га. Границы земель различных категории представлены на карте (схеме) «Границы земель различных категорий».

Земли лесного фонда, находящиеся в соответствии с Лесным кодексом РФ в федеральной собственности, занимают почти 55 % территории Варнавинского района, около 31 % территории занимают земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, собственности юридических и физических лиц.

Существующий баланс земель Варнавинского района за 2010 год представлен в таблице 2.24.

- Таблица 2.24 - Земельный баланс Варнавинского района

| № п/п | Показатель | Существующее положение, га | % от территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территория района | 252 336 | 100 |
| 1 | земли населенных пунктов | 4524 | 1,7 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 32 610 | 12,9 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 409 | 0,2 |
| 4 | Земли лесного фонда и особо охраняемых территорий и объектов | 213 766 | 84,7 |
| 5 | земли водного фонда | 1030 | 0,5 |

При реализации мероприятий проекта схемы территориального планирования Варнавинского муниципального района, следует учесть, что Проектом предусмотрено строительство ряда объектов, размещение которых потребует организацию перевода земель.

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1)	утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2)	утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

3)	земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления;

4)	земель, находящихся в частной собственности:

-	земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления.

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается федеральными законами.

- Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения

Особенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию установлены статьей 7 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», согласно которой перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе:

1)	с установлением или изменением черты населенных пунктов;

2)	со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Относительно перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и транспорта следует отметить, что такой перевод, осуществляется в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом.

В отношении перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов следует отметить, что установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

До утверждения генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2012 г. включение земельных участков в границы населенных пунктов или исключение земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

С 1 января 2012 года в целях жилищного строительства мероприятия по изменению границ населенных пунктов следует в обязательном порядке предусматривать при разработке (корректировке) генеральных планов поселений. При этом внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства, осуществляется без проведения публичных слушаний. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

При этом необходимо учитывать, что в случае необходимости изменения целевого назначения земельного участка в связи с его изъятием, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд перевод этого земельного участка из состава земель одной категории в другую осуществляется после его изъятия, выкупа.

Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления до предоставления заинтересованным гражданину или юридическому лицу изъятого, в том числе путем выкупа, земельного участка обязаны осуществить его перевод из состава земель определенной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное использование этого земельного участка по целевому назначению.

Таким образом, мероприятия по изменению границ населенных пунктов, а также изменению границ и категорий земель сельскохозяйственного назначения, в целях строительства запланированных объектов, в обязательном порядке должны быть предусмотрены генеральным планом поселения, на территории которого планируется размещение соответствующих объектов.

# РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел 3 схемы территориального планирования Варнавинского района выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделения пожарной охраны. Порядок и методика определения», РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». При разработке раздела учитывались требования Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области. При разработке использовались материалы «Паспорта безопасности Варнавинского района», паспорта безопасности предприятий района, учтены также мероприятия, включенные в «Концепцию развития систем и средств обнаружения и тушения лесных пожаров в Нижегородской области».

## 3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ РИСКА

Как известно, непременным условием устойчивого развития общества является безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия вредных техногенных, природных, экологических и социальных факторов.

Общее определение термина "безопасность" дано в Законе Российской Федерации "О безопасности", принятом 25 марта 1992 г.: "Под безопасностью Российской Федерации понимается качественное состояние общества и государства, при котором обеспечивается защита каждого человека, проживающего на территории Российской Федерации, его прав и гражданских свобод, а также надежность и устойчивость развития, защита ценностей, материальных и духовных источников жизнедеятельности, конституционного строя и государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности от внутренних и внешних врагов".

Уровень безопасности, соответствующий тому или иному состоянию общества, его научно-техническим и экономическим возможностям, имеет стохастическую природу и определяется целым рядом случайных явлений. В общем случае он характеризуется:

-	вероятностью возникновения техногенных аварий, катастроф, опасных природных явлений и возможным ущербом при этих событиях;

-	степенью негативного воздействия на человека и окружающую среду, вяло протекающих техногенных и природных процессов при сохранении на макроуровне равновесного состояния экосистем;

-	вероятностью перерастания экологической обстановки в катастрофическую обстановку и возникновением чрезвычайной ситуации.

Необходимо заметить, что указанные выше вероятностные характеристики, в соответствии с принятыми представлениями, по сути, выражают риск определенных событий: в первом случае — риск техногенных аварий, катастроф и опасных природных событий, во втором — риск ухудшения здоровья человека, негативных изменений в окружающей среде при неэкстремальных условиях, в последнем — риск возникновения чрезвычайной ситуации экологического характера.

В соответствии с современными взглядами, риск обычно интерпретируется как вероятностная мера возникновении техногенных или природных явлений, сопровождающихся формированием и действием вредных факторов, и нанесенного при этом социального, экономического, экологического ущерба.

Следовательно, главной целью разработки раздела является выявление потенциальных источников ЧС, их всесторонняя оценка, определение возможных последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий, в обеспечении надежной защиты и предупреждении угрозы возникновения процессов или явлений, способных поражать население, наносить материальный ущерб объектам экономики, а также негативно воздействовать на окружающую среду.

## 3.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Определения:

Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).

Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)

Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво-, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:

а) термобарические и механические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;

-	формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;

б) физические факторы:

- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;

в) химические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

-	формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

г) радиационные факторы:

-	образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

-	формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

д)	гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:

-	образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;

-	затопление территорий и объектов.

- Оценка техногенных опасностей

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Для территории Варнавинского района характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

1.	Транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные автомобильные катастрофы.

2.	Пожары, взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

3.	Аварии на электроэнергетических системах.

4.	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

—	недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

—	низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

—	нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

- Опасности, обусловленные транспортными авариями

Воротынский район обеспечен развитой транспортной инфраструктурой.

В состав транспортной системы района входят следующие виды транспорта:

— автомобильный;

— железнодорожный;

На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.

Основными причинами ЧС на транспорте являются:

—	большая степень физического износа технических систем, коммуникаций и подвижного состава;

—	низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно характерно для автомобильного транспорта).

Основные проблемы на транспорте:

—	моральный и физический износ основных фондов, подвижного состава;

—	снижение уровня технической защиты вследствие недостаточного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области;

—	низкая насыщенность экспертными системами определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации транспортных систем и коммуникаций, отсутствие собственных специалистов на объектах и предприятиях;

—	несвоевременность профилактических работ, текущего и среднего ремонта эксплуатационного оборудования и технических систем;

—	недостаточность собственных ресурсов материально-технических средств и ремонтной базы;

—	недостаточное финансирование комплекса превентивных мероприятий и планово-предупредительных ремонтов.

Автомобильный транспорт

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации. На территории района проходит участок региональной автомобильной дороги Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга, протяженностью 62,6 км. На данном участке есть несколько мест повышенной аварийности. Данная дорога проходит в непосредственной близости от населенных пунктов и по ней осуществляется проход транзитного транспорта.

Удельный вес дорог с твердым покрытием составляет 99,2%. Менее всего развита сеть автомобильных дорог в восточной части района.

На региональных и межмуниципальных дорогах Варнавинского района по состоянию на 01.01.2011 г. находится 24 мостовых сооружения общей протяженностью 666,35 п.м. из них (4 металлических – 82,30 п.м., 18 – железобетонных – 532,15 п.м., и 2 деревянных –   51,90 п.м.).

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

— наезд на пешехода;

— столкновение автотранспортных средств;

— опрокидывание автотранспортных средств.

Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

— несоответствие скорости конкретным условиям;

— управление транспортным средством без права управления;

— выезд на встречную полосу;

— несоблюдение очередности проезда;

— управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

— несоблюдение дистанции;

— нарушение правил проезда пешеходного перехода;

— превышение установленной скорости;

— нарушение требований сигналов светофора.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

— переход проезжей части в неустановленном месте;

— переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

— неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

— низкие сцепные качества покрытия;

— неровное покрытие;

— недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

- Опасности, обусловленные пожарами

- Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

—	неисправность печного или газового оборудования;

—	НПУЭ теплогенерирующих устройств;

—	НППБ при топке печей;

—	замыкание или неисправность электропроводки;

—	использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

—	НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров, пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

Лесные пожары

Данный вид пожаров крайне опасен для территории Варнавинского района, т.к. на территории Варнавинского района 214 тыс. га леса. Особенно тяжелая обстановка сложилась летом 2010 года, когда в результате аномально жаркого и засушливого лета было охвачено пожарами десятки тысяч гектар лесонасаждений и торфяников.

- Рисунок 3.1 - Лесные пожары. Лето 2010 г.

В результате данных пожаров была выявлена слабая готовность служб к подобным ситуациям, и 28 декабря 2010 года на заседании правительства Нижегородской области рассмотрена и принята к реализации «Концепция развития систем и средств обнаружения и тушения лесных пожаров в Нижегородской области». Таким образом, нижегородские власти приступают к масштабной реорганизации региональной системы тушения лесных пожаров.

Согласно Концепции, повысить эффективность тушения лесных пожаров позволит создание единого диспетчерского пункта для координации работ по авиационному, наземному, космическому и видеомониторингу лесных пожаров, увеличение количества пожарно-наблюдательных мачт, расширение сети системы видеообнаружения лесных пожаров, увеличение количества центров пожаротушения, обеспечение связью участников обнаружения и тушения лесных пожаров, и самое главное, обновление специализированной пожарной техники.

В целях расширения сети пожарно-наблюдательных вышек планируется дополнительно установить 38 пожарно-наблюдательных мачт. Всего за срок реализации концепции планируется приобрести 44 пожарных автоцистерн, 47 средних и 33 тяжёлых тракторов, 6 трейлеров для доставки тяжёлой техники и более 100 лесопатрульных автомобилей, установить 40 камер видеонаблюдения, что позволит покрыть сетью видеонаблюдения более 2 млн. 800 тысяч га.

Для реализации Концепции необходимы средства в размере 1 млрд. 935 млн. 255 тысяч рублей на весь пятилетний период: это и средства федерального бюджета, выделяемые в виде субсидий из фонда софинансирования, средства областного бюджета и средства лесопользователей — арендаторов лесных участков.

- Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

На территории Варнавинского района находятся четыре объекта, на которых обращаются нефтепродукты и имеется риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

—	 Топливное хозяйство котельной п. Северный.

—	 Топливное хозяйство котельной п. Заречный «Варнавинского психоневрологического интерната».

— АЗС №91 (ООО «ЛУКОИЛ-Волганефтепродукт»), р. п. Варнавино.

— АЗС №124 (ООО «Альпетри»), р. п. Варнавино.

Согласно плану по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на АЗС № 91, АЗС№ 124, котельных на п. Северный и п. Заречный прогнозируемые зоны загрязнения не выходят за пределы АЗС. Только в случае  возникновения вторичных чрезвычайных ситуаций, может возникнуть ЧС муниципального значения, для ликвидации которых привлекаются силы и средства объектового и районного звена РСЧС.

В соответствии с п.4 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 14.04.2002 г. № 240 в организациях, осуществляющих операции с НП (АЗС № 91, собственник ООО «ЛУКОИЛ - Волганефтепродукт», АЗС № 124 собственник ЗАО « Альпетри», топливное хозяйство котельной п. Северный и топливное хозяйство котельной п. Заречный «Варнавинского психоневрологического интерната») :

-	заключены договора на обслуживание с привлекаемыми аттестованными  АСФ(Н) в соответствии с Планами ЛРН;

-	отработана организация взаимодействия привлекаемых АСФ;

-	созданы необходимые резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;

-	заблаговременно проводятся инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возможных розливов;

-	организовано обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с розливом нефти и нефтепродуктов;

-	имеются системы своевременного обнаружения аварийных утечек, оповещения и связи и др. мероприятия.

- Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах

- Радиационно-опасные объекты на территории района отсутствуют.

- Опасности, обусловленные авариями на гидротехнических объектах

Серьезную опасность представляют водоперепускные сооружения на крупных реках. Многие сооружения находятся в изношенном состоянии. В случае аварии под затопление попадают некоторые населенные пункты, а также нарушается транспортное сообщение между населенными пунктами. Проектом предлагается провести реконструкцию сооружений и проводить регулярный надзор за их техническим состоянием.

- Опасности, обусловленные метеорологическими условиями

К возможным чрезвычайным ситуациям метеорологического характера, которым подвержена территория населенных пунктов относятся шквальные ветра со скорость ветра > 20 м/с (частота возникновения – 0,004 раз/год), град размером 20-31 мм (частота возникновения – 0,004 раз/год).

- Биолого-социальные опасности

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

На территории района находятся 11 полигонов ТБО и 5 скотомогильников.

## 3.3 ОБЪЕКТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

К объектам по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС на территории Варнавинского района относятся пожарные депо, системы противопожарного водоснабжения, системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения, медицинские учреждения, защитные дамбы.

Перечень пожарных депо приведен в таблице 3.1

Перечень медицинских учреждений приведен в таблице 3.2

Перечень пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения приведен в таблице 3.3

Таблица 3.1 - Пожарные депо, находящиеся на территории Варнавинского района

| № | Наименование | Местонахождение | Кол-во машин | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожарные части |  |  |  |  |
| 1 | ПЧ - 124 | р. п. Варнавино | 4 | - |
| 2 | ПЧ - 125 | п. Северный | 4 | - |
| Муниципальная пожарная охрана |  |  |  |  |
| 3 |  | с. Макарий | 1 | - |
| 4 |  | с. Богородское | 2 | - |
| 5 |  | с. Новоникольское | 1 |  |
| 6 |  | д. Михаленино | 1 | - |
| 7 |  | д. Зверниха | 1 | - |
| 8 |  | д. Горки | 1 | - |
| 9 |  | д. Антониха | 1 | - |
| 10 |  | п. Красный Луч | 2 |  |
| Ведомственная пожарная охрана |  |  |  |  |
| 11 | ПК УЗ-62/6 | п. Мирный | 3 | - |
| 12 | ПК УЗ-63/7 | п. Восход | 3 | - |
| 13 | ПК МУ-10 | п. Черемушки | 2 | - |

- Таблица 3.2 – Медицинские учреждения, находящиеся на территории Варнавинского района

| № | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МУЗ «Варнавинская ЦРБ» | р.п. Варнавино |
| 2 | Северная участковая больница | п. Северный |
| 3 | Горкинская участковая больница | с. Горки |
| 4-15 | 12 фельдшерско-акушерских пунктов | Д. Антониха, п. Красный Луч, д. Бажино, д. Зверниха, д. Михаленино, с. Богородское, д. Замешаиха, с. Новоникольское, с. Макарий, п. Мирный, п. Восход, п. Черемушки |

- Таблица 3.3 – Пункты временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения

| № пп | Место развертывания ПВР | Почтовый адрес | Организация, ответственная за развертывание ПВР | Возможности по размещению, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Варнавинская СОШ | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская,39 | Варнавинская поселковая администрация | 60 |
| 2 | Михаленинская СОШ | д. Михаленино, ул. Школьная, д.2 | Администрация Михаленинского сельсовета | 38 |
| 3 | Макарьевская СОШ | с.Макарий | Администрация Богородского сельсовета | 18 |
| 4 | МОУ ДОД « Станция юных туристов» | д. Михаленино | Администрация Михаленинского сельсовета | 10 |
| 5 | Общежитие Варнавинского ТЭТ | р.п.Варнавино, ул. Школьная, 1а | Варнавинская поселковая администрация | 17 |
| 6 | Варнавинская специальная ( коррекционная) школа-интернат 8 вида | р.п.Варнавино, ул. Нижегородская, 12 | Варнавинская поселковая администрация | 21 |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели территориального планирования |  | Единица измере-ния |  | Современ-ное состояние на 2011 г. | 2017 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего |  | га |  | 252 336 | 252 336 | 252 336 |
| II | Административно-территориальное устройство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Статус муниципального образования |  | - | муниципальный район |  | муниципальный район | муниципальный район |
| 2.2 | Число городских поселений |  | единиц | 1 |  | 1 | 1 |
| 2.3 | Число сельских поселений |  | единиц | 5 |  | 5 | 5 |
| 2.4 | Количество населенных пунктов |  | единиц | 91 |  | 91 | 91 |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего |  | чел |  | 13299 | 13600 | 14700 |
| 3.2 | в том числе: городского |  | чел |  | 3468 | 3560 | 3910 |
| 3.3 | сельского |  | чел |  | 7348 | 7555 | 8283 |
| 3.4 | Плотность населения района |  | чел. на га |  | 0,052 | 0,054 | 0,058 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | единиц |  | 13 | 15 | 15 |
|  |  |  | мест |  | 549 | 749 | 749 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  | единиц |  | 13 | 14 | 14 |
|  |  |  | мест |  | 2236 | 3256 | 3256 |
| 4.3 | Больничные учреждения |  | число |  | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | коек |  | 115 | 115 | 115 |
| 4.4 | ФАП |  | объект |  | 12 | 12 | 12 |
| 4.5 | Амбулатории/поликлиники |  | объект |  | 3 | 3 | 3 |
| 4.6 | Станций скорой помощи |  | объект |  | 1 | 1 | 1 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего |  | км |  | 194,9 | 206,2 | 249,6 |
|  | в том числе: федерального значения |  | км |  | 0 | 0 | 0 |
|  | регионального значения |  | км |  | 62,6 | 69,0 | 69,0 |
|  | местного значения |  | км |  | 132,3 | 143,6 | 149,6 |
| 5.2 | Плотность автодорожной сети |  | км/га |  | 0,00077 | 0,0084 | 0,001 |
| 5.3 | Протяженность железнодорожных путей |  | км |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 5.4 | Кол-во паромных переправ |  | Ед. |  | 1 | 1 | 0 |
| 5.5 | Трубопроводный транспорт: |  |  |  |  |  |  |
|  | - протяженность газового трубопровода |  | км |  | - | - | - |
|  | - протяженность нефтепродуктопроводов |  | км |  | - | - | - |
| VI | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность сетей всего |  | км |  | 157,68 | 157,68 | 157,68 |
|  | В том числе: 35 кВ |  |  |  | 99,61 | 99,61 | 99,61 |
|  | 110 кВ |  |  |  | 17,86 | 17,86 | 17,86 |
|  | 500 кВ |  |  |  | 40,21 | 40,21 | 40,21 |
| 6.2 | Количество ПС на территории района |  | единиц |  | 5 | 5 | 5 |
|  | В том числе: 35 кВ |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
|  | 110 кВ |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во источников водоснабжения |  | ед |  | 57 | 57 | 57 |
| 6.4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во очистных сооружений |  |  |  | 4 | 4 | 8 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей всего |  | км |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество ГРС на территории района |  | единиц |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ действующих |  | единиц |  | 14 | 14 | 14 |
| 7.2 | Общее количество крематориев |  | единиц |  | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мест складирования отходов всего | единиц |  |  | 16 | 0 | 0 |
| 8.2 | В том числе: скотомогильники | единиц |  |  | 5 | 0 | 0 |
| 8.3 | полигон ТБО | единиц |  |  | 11 | 0 | 0 |