|  |  | Администрация городского поселения р.п.Варнавино |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Рабочий Поселок ВАРНАВИНО ВАРНАВИНСКОГО муниципального РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том I: |  |  | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАРНАВИНО

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация городского поселения р.п.Варнавино

Договор: №5/18 от 05 февраля 2018г.

Исполнитель: ООО «НижНовСтройПроект»

г. Нижний Новгород - 2018 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

городского поселения р.п.Варнавино

Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация  городского поселения р.п. Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель

ООО «НижНовСтройпроект» (г. Нижний Новгород)

Генеральный директор ________________________________________________С.А. Рыжов

Главный архитектор проекта __________________________________________Н.С. Журавлева

Главный инженер проекта ____________________________________________А.А. Паничева

В подготовке проекта генерального плана городского поселения р.п.Варнавино также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, с участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

Положения о территориальном планировании

| РАЗДЕЛ 1. Описание целей и задач территориального планирования…………………….. |  | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Общие положения…………………………………………………………………... | 5 |
|  | 1.2 Цели территориального планирования……………………………………………. | 9 |
|  | 1.3 Задачи территориального планирования………………………………………….. | 10 |
|  | 1.4 Основные технико-экономические показатели генерального плана ....………… | 11 |
| РАЗДЕЛ 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов ...…… |  | 14 |
|  | Глава 1. Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения ....................................................................... | 14 |
|  | Глава 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории …. | 17 |
|  | Глава 3. Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства ………………………………………………... | 21 |

КАРТЫ В СОСТАВЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Карта 1. Сводная карта (основной чертеж) генерального плана территории                                                    городское поселение р.п.Варнавино Варнавинского муниципального района

Нижегородской области                                                                                      М 1:50000 М 1:5000

Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав

поселения                                                                                                              М 1:50000 М 1:5000

Карта 3. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

(автомобильные дороги местного значения)                                                                       М 1:5000

Карта 4. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры,

в том числе линейных объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,

теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, телекоммуникации                            М 1:5000

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Общие сведения

- Генеральный план городского поселения р.п.Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положения о территориальном планировании;

- карты территориального планирования.

- В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования, планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

- В картах территориального планирования утверждены:

- функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации  допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

- Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения.

- Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения муниципального образования городского поселения р.п.Варнавино. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Результат расчета численности населения городского поселения р.п. Варнавино

| Наименование | Оптимистический сценарий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2048 г. |
| Городское поселение р.п.Варнавино | 3304 | 4323 |

1.2 Цели территориального планирования

Главными целями подготовки Генерального плана являются:

1) Создание документа территориального планирования городского поселения р.п.Варнавино, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории городского поселения на период 30 лет.

2) Обеспечение устойчивого развития территории городского поселения путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

3) Учет федеральных, региональных (Нижегородской области, сопредельных субъектов РФ) и муниципальных (сопредельных муниципальных образований) интересов, интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства городского поселения.

4) Создание оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранения, реконструкции и преобразования существующей исторической застройки, развития и совершенствования социальной и инженерно-транспортной инфраструктур.

5) Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации.

6) Создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления городского поселения р.п.Варнавино Варнавинского района существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов.

7) Разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории городского поселения.

8) Определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

9) Подготовка оснований изменения градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством.

1.3 Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1) Проведение комплексного анализа состояния городского поселения р.п.Варнавино, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

2) Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы социального обслуживания.

3) Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе в целях развития незастроенных территорий и повышения инвестиционной привлекательности территорий населенных пунктов.

4) Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5) Определение планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

6) Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий путем достройки недостроенных участков.

7) Обеспечение территориями нового жилищного, производственного и культурно-бытового строительства.

8) Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. Формирование системы общественных центров вдоль главных улиц, в зонах новой жилой застройки.

9) Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и дорог.

10) Строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. Строительство новых водопроводных сетей.

11) Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реку и другие водотоки на территории поселка.

12) Формирование сети ливневой канализации.

13) Повышение мощности и надежности систем электро- и теплоснабжения. Строительство новых источников электро- и теплоснабжения.

14) Сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду.

15) Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития.

16) Создание рекреационных зон, ландшафтных парков.

17) Создание санитарно-защитных зон и обеспечение требований по использованию водоохранных зон.

1.4 Технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 1.3 – Технико-экономические показатели Генерального плана городского поселения р.п.Варнавино

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2018г.) | Расчетный срок (до 2048гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 9021,00 | 9021,00 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 551,30 | 551,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 168,70 | 185,81 |
| 2.2 | - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 19,63 | 18,70 |
| 2.3 | - общественно-деловая зона | га | 25,13 | 22,23 |
| 2.4 | - зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 8,57 | 21,08 |
| 2.5 | - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 3,44 | 7,77 |
| 2.6 | - зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 9,32 |
| 2.7 | - зона природного ландшафта | га | 184,20 | 154,50 |
| 2.8 | - зона сельскохозяйственного использования | га | 40,98 | 8,15 |
| 2.9 | - зона транспортной инфраструктуры | га | 4,32 | 4,32 |
| 2.10 | - зона инженерной инфраструктуры | га | 2,50 | 2,95 |
| 2.11 | - коммунально-складская зона | га | 2,75 | 14,41 |
| 2.12 | - производственная зона | га | 19,86 | 27,36 |
| 2.13 | - зона кладбищ | га | 4,50 | 4,50 |
| 2.14 | - зона складирования и захоронения отходов | га | - | 1,33 |
| 2.15 | - улично-дорожная сеть | га | 66,72 | 68,87 |
| 3 | Площадь земель водного фонда (зона водных объектов) | га | 60,20 | 60,20 |
| 4 | Площадь земель лесного фонда (зона лесов) | га | 8209,00 | 8209,00 |
| 5 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения (зона природного ландшафта) | га | 200,50 | 200,50 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 3304 | 4323 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 0,37 | 0,48 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м общей площади/чел. | 29,0 | 33,0 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 97,10 | 144,50 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Объекты образования |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 2 | 3 |
|  |  | мест | 273 | 373 |
| 2 | Школьные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 450 | 950 |
| 3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 413 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | объект | 2 | 2 |
|  |  | посещ. в смену | 299 | 299 |
| 2 | Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | объект | 2 | 2 |
|  |  | койка | 60 | 60 |
| 3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 4 | 4 |
| 4 | Аптеки (аптечные киоски) | объект | 5 | 8 |
|  |  | кв.м | 15,5 | 43,2 |
|  | Объекты спорта и туризма |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м | - | 1550 |
| 2 | Плавательный бассейн | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м зеркала воды | - | 325 |
| 3 | Плоскостные сооружения | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м | 18000 | 18000 |
|  | Объекты культуры, отдыха, досуга и развлечений |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | объект | 3 | 3 |
|  |  | кв.м площади пола | 350 | 350 |
|  | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 57 | 70 |
|  |  | м2 торговой площади | 2544 | 3044 |
| 2 | Предприятия общественного питания | объект | 4 | 4 |
|  |  | пос. мест | 200 | 200 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 11 | 15 |
|  |  | раб. мест | 22 | 39 |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
| 2 | Отделение банка | объект | 2 | 2 |
| V | ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХАНЫ |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобилей | 4 | 4 |
| VI | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |
| 2 | Общая площадь кладбищ | га | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Общее количество скотомогильников | единиц | - | - |
| VII | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог всего | км | 7,666 | 7,666 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - регионального значения | км | 3,530 | 3,530 |
| 1.1 | - межмуниципального значения | км | 4,136 | 4,136 |
| 2 | Протяженность дорог местного значения (улично-дорожной сети) | км | 25,00 | 27,00 |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
| 4.1 | - автозаправочная станция | единиц | 1 | 1 |
| 4.2 | - станция технического обслуживания | единиц | 1 | 1 |
| VIII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | куб. м/сут | 526,02 | 1296,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут | 438,35 | 1123,98 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/сут | 87,67 | 172,92 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 1675,20 | 1675,20 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 18,80 | 28,80 |
| 2 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Пожарный водоем (резервуар) | единиц | 13 | 17 |
| 2.2 | Пожарный гидрант | единиц | 31 | 41 |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |
| 3.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/сут | - | 1207,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут | - | 921,54 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/сут | - | 222,34 |
| 3.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | - | 1200,00 |
| 3.3 | Протяженность сетей | км | - | 10,00 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей всего | км | 16,95 | 17,40 |
| 4.2 | в том числе: |  |  |  |
|  | - 10 кВ | км | 14,35 | 14,8 |
|  | - 35 кВ | км | 1,8 | 1,8 |
|  | - 110 кВ | км | 0,8 | 0,8 |
| 4.3 | Количество ПС на территории | единиц | 1 | 1 |
| 4.4 | Количество ТП на территории | единиц | 44 | 47 |
| 4.5 | Потребление электроэнергии: |  |  |  |
|  | коммунально-бытовая нагрузка | кВт | - | 4393,90 |
|  | производственная нагрузка | кВт | - | 941,60 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление газа: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. куб.м/ год | - | 1080,75 |
|  | на предприятия обслуживания | тыс. куб.м/ год | - | 54,04 |
| 5.2 | Протяженность газопроводов | км | - | 5,50 |
| 5.3 | Количество газораспределительных пунктов | единиц | - | 8 |
| 6 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Количество котельных | единиц | 10 | 10 |
| 6.2 | Протяженность тепловых сетей | км | 7,85 | 8,05 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Количество АТС | единиц | 1 | 1 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 1. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные объекты), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, указаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Планируемые для размещения объекты местного значения

| № | Наименование планируемого для размещения объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (адрес / ориентировочное положение) | Местоположение объекта (функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция МБOУ Варнавинская СШ | 450 мест | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, 39 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 1.2 | Реконструкция МСОУ Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида | 57 мест | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, 12 | Общественно-деловая зона |
| 1.3 | Реконструкция МДОУ детский сад "Ручеек" № 3 | 143 мест | р.п. Варнавино, ул. Советская, 28 | Общественно-деловая зона |
| 1.4 | Строительство МOУ Варнавинская СOШ | 500 мест | р.п. Варнавино, ул.Коммунистическая – ул.Школьная | Общественно-деловая зона |
| 1.5 | Строительство МОУД Варнавинский детский сад | 100 мест | р.п. Варнавино, ул.Авиационная | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 1.6 | Создание дополнительных мест внешкольных учреждений | 60 мест | На базе МБОУ Варнавинской СШ, ул.Набережная, 39 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция Варнавинской центральной районной больницы | - | р.п. Варнавино, ул. Набережная, 1, ул. Молодежная, 25б | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 3 | Учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |
| 3.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 1550 кв.м., 325 кв.м. зеркала воды | р.п. Варнавино, ул.Заречная, западная граница | Общественно-деловая зона |
| 4 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция автодороги Подъезд к аэродрому от а/д Кр.Баки – Варнавино-Белышево-Ветлуга | - | Городское поселение р.п.Варнавино |  |
| 4.2 | Реконструкция части автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кр.Баки - Варнавино – Белышево – Ветлуга от р.п. Варнавино до д. Поспелиха | - | Городское поселение р.п.Варнавино |  |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение, в т.ч. противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Реконструкция водозаборных сооружений | 3 ед. | р.п.Варнавино, ул. Заречная, ул.Вишневая, ул.Звездная |  |
| 5.1.2 | Реконструкция сетей водопровода | 5,0 км | р.п. Варнавино |  |
| 5.1.3 | Строительство водопроводных сетей | 10,0 км | р.п. Варнавино, ул. Советская |  |
| 5.1.4 | Строительство водозабора | 2×240 куб.м./сут | р.п. Варнавино |  |
| 5.1.5 | Устройство пожарных водоемов (резервуаров) | 4×30 куб.м./сут | р.п. Варнавино |  |
| 5.1.6 | Устройство пожарных гидрантов | 10 ед. | р.п. Варнавино |  |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 5.2.1 | Строительство очистных сооружений | 1200м3/сут | Богородский сельсовет |  |
| 5.2.2 | Строительство канализационных сетей | 10,0 км | р.п. Варнавино |  |
| 5.2.3 | Строительство канализационных насосных станций | 3 ед. | р.п. Варнавино |  |
| 5.2.4 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока | 550 л/с | Богородский сельсовет |  |
| 5.2.5 | Строительство сетей ливневой канализации | 6,5 км | р.п. Варнавино |  |
| 5.2.6 | Строительство насосной станции поверхностного стока | 1 ед. | р.п. Варнавино |  |
| 5.3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС Красные Баки | - | Варнавинский муниципальный район |  |
| 5.3.2 | Строительство головного газорегуляторного пункта | 1 ед. | р.п. Варнавино |  |
| 5.3.3 | Строительство газорегуляторных пунктов | 7 ед. | р.п. Варнавино |  |
| 5.3.4 | Строительство распределительных сетей газоснабжения | 5,5 км | р.п. Варнавино |  |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Реконструкция ПС «Варнавино» | - | р.п. Варнавино | Зона инженерной инфраструктуры |
| 5.4.2 | Строительство трансформаторных пунктов | 3×750 кВА | р.п. Варнавино |  |
| 5.4.3 | Строительство воздушных линий электропередач | 0,45 км | р.п. Варнавино |  |
| 5.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | Реконструкция котельной | 3 ед. | р.п. Варнавино |  |
| 5.5.2 | Реконструкция тепловых сетей | 2,0 км | р.п. Варнавино |  |
| 5.5.3 | Строительство тепловых сетей | 0,2 км | р.п. Варнавино |  |

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов (септиков), организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Проектом предусматривается размещение предприятий не выше III класса вредности на территории р.п.Варнавино.

Таблица  2.2 – Проектные предложения в части санитарно-защитных зон

| № | Наименование предприятия | Местоположение | Мероприятия | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущест. | Планир. |
|  | Производственные и сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |
| 1 | Предприятие по переработке леса | р.п.Варнавино, ул.Заречная,87 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 2 | ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» г.Нижний Новгород | р.п.Варнавино, ул.Заречная,90 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 50/V | 50/V |
| 3 | Склады РАЙПО | р.п.Варнавино, ул.Заречная,81 | Размещение предприятий не выше V класса вредности | - | 50/V |
| 4 | ИП Сироткина | р.п.Варнавино, ул.Заречная,81в | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 5 | Ветеринарная станция Варнавинского района | р.п.Варнавино, ул.Заречная,77 | Лечение животных, профилактические мероприятия | - | - |
| 6 | ИП Дружкинский А.Г. | р.п.Варнавино, ул.Заречная,84 | Размещение объектов, не имеющих класса вредности | - | - |
| 7 | Варнавинский РЭС | р.п.Варнавино, ул.Подстанция | Административные здания | - | - |
| 8 | ИП Моторин А.Ф. | р.п.Варнавино, ул.Заречная,11 | Разработка тома ПДВ | 50/V | - |
| 9 | ИП Исраилян М.С. | р.п.Варнавино, ул.Заречная,8 | Растениеводство | - | - |
| 10 | МУП «Варнавинкоммунсервис» | р.п.Варнавино, ул.Красноармейская,19 | Оказание коммунальных услуг | - | - |
| 11 | ООО «ВЗЭМИ» | р.п.Варнавино, ул.Красноармейская,12а | Размещение объектов, не имеющих класса вредности | 50/V | - |
| 12 | АО «Краснобаковский Автопарк» | р.п.Варнавино, ул.Красноармейская | Санитарно-защитная зона соблюдена | 50/V | 50/V |
| 13 | П.О. «Варнавинский хлебозавод» | р.п.Варнавино, ул.Лесная,33 | Реконструкция предприятия, разработка тома ПДВ | 50/V | - |
| 14 | Пожарно-хозяйственная служба | р.п.Варнавино, ул.Мелиораторов, 27 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 50/V | 50/V |
| 15 | Предприятие по переработке леса | р.п.Варнавино, ул.Мелиораторов, у северной границы | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 16 | ИП Мамедов М.М. | р.п.Варнавино, ул.Советская | Разработка тома ПДВ | 100/IV | - |
| 17 | Варнавинский лесхоз | д.Булдаково, 39 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 50/V | 50/V |
| 18 | ИП Соловьев И.А. | д.Булдаково, 40 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 19 | Планируемая промплощадка | р.п.Варнавино, западная часть | Размещение предприятий не выше III класса вредности | - | 300/III |
| 20 | Планируемая промплощадка | р.п.Варнавино, западная часть | Размещение предприятий не выше IV класса вредности | - | 100/IV |
|  | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| I | Кладбище действующее | р.п. Варнавино | Санитарно-защитная зона соблюдена | 50/V | 50/V |
| II | Межрайонная мусороперегрузочная станция | р.п. Варнавино, западная часть | Планируемое размещение | - | 100/IV |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.10 табл.1.1) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84), МДС 13-2.2000 «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации» (утверждены Приказом Госстроя РФ от 10.01.200 №3), Водным кодексом РФ.

ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ В НИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана городского поселения р.п.Варнавино в виде описания назначения функциональных зон определены в таблице 2.3.

Описание назначения функциональных зон, приведенное в таблице 2.3, подлежит учету при подготовке правил землепользования и застройки городского поселения р.п.Варнавино в части градостроительных регламентов.

Границы функциональных зон отображены Карте 1. Сводная карта (основной чертеж) генерального плана территории городского поселения р.п.Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Таблица 2.3 – Описание назначения основных видов функциональных зон

| № п/п | Наименования функциональных зон |  | Описание назначения функциональных зон | Площади функциональных зон р.п. Варнавино, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее | Проектное |
|  |  | В границах населенного пункта |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Формирование и развитие зоны индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественно жилого использования территорий; 2. Возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа и городского типа не выше трех этажей; 3. Возможности ведения подсобного хозяйства на территории приусадебного участка; 4. Возможности размещения вдоль основных улиц отдельных объектов общественно-делового и культурно-бытового обслуживания, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения; 5. Возможности размещения детских садов как типового, так и семейного типа при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 1.2. Недостаток территорий общего пользования; 1.3. Наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 1.4. Наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 2. Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 1500 кв. м/га; 2.2. Максимальная доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20%; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 168,70 | 185,81 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Формирование и развитие зоны малоэтажной жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественно жилого использования территории; 2. создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства и размещения в границах зоны хозяйственных построек и гаражей для личных автомобилей принадлежащих жителям, проживающим в данной зоне; 3. возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: - при формировании зоны этажность объектов капитального строительства предусматривать не выше трех этажей; - упорядочение и благоустройство придомовых территорий с выносом хозяйственных построек и гаражей на специальные площадки в границах зоны. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 4500 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 4000 кв. м/га; 2.2. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 19,63 | 18,70 |
| 3 | Общественно-деловая зона |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Многофункционального использования территории с размещением объектов общественно-делового, социального и культурно-бытового назначения; 2. Развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль главных улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, размещения объектов районного, регионального и федерального значения; 3. Реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанавливаемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов безопасности; 4. Возможности размещения водоочистных сооружений при соблюдении требований санитарных норм и правил; 5. Размещение объектов образовательных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. 6. Размещение объектов здравоохранения при соблюдении требований санитарных норм и правил; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Необходимость упорядочения и благоустройства придомовых территорий, вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные площадки в границах данной; 1.2. Создание специально организованных автомобильных парковок у объектов общественного назначения; 1.3. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне в целом: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства – не более 7500 кв. м/га; 2.2.Максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. | 25,13 | 22,23 |
| 4 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Многофункционального использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных и индивидуальных домах с количеством этажей не выше трех; 2. Развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль главных улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, размещения объектов районного, регионального и федерального значения; 3. Реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанавливаемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов безопасности; 4. Использования первых этажей жилых домов, расположенных вдоль главных улиц под объекты общественного назначения; 5. Возможности размещения бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения водоочистных сооружений при соблюдении требований санитарных норм и правил; 7. Размещение объектов образовательных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. 8. Размещение объектов здравоохранения при соблюдении требований санитарных норм и правил; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Необходимость упорядочения и благоустройства придомовых территорий, вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные площадки в границах данной; 1.2. Создание специально организованных автомобильных парковок у объектов общественного назначения; 1.3. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне в целом: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства – не более 7500 кв. м/га; 2.2.Максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. | 8,57 | 21,08 |
| 5 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2. Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 5. Обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 6. Сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 3,44 | 7,77 |
| 6 | Зона озелененных территорий специального назначения |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории. | - | 9,32 |
| 7 | Зона природного ландшафта |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 3. сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. | 184,20 | 154,50 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 2. Сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. | 40,98 | 8,15 |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры |  | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, имеющих санитарно-защитные зоны до 50 метров – объектов, деятельность которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке кварталов | 4,32 | 4,32 |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения). | 2,50 | 2,95 |
| 11 | Коммунально-складская зона |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов, не имеющих класса вредности, деятельность в которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | 2,75 | 14,41 |
| 12 | Производственная зона |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения производственных объектов V-III класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры сельской квартальной сети. | 19,86 | 27,36 |
| 13 | Зона кладбищ |  | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и размещения новых кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями; 2. Обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 4,50 | 4,50 |
| 14 | Зона складирования и захоронения отходов |  | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения и содержания объектов, связанных с хранением и утилизацией ТБО, отходов сельскохозяйственного производства (скотомогильники); 2. Обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | - | 1,33 |
|  |  | За границами населенного пункта |  |  |  |
| 15 | Зона природного ландшафта |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования за границами населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2.формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. | 200,50 | 200,50 |
| 16 | Зона акваторий |  | Формирование и развитие данной зоны определяется в соответствии с Водным Кодексом РФ | 60,20 | 60,20 |
| 17 | Зона лесов (земли лесного фонда) |  | Формирование и развитие данной зоны определяется в соответствии с Лесным Кодексом РФ | 8209,00 | 8209,00 |